ИП Жданова О.А. Заказчик – Администрация Ревякинского муниципального образования

| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕВЯКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |

Том II. Материалы по обоснованию

05/21-21-измГП-ОМ-ТомII

2021

ИП Жданова О.А.

Заказчик – Администрация Ревякинского муниципального образования

| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕВЯКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |

Том II. Материалы по обоснованию

05/21-21-измГП-ОМ-ТомII

| Главный инженер проекта | Жданова О.А. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Середёнкина С.В. |

2021

Содержание

| Обозначение | Наименование | Нумерация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/21-21-измГП-ОМ-ТомII-СП | Состав проекта | 2 |  |
| 05/21-21-измГП- ОМ-ТомII -СК | Состав коллектива | 3 |  |
| 05/21-21-измГП- ОМ-ТомII -Т | Введение | 4 | Внесены изменения |
|  | Глава I. Общие положения | 6 | Внесены изменения |
|  | Глава II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения | 9 |  |
|  | - Положение Ревякинского муниципального образования в системе расселения | 9 |  |
|  | 2. Анализ использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования | 9 |  |
|  | - Использование территории | 13 |  |
|  | 3. 1. Жилищный фонд | 14 |  |
|  | 4. Культурно-бытовое обслуживание | 15 | Внесены изменения |
|  | 4.1. Школы и учреждения дополнительного образования | 16 |  |
|  | 4.2. Дошкольные образовательные учреждения | 16 |  |
|  | 4.3. Предприятия торговли и общественного питания | 16 |  |
|  | 4.4. Учреждения здравоохранения | 17 |  |
|  | 4.5. Учреждения культуры и искусства | 17 |  |
|  | 4.6. Физкультурно-спортивные сооружения и учреждения | 18 |  |
|  | 4.7. Учреждения, предприятия и организации связи и финансирования | 18 |  |
|  | 5. Экономическая база развития муниципального образования | 20 | Внесены изменения |
|  | 5.1. Градообразующие отрасли | 20 |  |
|  | 5.2. Население и его расселение | 22 |  |
|  | 5.3. Минерально-сырьевые ресурсы | 23 | Внесены изменения |
|  | 6. Административно-территориальные границы Ревякинского МО | 24 | Внесены изменения |
|  | 6.1. Границы населенных пунктов Ревякинского МО | 24 |  |
|  | 6.2. Предложения по границам населенных пунктов д. Ревякина, д. Черёмушка, д. Каштак, д. Бургаз | 25 |  |
|  | 7. Архитектурно-планировочная структура территории | 27 | Внесены изменения |
|  | 7.1.1. Анализ практики реализации предыдущих планов застройки поселения | 27 |  |
|  | 7.1.2. Жилая застройка | 29 |  |
|  | 7.1.3. Общественная застройка | 29 |  |
|  | 7.1.4. Производственные и коммунально-складские предприятия | 30 |  |
|  | 7.1.5. Транспортная и инженерная инфраструктура | 32 |  |
|  | 7.1.6. Рекреационные территории | 32 |  |
|  | 7.2. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов | 33 |  |
|  | 7.2.1 Формирование архитектурно-планировочной структуры Ревякинского МО. Развитие планировочных каркасов. | 33 |  |
|  | 7.2.2. Формирование жилой зоны планировочных районов | 33 | Внесены изменения |
|  | 7.2.3. Формирование общественных центров | 34 |  |
|  | 7.2.4. Формирование производственных зон | 35 |  |
|  | 7.2.5. Формирование сооружений санитарно-технического, коммунального назначения и оказания услуг | 36 |  |
|  | 7.2.6. Формирование озелененных и рекреационных зон | 37 |  |
|  | 8. Транспорт и улично-дорожная сеть | 37 |  |
|  | 8.1. Существующее положение | 37 |  |
|  | 8.1.1. Внешний транспорт | 37 |  |
|  | 8.1.2 Улично-дорожная сеть | 40 |  |
|  | 8.1.3. Пассажирский транспорт | 43 |  |
|  | 8.1.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | 44 |  |
|  | 8.2. Проектное решение | 45 |  |
|  | 8.2.1. Внешний транспорт | 45 |  |
|  | 8.2.2 Улично-дорожная сеть | 47 |  |
|  | 8.2.3. Пассажирский транспорт | 48 |  |
|  | 8.2.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | 49 |  |
|  | 9. Водоснабжение и канализация | 49 |  |
|  | 9.1. Существующее положение | 49 |  |
|  | 9.1.1. Водоснабжение | 49 |  |
|  | 9.1.2. Хозяйственно-бытовая канализация | 51 |  |
|  | 9.1.3 Ливневая канализация | 51 |  |
|  | 9.2. Проектное решение | 51 |  |
|  | 9.2.1. Водоснабжение | 51 |  |
|  | 9.2.2. Хозяйственно-бытовая канализация | 54 |  |
|  | 9.2.3 Ливневая канализация | 55 |  |
|  | 10. Теплоснабжение | 55 |  |
|  | 10.1. Существующее положение | 55 |  |
|  | 10.2. Проектное решение | 56 |  |
|  | 11. Газоснабжение | 59 |  |
|  | 11.1. Существующее положение | 59 |  |
|  | 11.2. Проектное решение | 59 |  |
|  | 12. Электроснабжение | 59 |  |
|  | 12.1. Существующее положение | 59 |  |
|  | 12.1.1. Надежность электроснабжения | 59 |  |
|  | 12.1.2. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление | 60 |  |
|  | 12.2. Проектное решение | 61 |  |
|  | 13. Телефонизация, радиофикация и телевидение | 62 |  |
|  | 13.1. Телефонизация | 62 |  |
|  | 13.2. Телерадиофикация | 63 |  |
|  | 14. Первая очередь строительства. | 63 |  |
|  | 14.1. Жилищное строительство | 63 |  |
|  | 14.2. Культурно-бытовое обслуживания | 64 |  |
|  | 15. Технико-экономические показатели | 67 |  |
|  | 15.1. Использование территории | 67 |  |
|  | 15.2. Жилищное строительство | 69 |  |
|  | 15.3. Культурно-бытовое обслуживание | 69 |  |
|  | 15.4. Зеленые насаждения общего пользования | 72 |  |
|  | 15.5. Спортивные сооружения | 73 |  |
|  | 15.6. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Ревякинского муниципального образования | 73 |  |
|  | 16. Перечень земельных участков и планируемое их использование | 77 |  |
|  | 17. Информация о спорных земельных участках | 77 |  |
|  | Глава III. Комплексная оценка территории. Охрана окружающей среды. | 83 |  |
|  | 1. Экологическое состояние. | 83 |  |
|  | 1.1. Атмосферный воздух | 83 |  |
|  | 1.2. Рельеф, гидрография и водные ресурсы | 85 |  |
|  | 1.3. Поверхностные воды. Качество воды. Источники загрязнения. | 87 |  |
|  | 1.4. Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников | 89 |  |
|  | 1.5. Растительность | 91 |  |
|  | 1.6. Земельные ресурсы и почвы | 92 |  |
|  | 1.7. Санитарная очистка территории | 94 |  |
|  | 1.7.1. Существующее положение | 95 |  |
|  | 1.7.2. Проектное решение | 96 |  |
|  | 1.8. Физические факторы окружающей среды | 98 |  |
|  | 1.8.1. Электромагнитное загрязнение | 98 |  |
|  | 1.8.2. Акустическое загрязнение | 103 |  |
|  | 1.8.3. Радиационная обстановка на территории Ревякинского МО | 104 |  |
|  | 1.9. Здоровье населения | 110 |  |
|  | 1.9.1. Медико-демографические показатели здоровья населения | 110 |  |
|  | 2. Зеленый фонд | 112 |  |
|  | 2.1 Система зеленых насаждений (эколого-рекреационный аспект) | 112 |  |
|  | 2.2. Зеленые зоны поселений | 113 |  |
|  | 2.3. Система озеленения поселений | 114 |  |
|  | 3. Характеристики зон с особыми условиями использования территории | 115 |  |
|  | 3.1. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | 115 |  |
|  | 3.2. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | 116 |  |
|  | 3.3. Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий | 116 |  |
|  | 3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 117 |  |
|  | 3.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 119 |  |
|  | 3.6. Зоны залегания полезных ископаемых | 122 |  |
|  | 3.7. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов | 123 |  |
|  | - Особо охраняемые природные территории |  |  |
|  | 4. Градоэкологические проблемы | 125 |  |
|  | 5. Охрана окружающей среды | 131 |  |
|  | 5.1. Мероприятия по охране окружающей среды | 131 |  |
|  | Глава IV. Охрана объектов культурного наследия | 133 | Проект дополнен главой (в связи с исключением из проекта «Том III. Книга 2. Комплексная оценка территории. Охрана окружающей среды. Охрана объектов культурного наследия»). |
|  | Глава V. Инженерная защита территории | 139 | Проект дополнен главой (в связи с исключением из проекта «Том III. Книга 1. Инженерная защита территории. Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» |
|  | - Анализ существующего положения | 139 |  |
|  | - Общая характеристика территории | 139 |  |
|  | - Природные условия | 139 |  |
|  | - Климат | 139 |  |
|  | - Инженерно-геологические условия | 140 |  |
|  | - Гидрогеологические условия | 140 |  |
|  | - Неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям | 142 |  |
|  | - Территории в зоне затопления | 142 |  |
|  | - Нарушенный поверхностный сток | 142 |  |
|  | - Заболоченные территории | 143 |  |
|  | - Основные решения намечаемых территорий | 143 |  |
|  | - Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению | 143 |  |
|  | Глава VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 144 | Проект дополнен главой (в связи с исключением из проекта «Том III. Книга 1. Инженерная защита территории. Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»). Внесены изменения |
|  | 6.1. Перечень возможных ЧС техногенного характера | 144 |  |
|  | 6.2. Перечень возможных ЧС природного характера | 147 |  |
|  | 6.3. Результаты возможных чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера | 149 |  |
|  | Глава VII. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 151 |  |
|  | 7.1. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера | 151 |  |
|  | 7.1.1. Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте | 152 |  |
|  | 7.1.2. Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях | 153 |  |
|  | 7.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера | 153 |  |
|  | 7.2.1. Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений | 154 |  |
|  | 7.2.2. Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений | 154 |  |
|  | 7.2.3. Предупреждение и минимизация последствий опасных гидрогеологических процессов | 154 |  |
|  | 7.2.4. Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров | 155 |  |
|  | 7.3. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций | 155 |  |
|  | 7.3.1. Пункты сбора при ЧС | 156 |  |
|  | 7.4. Оповещение населения | 158 |  |
|  | 7.5. Обеспечение пожарной безопасности | 158 |  |
|  | Приложения | 160 |  |
|  | Приложение 1. Техническое задание к муниципальному контракту от 18.03.2021 № 04/21 |  |  |
|  | Приложение 2. Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26.02.2021 № 02-76-1118/21 «О предоставлении информации» по объектам культурного наследия в границах Ревякинского МО», на 5-ти л. |  |  |

Состав документа территориального планирования

«Внесение изменений в Генеральный план Ревякинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области»

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Количество страниц/ листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Материалы, подлежащие утверждению |  |  |
|  | 05/21-21-измГП-УЧ-ТомI | Том I. Положение о территориальном планировании | 160 |  |
|  | 05/21-21-измГП-УЧ-К1 | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:5000 | 1 лист | Добавлена (взамен исключаемых карт, подлежащих утверждению) |
|  | 05/21-21-измГП-УЧ-К2 | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:5 000 | 1 лист | Внесены изменения, согласно техническому заданию |
|  | 05/21-21-измГП-УЧ-К3 | Карта 3. Карта функциональных зон М 1:5 000 |  | Добавлена (взамен исключаемых карт, подлежащих утверждению) |
| 2 |  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
|  | 05/21-21-измГП-ОМ-ТомII-Т | Том II. Материалы по обоснованию. Текстовые материалы |  | Внесены изменения, согласно техническому заданию |
|  | 05/21-21-измГП-ОМ-К4 | Карта 4. Карта анализа комплексного развития территории и планируемого размещения объектов М 1:5 000 | 1 лист | Добавлена (взамен исключаемых карт материалов по обоснованию) |
|  | 05/21-21-измГП-ОМ-К5 | Карта 5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:5 000 | 1 лист | Внесены изменения |
|  | 05/21-21-измГП-ОМ-К6 | Карта 6. Карта объектов культурного наследия М 1:5 000 |  | Внесены изменения |

Состав коллектива

В выполнении работ «Проект внесения изменений в Генеральный план Ревякинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» принимали участие:

| Градостроительная часть |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | О.А. Жданова |
| Главный архитектор проекта | С.В. Середёнкина |
| Экономист | А.В. Минкина |

2

2

# ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
(ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 Технического задания)

Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации в Иркутской области. Проект внесения изменений в Генеральный план Ревякинского муниципального образования (в дальнейшем – Ревякинское МО) выполнен на основании Муниципального контракта № 04/21 от 18.03.2021 года, заключенного между администрацией Ревякинского МО и индивидуальным предпринимателем Жданова, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 15.02.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в ред. Федерального закона от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах»);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 05.02.2018 № 43 «О внесении изменений в Порядок согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и Порядок работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460»;

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 27.06.2016 № 42-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»;

- Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений»;

- Закон Иркутской области от 16.12.200 № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области» (с изм. от 09.04.2007 № 13-оз, от 08.10.2010 № 82-оз, от 06.11.2012 № 106-оз);

- отраслевые СП и СНиП; иные нормативными правовыми актами, а также положения технического задания к проекту.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, предусматривающих создание объектов местного значения

- Решение Думы Ревякинского муниципального образования от 28.08.2015 
№ 45-183/дсп «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ревякинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области»;

- Решение Думы Ревякинского муниципального образования от 15.05.2015 
№ 40-167/дсп (с изм. от 25.11.2016 № 64-257/дсп) «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ревякинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области»;

- Постановление администрации Ревякинского муниципального образования от 29.12.2018 № 133 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития 
Ревякинского муниципального образования на 2018-2033 годы»;

- Постановление администрации Ревякинского муниципального образования от 28.03.2019 № 37 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ревякинского муниципального образования на 2019-2033 годы»;

- Постановление администрации Ревякинского муниципального образования от 26.10.2020 № 107 «О прогнозе социально-экономического развития Ревякинского муниципального образования на период 2021-2023 годы»;

- Решение Думы Ревякинского муниципального образования от 27.09.2019 
№ 27-120/дсп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ревякинского муниципального образования до 2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ревякинского муниципального образования до 2030 года»;

- Решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.12.2017 № 43-411/рд «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутского района на 2018-2030 годы»;

- Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 569 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы»;

- Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 571 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы;

- Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 563 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023годы;

- Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 568 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие образования в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023годы;

- Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.11.2017 № 540 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы;

- Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»;

- Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.11.2018 № 513 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Охрана окружающей среды в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2019-2023 годы;

- Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 572 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы;

- Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 570 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы;

- Решение Думы Иркутского района от 26.11.2020 № 15-128/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25.11.2010 № 15-101/рд «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального района - Иркутского районного муниципального образования Иркутской области».

ГЛАВА II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения

- Положение Ревякинского муниципального образования 
в системе расселения.

Границы Ревякинского МО установлены Законом Иркутской области от 16.12.2004 
№ 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 25.03.2005 №7-оз «О формировании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований Иркутской области в 2005 году» (в ред. от 10.10.2005) в 2005 году создано Ревякинское сельское поселение как административно-территориальная единица.

Ревякинское муниципальное образование – это небольшое по площади (1,6% площади Иркутского района) сельское поселение, расположенное в восточной части Иркутского района.

На территории Ревякинского сельского поселения расположены четыре населенных пункта: д. Ревякина, д. Черёмушка, д. Бургаз, д. Каштак. Центр поселения - д. Ревякина.

Особенности экономико-географического положения муниципального образования определяются его положением вблизи областного центра г. Иркутск. В настоящее время внешние связи Ревякинского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Северо-западней Ревякинского МО проходит автодорога межмуниципального значения «Иркутск–Усть-Ордынский-Жигалово». Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения протяженностью 18 км. Данная связь обеспечивает населенные пункты д. Ревякина, д. Черёмушка, д. Бургаз и д. Каштак связью с автомобильной дорогой федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»).

- Анализ использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

Схема территориального планирования Иркутской области, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 №607-пп, в новой редакции, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 №203-пп, выделяет следующие временные сроки реализации: I очередь – 2025 г., расчетный срок – 2035 г.

Прогноз развития системы расселения Иркутского районного муниципального образования предусматривает резкий рост численности населения Иркутского района: при существующей численности жителей (на 01.01.2015 г.) в размере 107,0 тыс. чел., на 2025 г. предусматривается увеличение численности населения до 172,7 тыс. чел., а к 2035 г. – 
до 255,6 тыс. чел.

На 31.12.2016 г. жилищный фонд Иркутского района составил 2 570,6 тыс. м2, в том числе в городских населенных пунктах – 929,5 тыс. м2, в сельских – 1640,5 тыс. м2 общей площади жилья. Схема территориального планирования предусматривает снос ветхого и аварийного жилищного фонда в размере 65,1 тыс. м2, в том числе 6,7 тыс. м2 - на I очередь.

Проектируемый жилищный фонд на расчетный срок составляет 1 743,0 тыс. м2, 
на I очередь – 939,6 тыс. м2. Общий жилищный фонд Иркутского района на I очередь реализации Схемы территориального планирования составит 2 880,0 тыс. м2, на расчетный срок – 3 625,0 тыс. м2. Средняя жилищная обеспеченность на I очередь проекта составит 22,5 м2 на чел., на расчетный срок – 25,0 м2 на чел.

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ регламентирует разграничение полномочий между разными уровнями местного самоуправления.

В сфере социально-культурного обслуживания к компетенции муниципального района относятся вопросы дошкольного и среднего образования, обслуживания населения межпоселенческими библиотеками.

В настоящий момент вопросы размещения объектов здравоохранения находятся в компетенции региона, и определяются Схемой территориального планирования Иркутской области. Схемой территориального планирования Иркутской области предусмотрены мероприятия по расширению сети объектов здравоохранения в Иркутском районе.

Таблица 1

| Населенный пункт | Существующие объекты | Предложения СТП Иркутской области по размещению объектов здравоохранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ревякинкое с.п. |  |  |
| д. Ревякина | ФАП |  |
| д. Бургаз | ФАП | ФАП |
| д. Черёмушка | ФАП |  |

В соответствии с предложениями схемы территориального планирования Иркутского района на территории Ревякинского МО предусмотрено размещение объектов здравоохранения, культуры и административного обслуживания.

Таблица 2

Объекты капитального строительства регионального значения 
в области развития здравоохранения

| Наименование объекта | Местоположение планируемого объекта | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 очередь строительства (2025 г.) |  |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | Ревякинское МО, д. Бургаз | 10 посещений в смену |
| Расчетный срок (2035 г.) |  |  |

Объекты физической культуры и спорта

Согласно действующему законодательству, вопросы размещения объектов физической культуры и спорта относятся к компетенции сельских поселений. Схемой территориального планирования района могут быть рассмотрены объекты районного подчинения. На данный момент объектов физкультуры и спорта районного подчинения на территории Иркутского района нет.

Объекты культуры

Клубы районного подчинения в Иркутском районе отсутствуют.

СТП Иркутской области содержит сведения о ряде инвестиционных проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами или в рамках государственно-частного партнерства на территории Иркутского района, в том числе на территории Ревякинского МО.

Данные проекты (см. таблицы 3, 4) среди прочих определены как имеющие важное социально-экономическое и культурное значение для Иркутской области.

Таблица 3

Инвестиционные проекты

| Наименование объекта | Местоположение планируемого объекта | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства (2025 г.) |  |  |
| Строительство молочно-товарной фермы в АО «Сибирская Нива» | Иркутский район, д. Ревякина | Строительство завершено |

Таблица 4

Инвестиционные проекты, реализация которых предполагается на территории 
Ревякинского муниципального образования в долгосрочной перспективе

| Наименование поселения (населенного пункта), на территории, которого предполагается реализация проекта | Наименование проекта | Инициатор проекта | Мощность проекта (в соответст-вующих единицах) | Коли-чество создавае-мых новых рабочих мест, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ревякинское МО, д. Черёмушка | Теплоснабжение для угольной котельной | ООО «Южнобайкальское» | 0,7 Гкал/ч |  |
| Ревякинское МО | Развитие молочного животноводства | АО «Сибирская Нива» | производство молока - 3140 т | 1 |

В соответствии с положениями Стратегии Российской Федерации до 2030 года в целом Стратегия социально-экономического развития Иркутского района относит ИРМО 
ко второму типу муниципальных образований субъектов Российской Федерации с различным характером освоения и сельскохозяйственного использования - регионы с полифункциональной сельской экономикой, сельским хозяйством пригородного типа и благоприятными социальными условиями развития сельской местности. Данный тип муниципальных образований характеризуется наиболее тесным взаимопроникновением городов и сельской местности, бурным развитием сферы услуг и пригородного дачного и коттеджного строительства.

Главная стратегическая цель Стратегии социально-экономического развития Иркутского района - обеспечить в Иркутском районе лучшее качество жизни за счет устойчивого развития секторов экономики, эффективном использовании ресурсов, - стоит в равной степени перед каждым поселением района. В этой связи Стратегия социально-экономического развития Иркутского района предполагает, что политика территориального развития должна быть направлена на стимулирование развития каждого муниципального образования района. При этом органы местного самоуправления поселений должны обеспечивать на своей территории реализацию политики инвестиционного и экономического развития, создавая благоприятные условия для привлечения инвестиций и оказывая инвесторам различные виды муниципальной поддержки, а также инициировать инвестиционные предложения, отвечающие стратегическим интересам развития района в целом.

Концептуально видение проблем и направлений их решения может быть дано в разрезе условно выделенных трех групп городских и сельских муниципальных образований.

Первая группа – сельскохозяйственных поселений - включает: Гороховское, Карлукское, Максимовское, Мамонское, Никольское, Оекское, Ревякинское, Сосновоборское, Усть-Балейское, Усть-Кудинское, Хомутовское, Ширяевское МО.

Таблица 5

Перспективная хозяйственная специализация 
Ревякинского муниципального образования

| Наименование поселения | Перспективная хозяйственная специализация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производство | Сельское хозяйство | Строительство | Туризм | Потребительский рынок | иное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ревякинское (сельское) | Пищевое (молоко, молочные продукты) | растениеводство, овощеводство, животноводство |  | агротуризм |  |  |

Стратегия социально-экономического развития Иркутского района определяет основные потребности муниципальных образований ИРМО в объектах социально-культурного обслуживания населения, в том числе Ревякинского МО. (см. таблицы 6, 7).

Таблица 6

Потребность в объектах культуры Ревякинского муниципального образования

| Название населенного пункта | Существующие объекты культуры | Потребность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ревякинское МО, д. Ревякина | Дом культуры, библиотека | -- |
| Ревякинское МО, д. Черёмушка | Дом культуры | -- |
| Ревякинское МО, д. Бургаз | Клуб | -- |

Таблица 7

Потребность в объектах физкультуры и спорта 
Ревякинского муниципального образования

| Муниципальное образование | Потребность |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ревякинское сельское поселение |  |
| д. Черёмушка | Спортивная площадка |
| д. Бургаз | Спортивная площадка |

- Использование территории

Площадь Ревякинского МО в согласованных границах составляет 18201,94 га. Использование территории отражено в таблице 8.

Застройкой занято 253,5 га, что составляет 1,39% всех городских земель. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 74,01% площади в границах поселения, под прочие виды использования остается 23,33% городских земель.

Анализ современного использования городской территории позволяет сделать вывод о его недостаточной эффективности. На долю селитебной зоны приходится 253,5 га или 1,39% территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 1517,96 м2, что является высоким показателем. Значительная часть жилой застройки приходится на малоэтажную застройку, характеризующуюся низкой плотностью.

Площадь участков предприятий и учреждений обслуживания в расчете на одного жителя составляет 9,64 м2, что незначительно меньше, чем в г. Иркутске.

Производственные территории занимают площадь в 111,19 га или 0,61% земель МО.

Ландшафтно-рекреационные территории занимают значительную часть городских земель (13469,57 га), в их составе преобладают леса (9840,45 га).

Таблица 8

Современное использование территории Ревякинского МО

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А) Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 170,95 | 0,94 | 1023,65 |
| в т. ч. 1-3-этажная с приусадебными участками | 169,96 | 0,93 | 1017,72 |
| 1-2-этажная с приквартирными участками | - | - |  |
| 1-3-этажная безусадебная | 0,99 | 0,01 | 5,93 |
| среднеэтажная (3-4 этажа) | - | - | - |
| многоэтажная (5 этажей и более) | - | - |  |
| садоводства | - | - | - |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 1,61 | 0,01 | 9,64 |
| Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | 2,16 | 0,01 | 12,93 |
| Средние специальные и высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения | - | - | - |
| Объекты здравоохранения | 0,23 | 0,001 | 1,38 |
| Учреждения социального обеспечения | - | - | - |
| Культовые сооружения | 0,68 | 0,004 | 4,07 |
| Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования | - | - | - |
| Спортивные сооружения | 40,14 | 0,22 | 240,36 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | 37,73 | 0,21 | 225,93 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 253,5 | 1,39 | 1517,96 |
| Б) Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 68,32 | 0,38 |  |
| Внешний транспорт | - | - |  |
| Коммунально-складские территории | 42,87 | 0,24 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 111,19 | 0,61 |  |
| В) Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 9840,45 | 54,06 |  |
| Луга и пойменные территории | 2144,02 | 11,78 |  |
| Водные пространства | 39,42 | 0,22 |  |
| Прочие рекреационные территории | 1445,68 | 7,94 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 13469,57 | 74,00 |  |
| Г) Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | - | - |  |
| Участки санитарно-технических устройств | - | - |  |
| Участки инженерных сооружений | 1,89 | 0,01 |  |
| Специальные территории | 2 | 0,01 |  |
| Питомники | - | - |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 4362,67 | 23,97 |  |
| Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий | - | - |  |
| Прочие территории | 1,12 | 0,01 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 4367,68 | 24,00 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 18201,94 | 100,0 | 105457,36 |

## Жилищный фонд

На 01.01.2020 г. жилищный фонд Ревякинского МО составил 30,2 тыс. м2 общей площади, из которого 4,8 тыс. м2 – в муниципальной собственности, 25,4 тыс. м2 – в частной.

В настоящее время в поселении наибольший удельный вес в общей площади жилищного фонда занимает частная собственность. Все дома муниципальной собственности требуют капитального ремонта.

Жилищный фонд поселения представлен в подавляющей степени некапитальными жилыми домами (см. таблицу 9). На долю каменных, панельных и кирпичных домов приходится 13,3% жилищного фонда, на деревянные и прочие – 86,7%.

Средняя этажность жилой застройки в населенных пунктах муниципального образования составляет 1-2 этажа, застройка полностью относится к малоэтажной. Жилая застройка на территории населенных пунктов представлена преимущественно одноэтажными индивидуальными деревянными жилыми домами усадебного типа.

Средняя обеспеченность одного жителя поселения общей площадью жилья на 01.01.2020 г. составила 17,7 м2, что значительно ниже, чем в среднем по Иркутскому району (24,9 м2), и в среднем по Иркутской области (25,8 м2/чел.). Однако в целом МО характеризуется положительными тенденциями в жилищном строительстве и постепенным увеличением жилищной обеспеченности и качества жилья, так как новая застройка преимущественно представлена коттеджной.

Таблица 9

| Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя на 01.01.2020 г. |
| --- | --- |
| Жилищный фонд, всего, тыс. м². | 30,2 |
| Из них находятся: |  |
| В муниципальной собственности | 4,8 |
| В частной собственности | 25,4 |
| Количество квартир, ед. | 552 |
| Средняя обеспеченность одного жителя жилой площадью, кв. | 17,7 |
| Число семей, стоящих на учете для получения жилья, тыс. | 0,046 |
| Материал стен жилого фонда, т.кв.м. | 30,1 |
| В т.ч.: |  |
| крупнопанельные | 1,9 |
| кирпичные | 1,3 |
| мелкоблочные | 0,8 |
| деревянные | 26,1 |
| Благоустройство жилищного фонда, % | 4 |
| Водопроводом, % | 4 |
| Канализацией, % | 4 |
| Центральным отоплением, % | 4 |
| Горячим водоснабжением, % | 4 |
| газоснабжением | - |
| электроплитами | 100 |
| Ванными и душевыми | 4 |
| телефонами | 100 |

Жилищный фонд отличается неудовлетворительным техническим состоянием, уровень благоустройства крайне низкий.

По всем основным видам инженерного оборудования уровень обеспеченности ниже, чем в среднем по сельским поселениям Иркутского района (см. таблицу 10). На относительно благоустроенный жилищный фонд приходится 4% общей площади по муниципальному образованию, это многоквартирные дома по ул. Кудинской в д. Черёмушка.

Таблица 10

Уровень благоустройства жилищного фонда (%)

| Оборудовано общей площади: | по Ревякинскому МО | по сельским поселениям Иркутского района |
| --- | --- | --- |
| водопроводом | 4 | 24,1 |
| канализацией | 4 | 20,9 |
| центральным отоплением | 4 | 17,7 |
| горячим водоснабжением | 4 | 14,3 |
| газом | - | 35,9 |
| напольными электроплитами | 100 | 52,3 |

## Культурно-бытовое обслуживание

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания были использованы Местные нормативы градостроительного проектирования Иркутского районного муниципального образования, утвержденные решением Думы Иркутского района от 27.04.2017 № 35-318/рд, и Местные  нормативы градостроительного проектирования 
Ревякинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Ревякинского муниципального образования от 28.08.2015 
№ 45-183/дсп, а также Письмо Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12.09.2016 № 33-спр «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Иркутской области» и рекомендательные нормативы СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 11

| Наименование муниципальных районов (городских округов) Иркутской области | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, м²/1000 чел | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных товаров, м²/1000 чел | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа непродовольственных товаров, м²/1000 чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Иркутское районное муниципальное образование | 385 | 127 | 258 |
| Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов в Иркутской области |  |  |  |
|  | 6,9 | 0,8 | 1,3 |
| Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках в Иркутской области |  |  |  |
|  | 0,8 |  |  |

  - Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2021 г. в Ревякинском поселении действует: средняя общеобразовательная школа, начальная школа – сад и начальная школа, в т.ч. Ревякинская СОШ на 360 мест и две начальных школы в д. Черёмушка и д. Бургаз. Школы в д. Ревякина и д. Бургаз характеризуются хорошим техническим состоянием, Черемушкинская начальная школа располагается в ветхом помещении.

Высшие, средние специальные и профессиональные учебные заведения на территории Ревякинского МО отсутствуют.

  - Дошкольные образовательные учреждения

На территории муниципального образования расположено 2 детских дошкольных образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности. Общая вместимость - 55 мест, что не удовлетворяет нормативным потребностям. Все учреждения переполнены, превышение фактической наполняемости относительно проектной вместимости детских садов составляет от 38% до 96%.

Новый детский сад на 140 мест открыли 21.06.2021 в деревне Ревякина Иркутского района. Построили его по нацпроекту «Демография» и при поддержке регионального правительства.

4.3. Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть МО представлена 11 объектами, из них 10 магазинов и 1 киоск. Обеспеченность населения Ревякинского МО объектами торговли в сравнении с нормативом 385 м² торговой площади на 1000 жителей представлена в таблице 11.

Таблица 11

| №№ п/п | Вместимость объектов, м² торговой площади | Обеспеченность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м² торговой площади/ 1000 чел. | в % к нормативу |
| 1 | 504,4 | 291,6 | 75,7 |

В Ревякинском МО обеспеченность торговыми площадями составляет 75,7% по сравнению с минимальным уровнем обеспеченности, установленным в соответствии с Письмом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12.09.2016 
№ 33-спр.

Также на территории Ревякинского МО находится одно предприятие общественного питания – кафе-столовая АО «Сибирская Нива», что составляет 25 посадочных мест и 
не покрывает нормативную потребность населения МО.

  - Учреждения здравоохранения

На 01.01.2020 года в Ревякинском поселении функционируют три фельдшерско-акушерских пункта: в д. Ревякина, д. Черёмушка и д. Бургаз. ФАП д. Бургаз расположен 
в здании школы. Выделен земельный участок под строительство и эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в д. Бургаз. Ощущается нехватка квалифицированных кадров в области здравоохранения.

  - Учреждения культуры и искусства

На территории Ревякинского МО действует Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Ревякинского муниципального образования, базирующееся в здании клуба на 120 мест, построенного и введенного в эксплуатацию в 2014 году.  Здесь же находится библиотека д. Ревякина.

Структурные подразделения Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Ревякинского муниципального образования находятся в д. Черёмушка и в д. Бургаз общей вместимостью 180 мест, дома культуры находятся в хорошем техническом состоянии. Дому культуры в д. Черёмушка требуется проведение капитального ремонта, который планируется осуществить в 2022 году. ДК в д. Бургаз был построен в 2009 г.

Ежегодно увеличивается количество проводимых мероприятий и число их участников.

Таблица 12

Показатели работы культурно-досуговых учреждений

| Показатели (г.) | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) | 516 | 614 | 664 |
| в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) | 178 | 258 | 308 |
| в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) | 193 | 235 | 285 |
| число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) | 16008 | 17147 | 17197 |
| в т. ч. детей до 14 лет (ед.) | 4626 | 5826 | 5876 |
| в т. ч. молодежи (от 15-24 лет) (ед.) | 4068 | 5037 | 5087 |
| число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) | 14 | 14 | 14 |
| в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) | 12 | 14 | 64 |
| в т. ч. для молодежи (от 15 до 24 лет) (ед.) | 6 | 10 | 60 |
| число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) | 370 | 425 | 475 |
| в т. ч. детей до 14 лет (чел.) | 219 | 237 | 287 |
| в т. ч. молодежи (от 15 до 24 лет (чел.) | 82 | 137 | 187 |
| число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) | - | - | - |
| число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) | - | - | - |

При этом, отмечается снижение количества пользователей библиотеки. На 30% уменьшилось количество читателей, количество посещений уменьшилось на 46,5 %.

Таблица 13

| Показатели | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество читателей, чел. | 502 | 353 |
| Книговыдача | 11404 | 4548 |
| Количество посещений | 8109 | 3768 |
| Читателей детей,чел. | 136 | 128 |
| Книжный фонд, шт. | 7448 | 7448 |
| % охвата населения | 29 | 20,5 |

  - Физкультурно-спортивные сооружения и учреждения

В д. Ревякина расположен тренажерный зал, находящийся в собственности ОАО «Сибирская Нива».

Общая площадь плоскостных физкультурно-спортивных сооружений составляет 40,0 га, значительную площадь занимает Конноспортивный комплекс с ипподромом «Черёмушки».

  - Учреждения, предприятия и организации связи и финансирования

В д. Ревякина расположено почтовое отделение, в других населенных пунктах – передвижное отделение связи. В Ревякинском отделении связи установлен Интернет. На территории находятся антенно-мачтовые сооружения 2-х операторов сотовой связи: Теле 2 и МТС.

Общее развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Ревякинского МО отражено в таблице 14. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как дошкольные образовательные учреждения, физкультурно-спортивные сооружения и объекты, предприятия общественного питания, предприятия коммунального обслуживания. Близка к нормативу обеспеченность предприятиями торговли, машинами скорой медицинской помощи. В достаточной мере развита сеть общеобразовательных школ, спортивных сооружений, библиотек, клубных учреждений, отделений связи и банков.

Таблица 14

Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2021 г.

Население 1,726 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения |  | Нормативная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Детские учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место |  | 57 | 55 | 32,9 | 55,9 |
| Общеобразовательные школы | место |  | 120 | 440 | 263,5 | 100 |
| Внешкольные учреждения | место |  | 12 | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни | 4 порции в сутки на 1 ребенка |  | 98* | - | - | - |
| число детей до 1 года – 1,34 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект |  | 1 на 12 тыс. жит. | - | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | м² площади пола |  | 60 | 200 | 119,8 | 100 |
| Плоскостные сооружения | га |  | 0,7-0,9 | 40 | 24 | 100 |
| Бассейны крытые и открытые | м² зеркала воды |  | 20 | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Городские массовые библиотеки |  | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 7,5 | 4,5 | 100 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины |  | м² торговой площади | 280 | 333,4 | 199,6 | 71,3 |
| Рыночные комплексы |  | то же | 24-40 | - | - | - |
| Предприятия общественного питания |  | место | 40 | 20 | 12,0 | 30 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания |  | рабочее место | 5 | - | - | - |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные самообслуживания |  | кг белья в смену | 10 | - | - | - |
| Химчистки самообслуживания |  | кг вещей в смену | 11,4 | - | - | - |
| Бани |  | место | 5 | - | - | - |
| Гостиницы |  | место | 6 | - | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи |  | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 1,7 | 100 |
|  |  |  | тыс. чел. |  | тыс.чел. |  |
| Отделения банков, операционная касса |  | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | - | - | - |

* в расчете на 1000 жителей

# 5. Экономическая база развития муниципального образования

## 5.1. Градообслуживающие отрасли.

Основу экономики Ревякинского МО изначально составляло сельское хозяйство. В 1970-е годы началось формирование агропромышленных комплексов Иркутского района, включая птицефабрику «Карлукская».

В настоящий момент крупнейшее предприятие муниципального образования ОАО «Сибирская Нива» является одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Иркутского района. Предприятие организовано в 2003 г. на землях СХПК «Байкал» Иркутского района физическими лицами и инвестором. Основное направление деятельности хозяйства – производство и реализация молока и мяса КРС, зерна, кормов, картофеля. Для ведения животноводства на высоком уровне в хозяйстве имеется все необходимое оборудование, цех переработки молока, собственная кормовая база. Для переработки зерна у хозяйства есть мельница и пекарня.

Увеличения общего количества предприятий не планируется к 2030 году, численность работников медленно уменьшается за счет сокращения сельского хозяйства. Фонд оплаты труда и заработная плата остаются на прежнем уровне.

Таблица 15

| Показатели (год) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сельскохозяйственных организаций всего, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Сельскохозяйственное производство играет существенную роль в деятельности  муниципального образования, обладая значительным потенциалом для развития. Основные направления производственной деятельности: молочно-мясное животноводство, выращивание зерновых, овощей в открытом грунте. Общая площадь сельхозугодий по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 95,5 тыс.га, из них сельхозпредприятиями используется 44 тыс.га; 26,5 тыс.га -  личное подсобное хозяйство. Кроме того, на территории действуют 6 фермерских хозяйств.

На территории поселения расположено учреждение внешней связи - почтовое отделение, где работает 5 чел.

Около 20 жителей муниципального образования работает за пределами поселения.

На 2021 г. общая численность кадров производственной сферы составила 0,33 тыс. чел. На перспективу экономическое развитие поселения связано с развитием малого и среднего бизнеса. Ввиду значительного объема жилищного и культурно-бытового строительства, на территории предполагается развитие отрасли строительства.

Планируется строительство средне-специального учебного заведения на 100 учащихся, таким образом, и в этой сфере будет занята доля кадров (3% всех занятых в производственной сфере).

До конца I очереди Генерального плана ожидается рост всех производственных кадров до 0,9 тыс. чел., в т. ч. работающих на территории МО - до 0,34 тыс. чел., а к расчетному сроку - до 1,65 тыс. чел., в т.ч. на территории МО – до 0,65 тыс. чел.

ОАО «Сибирская Нива» и на расчетный срок останется крупнейшим предприятием поселения районного значения, что позволяет и на перспективу определить функциональный профиль поселения как агропромышленного узла Иркутского района.

Таблица 16

Структура занятости населения Ревякинского муниципального образования

| Производственные отрасли | Исходный год 2021 г. |  | I очередь 2031 г. |  | Расчетный срок 2041 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Обрабатывающее производство | - |  | 0,05 | 5,55 | 0,1 | 6,06 |
| Сельское и лесное хозяйство | 0,13 | 39,4 | 0,2 | 22,2 | 0,4 | 24,24 |
| Строительство | - | - | 0,05 | 5,55 | 0,1 | 6,06 |
| Внешний транспорт и связь | - | - | 0,01 | 1,17 | 0,02 | 1,22 |
| Специальные учебные заведения | - | - | 0,03 | 3,33 | 0,03 | 1,82 |
| Работающие за пределами МО | 0,2 | 60,6 | 0,56 | 62,2 | 1,0 | 60,6 |
| Производственная группа | 0,33 | 100 | 0,9 | 100 | 1,65 | 100 |

К градообслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населенного пункта. В настоящее время численность градообслуживающей группы составляет 0,16 тыс. чел.

В связи с прогнозируемым ростом численности группы производственных кадров и доходов населения и развития бытового обслуживания на перспективу намечено увеличение численности кадров обслуживающей группы до 0,75 тыс. чел. к расчетному сроку.

В пореформенный период сложилась значительная по численности группа экономически активного населения, занятая индивидуальной трудовой деятельностью (ИТД).

В настоящее время ее численность составляет 0,16 тыс. чел. Эти лица заняты в сфере услуг (прежде всего, в торговле). Они вносят существенный вклад в развитие экономики поселения, и на перспективу предполагается рост численности данной группы населения. (см. таблицу 17).

Таблица 17

Численность кадров непроизводственной сферы (сферы услуг)

тыс. чел.

|  | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2031 г. | 2041 г. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | - | 0,1 | 0,1 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Культура и искусство | 0,02 | 0,04 | 0,1 |
| Здравоохранение, туризм, физкультура, спорт и социальная защита | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Розничная торговля и общественное питание | 0,02 | 0,1 | 0,2 |
| Финансы, кредит, страхование и управление | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Всего | 0,16 | 0,57 | 0,75 |

Общая численность самодеятельного населения поселения (лиц, занятых в экономике) на исходный год составила 0,66 тыс. чел. (28,1% общей численности населения). На перспективу проектом предусматривается увеличение численности занятых в экономике до 2,03 тыс. чел. на I очередь (2031 г.) и до 3,4 тыс. чел. - на расчетный срок Генерального плана (2041 г.). В соответствии с прогнозными показателями и Схемой территориального планирования Иркутского района, на перспективу ожидается рост численности и удельного веса в населении занятых в экономике как по градообразующей, так и по обслуживающей группе (см. таблицу 18).

Таблица 18

Структура самодеятельного населения Ревякинского МО

тыс. чел.

|  | 2021 г. | 2031 г. | 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 0,66 | 2,03 | 3,4 |
| в т. ч. производственная группа | 0,3 | 0,9 | 1,65 |
| обслуживающая группа | 0,16 | 0,57 | 0,75 |
| работающие за пределами МО | 0,2 | 0,56 | 1,0 |

## 5.2. Население и его расселение

Динамика численности населения Ревякинского МО характеризуется постепенным увеличением количества жителей, вследствие как преимущественно положительного естественного прироста населения, так и значительных положительных показателей механического движения.

Показатели рождаемости за последние 10 лет варьируются в пределах от 17 до 31 чел. на 1000 жителей. Значения смертности – от 9 до 26 чел. на 1000 жителей. Естественный прирост имеет положительные значения. Наибольшая естественная убыль населения отмечалась в 2008 г. и составила 7 человек. Наибольший естественный прирост был в 2011 г. – 19 чел. Значения естественного прироста выше, чем в среднем по России и Иркутской области.

Механическое движение также характеризуется преимущественно положительными значениями. Максимальные значения механического прироста отмечены в 2007 г. (171 чел.) и 2009 г. (145 чел.). В 2013 г. наблюдался приток населения, который составил 85 человек.

В целом, за последнее десятилетие численность населения Ревякинского МО выросла на 822 чел.

Эти процессы обусловлены действием ряда факторов. Во-первых, с ростом уровня автомобилизации населения многие сельские жители, работая в Иркутске, стали переселяться в близлежащую сельскую местность.

Во-вторых, произошло превращение некоторых населенных пунктов в рекреационные (дачные) поселки.

Возрастная структура населения (таблица 19) характеризуется относительно низким значением доли лиц старше трудоспособного возраста (17,56% всего населения) по сравнению с показателями в целом Иркутской области (22,2% от всего населения). Выше значение доли лиц младше трудоспособного возраста – 24,52% населения МО, в среднем по Иркутской области этот показатель равен 22,0%. Таким образом, половозрастная структура характеризуется высоким средним возрастом и неблагоприятной динамикой. На перспективу прогнозируется незначительное уменьшение доли лиц в трудоспособном возрасте, что связано с высокой рождаемостью.

Таблица 19

Возрастная структура населения (в % к общей численности)

| Возрастные группы | по данным текущего учета | прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2031 г. | 2041 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 24,52 | 13,7 | 14,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 57,92 | 71,0 | 70,5 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 17,56 | 15,3 | 15,5 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

На территории Ревякинского МО планируется размещение значительных по площади участков индивидуальной жилой застройки, что востребовано жителями г. Иркутска и Иркутского района. С этим связан рост численности постоянного и временного населения муниципального образования уже к первой очереди строительства.

В условиях устойчивого естественного прироста населения и значительного механического притока численность жителей Ревякинского МО увеличится и на I очередь Генерального плана (2031 г.) составит 3,4 тыс. чел, а на расчетный срок – 4,7 тыс. чел.

Трудовая структура населения на 1 очередь и расчетный срок Генерального плана отражена в таблице 20.

Таблица 20

Трудовая структура населения

|  | 2021 г. |  | 2031 г. |  | 2041 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население всего | 1,726 | 100,0 | 3,4 | 100,0 | 4,7 | 100,0 |
| Состав трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 1,07 | 72,07 | 2,41 | 71,0 | 3,36 | 71,5 |
| Работающие лица старших и младших возрастов | 0,02 | 0,72 | 0,01 | 0,3 | 0,04 | 0,9 |
| Трудовые ресурсы всего | 1,09 | 72,79 | 2,42 | 71,3 | 3,4 | 72,4 |
| Использование трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| лица, занятые в экономике | 0,478 | 28,71 | 1,7 | 50,0 | 2,8 | 59,6 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,04 | 2,4 | 0,05 | 1,5 | 0,1 | 2,1 |
| трудоспособные лица, не занятые в экономике* | 0,66 | 39,64 | 0,62 | 18,2 | 0,42 | 8,9 |
| инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,034 | 2,04 | 0,05 | 1,5 | 0,08 | 1,7 |

## 5.3. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Ревякинского муниципального имеются лицензии на право пользования недрами с целевым назначением: «добыча технических подземных вод». Лицензии ИРир 00540 ВЭ, ИРир 00541 ВЭ, ИРир 00542 ВЭ, выданные министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области ООО «Южнобайкальское». Участки недр «Черемушкинский-540», «Ревякинский-541», «Бургазский-542» соответственно, срок действия лицензий до 1 декабря 2041 года.

Географические координаты устья скважин в системе СК-42:

| Наименование участка | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | градусы | минуты | секунды | градусы | минуты | секунды |
| Черемушкинский-540 | 52 | 39 | 2 | 104 | 35 | 0,59 |
| Ревякинский-541 | 52 | 35 | 19,1 | 104 | 37 | 50,7 |
| Бургазский-542 | 52 | 32 | 53,6 | 104 | 41 | 47,4 |

6. Административно-территориальные границы Ревякинского МО

6.1. Границы населенных пунктов Ревякинского МО

6.2. Предложения по границам населенных пунктов д. Ревякина, д. Черёмушка,
д. Каштак, д. Бургаз

7. Архитектурно-планировочная структура территории

7.1.1. Анализ практики реализации предыдущих планов застройки поселения

Документы территориального планирования не разрабатывались на населенные пункты Ревякинского МО.

Планировочная структура населенных пунктов сложилась хаотично. Современная функционально-планировочная структура базируется и на транспортном каркасе территории. Основная планировочная идея развития селитебной территории – компактность, с необходимыми объектами социально-бытового обслуживания.

В основу Генерального плана заложено функциональное зонирование, вносящее порядок и систему в планировочную организацию сельского поселения, с выделением селитебной, промышленной и коммунально-складских зон, а также зоны внешнего транспорта и лесопарковой зоны отдыха.

Функциональное зонирование отражает различие в характере использования территории, единство обеспечивает планировочная структура. Функционально-планировочная структура определяется в первую очередь рациональным взаимным расположением функциональных зон и возможностью создания постоянной и надежной взаимосвязи всех частей муниципального образования.

Такой взаимосвязью служит в первую очередь транспортная инфраструктура, которая фиксирует планировочную структуру и во многом предопределяет ее последующее развитие. Кроме того, территории, прилегающие к главным узлам и осям пешеходной и транспортной инфраструктуры, характеризуются высокой концентрацией функций. Пешеходные связи функционально насыщены, основные пешеходные направления предлагается выполнить озелененными бульварами, тем самым сформировать непрерывный каркас озелененных пространств. Обеспечивающих жителей населенных пунктов зонами повседневного отдыха.

Главными пунктами планировочной структуры населенных пунктов служат общественные центры, в пределах которых сосредоточены административные, общественные и торговые здания.

Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования территории сельского поселения. Территория жилой застройки по проекту расширяется и составит 417,51 га, или 2,29% всех земель сельского поселения.

Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории по-прежнему будет занимать большую часть территории – 67,8% площади в границах проекта, под прочие виды использования останется 32,2% земель муниципального образования.

Зона жилой застройки, за счет размещения нового жилищного строительства на свободной территории, расширяется, по сравнению с исходным годом, на 234,82 га, до 417,51 га (63,7% застройки). Проектом генерального плана предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками, кроме того, в д. Черемушка, предлагается размещение малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Средняя плотность жилой застройки в границах проекта к расчетному сроку увеличивается с 174,4 м² /га до 270,2 м² /га. Средняя плотность населения в границах жилых кварталов также повышается - с 9,8 чел./га до 10,8 чел./га.

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-бытового обслуживания, развитие спортивных сооружений и формирование озелененных территорий общего пользования ведет к улучшению качества среды и уровня жизни населения, а также будет способствовать повышению комфортности застройки сельского поселения.

В состав селитебной зоны муниципального образования включена территория улиц, дорог, проездов и площадей. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту уменьшается с 1 517,96 м² /чел. в настоящее время до 1 019,23 м² /чел. к расчетному сроку генерального плана.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Территория производственных и коммунальных зон составит 157,42 га, в том числе 136,11 га – территории зон транспортной и инженерной инфраструктур.

Генеральным планом предусматривается строительство центрального водозабора и резервуаров чистой воды во всех населенных пунктах муниципального образования, а также строительство канализационно-очистных сооружений (КОС), ливнево-очистных сооружений (ЛОС), котельных в д. Черемушка, д. Бургаз и д. Ревякина, трансформаторных подстанций.

Общая площадь зоны объектов специального назначения составит на расчетный срок 10,9 га - проектом предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, организация полигона ТБО и расширение действующего кладбища.

Территории зон сельскохозяйственного назначения составит 5501,33 га.

Таблица 21

Проектное использование территории Ревякинского МО

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 417,51 | 2,29 | 926,8 |
| в т. ч. 1-3-этажная (индивидуальные жилые дома) с приусадебными участками | 395,64 | 2,17 | 920,2 |
| 1-3-этажная безусадебная | 1,57 | 0,01 | 6,6 |
| среднеэтажная (3-4 этажа) | - | - |  |
| многоэтажная (5 этажей и более) | - | - |  |
| садоводства | 20,3 | 0,11 |  |
| Территории общественно-деловых зон |  |  |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 16,77 | 0,09 | 42,7 |
| Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | 9,3 | 0,05 | 19,8 |
| Территории средних специальных и высших учебных заведений | 0,92 | 0,01 | 2,3 |
| Территории объектов здравоохранения | 2,4 | 0,01 | 5,1 |
| Территории культовых объектов | 0,5 | 0,01 | 1,1 |
| Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования | 25,19 | 0,14 | 58,1 |
| Спортивные сооружения | 43,4 | 0,24 | 96,6 |
| ИТОГО в пределах селитебных территорий | 515,99 | 2,84 | 1 152,5 |
| Б. Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 128,85 | 0,71 |  |
| Коммунально-складские территории | 2,84 | 0,01 |  |
| ИТОГО в пределах производственных территорий | 131,69 | 0,72 |  |
| В. Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 9840,45 | 54,06 |  |
| Луга и пойменные территории | 2144,03 | 11,78 |  |
| Водные пространства | 39,42 | 0,22 |  |
| ИТОГО в пределах рекреационных территорий | 12023,9 | 66,06 |  |
| Г. Прочие территории |  |  |  |
| Участки инженерных сооружений | 18,13 | 0,10 |  |
| Территории сельскохозяйственного использования | 5501,33 | 30,22 |  |
| Территории специального назначения | 10,9 | 0,06 |  |
| ИТОГО в пределах прочих территорий | 5530,36 | 30,38 |  |
| Общая площадь земель в границах поселения | 18201,94 | 100,0 | 38 727,53 |

## 7.1.2. Жилая застройка

Основной тип застройки Ревякинского МО – это усадебная застройка. Планировочная структура населенных пунктов сложилась хаотично. Современная функционально-планировочная структура базируется на транспортном каркасе территории.

Генеральный план рассматривает селитебную территорию как важнейший элемент муниципального образования, которая включает в себя зону размещения жилой застройки, общественных центров и зон отдыха населения. Вследствие небольшого прироста населения в проектном решении планировочная структура существенно не меняется.

На территории предусматриваются необходимые объекты обслуживания, детские сады и школы, объекты среднего и высшего профессионального образования (д. Ревякина), парки. Также предусмотрены пожарное депо и скорая помощь - в зоне общественного, делового и коммерческого назначения, объекты социального и гостиничного и коммунально-бытового назначения. В д. Черёмушка расположена конноспортивная база (зона размещения объектов физической культуры и массового спорта) вблизи ипподрома.

## 7.1.3. Общественная застройка

Общественные функции муниципального образования реализуются в системе учреждений и центров культурно-бытового обслуживания. Общественные центры, сосредотачивающие административные, общественные и торговые здания, служат узловыми пунктами планировочной структуры сельского поселения. Система общественных центров Ревякинского МО включает в себя общепоселковый центр, центры местного значения и объекты повседневного пользования в жилой застройке.

Общепоселковый центр расположен в административном центре муниципального образования д. Ревякина, формируется на основе Дома культуры, здания администрации, отделения связи, которые получат свое дальнейшее развитие. Этот центр будет обслуживать жителей всех населенных пунктов муниципального образования.

Наряду с общественными центрами поселкового значения, система центров населенных пунктов представлена размещением социально-бытовых функций, в составе которых войдут магазины, клуб и спортивные сооружения.

Наблюдается необходимость в строительстве объектов торговли.

Таблица 22

Обеспеченность населения Ревякинского МО общеобразовательными школами в сравнении с нормативом 120 мест на 1000 жителей

| Муниципальные образования | Вместимость объектов, мест | Обеспеченность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мест/1000 чел. | в % к нормативу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ревякинское сельское поселение | 265 | 153,2 | 100,0 |

Таблица 23

Наполняемость объектов дошкольного образования в Ревякинском МО

| Муниципальные образования | Вместимость объектов, мест |  | Наполняемость, %. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ревякинское сельское поселение | 128 | 104 | 81,3 |

Таблица 24

Обеспеченность населения Ревякинского МО объектами торговли в сравнении с нормативом 385 м² торговой площади на 1000 жителей

| Муниципальные образования | Вместимость объектов, м² торговой площади | Обеспеченность населения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м² торговой площади/1000 чел. | в % к нормативу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ревякинское сельское поселение | 504,4 | 291,6 | 75,7 |

7.1.4. Производственные и коммунально-складские предприятия

Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья в соответствии с действующими нормами и правилами, принимаемыми на государственном и ведомственном уровнях.

Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. В составе сельскохозяйственных угодий выделяются пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения.

Сельское хозяйство традиционно является основой экономики района. Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 22 сельскохозяйственных предприятия, 14 крестьянско-фермерских хозяйств и 13 тыс. личных подсобных хозяйств. В районе осуществляет деятельность три племенных хозяйства: ООО «Луговое», ОАО «Барки», ОАО «Сибирская Нива». Объекты сельскохозяйственного производства, действующие на территории Ревякинского МО, представлены в таблицах 25, 26.

Таблица 25

| Наименование производства | Адрес объекта | Наименование объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ревякинское МО |  |  |  |
| АО Сибирская Нива» | д. Черёмушка | Производственная база Молочнотоварная ферма | действующие объекты |
|  | д. Ревякина | Молочнотоварная ферма Территория зерносклада Производственная база молкомбинат | все объекты действующие |
| КФХ Скорняков В.А. | д. Бургаз | Производственная база | действующее |
| КФХ Чуванов Д.И. | д. Каштак | Производственная база | действующее |
| КФХ Чуванов Н.И. | д. Каштак | Производственная база | действующее |
| КФХ Зайков А.В. | д. Ревякина, пер Школьный 1 | Производственная база | действующее |

Таблица 26

Производственные и коммунально-складские объекты Ревякинского МО

| № | Наименование предприятий | Характеристика | Площадь зоны, га | Санитарная классификация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Ревякина |  |  |  |  |
|  | молочный завод АО «Сибирская Нива» | Производство и переработка молочной продукции, молочно-товарная ферма | 15,5 | класс объекта - 3 | 300 (от объекта) |
|  | АО «Сибирская Нива» | Коммунально-складская зона (гаражи, складские помещения) | 2,1 |  | 25 (разрыв) |
|  | д. Черёмушка |  |  |  |  |
|  | АО «Сибирская Нива» | Коммунально-складская зона | 2,6 | класс объекта - 5 | 50 |
|  | АО «Сибирская Нива» | Молочно-товарная ферма | 10,9 | класс объекта - 3 | 300 (от объекта) |
|  | ИП «Берг М.Л.» | Пекарня, конюшня | 6,0 | класс объекта - 5 | 50 (от объекта) |

7.1.5. Транспортная и инженерная инфраструктура

Современная улично-дорожная сеть представлена автодорогой межмуниципального значения «Оёк – Ревякина - Усть-Ордынский», проходящей через д. Ревякина, и основными дорогами местного значения, обеспечивающими связь с второстепенными и внешними автодорогами.

Таблица 27

| Наименование автомобильной дороги |  | Протяженность | Категория | Интенсивность, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оек – Ревякина – Усть-Ордынский (в границах района и муниципального образования) | Иркутский район | 9,995 км | IV | 1250 |
|  | Д. Каштак | 0,665 км | IV |  |
|  | Д. Ревякина | 1,715 км | IV |  |

Общая протяженность дорог местного значения в Ревякинском поселении составляет 25,07 км. Из них с усовершенствованным покрытием 12,73 км. Протяженность дорог гравийные и грунтовые 12,34 км. Освещение дорог составляет 13,63 км. Вблизи инфраструктуры, имеются дорожные разметки и дорожные знаки.

Улично-дорожная сеть требует реконструкции и капитального ремонта. Стратегическая схема развития транспортной инфраструктуры связана с дальнейшим формированием транспортной сети регионального и местного значения, обеспечивающих связь территорий населенных пунктов с городом Иркутском и другими населенными пунктами Иркутской области. Стратегическая схема развития инженерной инфраструктуры связана с прохождением через территорию муниципального образования магистральных сетей газопровода, линии электропередач, а также размещением соответствующих объектов инженерной инфраструктуры (ГРС, ГРП, ПС, котельных и пр.)

7.1.6. Рекреационные территории

Рекреационные ресурсы – это совокупность природно-технических, природных, социально-экономических комплексов и их элементов, способствующих восстановлению и развитию духовных и физических сил человека, его трудоспособности.

Качество рекреационных ресурсов отражает восприятие человеком тех свойств природных комплексов, которые в интегральной форме выражают его социальные потребности, в том числе и с точки зрения восстановления здоровья человека – его психологического, физического и эмоционального состояния:

- высокое качество отдыха обеспечивается только многообразием возможностей – лечебных, спортивных, познавательных, эстетических и прочих;

- первозданность, необычность, самобытность рекреационных ресурсов определяют их общую рекреационную ценность;

- природные рекреационные ресурсы исчерпаемы, имеют ограниченные возможности к восстановлению, незаменимы.

В Ревякинском МО существующих зеленых насаждений общего пользования нет. Существующие рекреационные территории, распложенные преимущественно вдоль рек, 
не оборудованы специальными площадками для отдыха.

7.2. Предложения по функциональному зонированию территории и 
размещению проектируемых объектов

7.2.1. Формирование архитектурно-планировочной структуры 
Ревякинского МО. Развитие планировочных каркасов

Планировочная структура Ревякинского МО запроектирована с учетом сложившейся схемы функционального зонирования, с максимальным сохранением существующих улиц и дорог, общественных центров и подцентров, а также с учетом естественных и планировочных ограничений.

В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту Проектом генерального плана предлагается:

- корректировка границ населенных пунктов д. Ревякина и д. Черёмушка, в части исключения из них земель лесного фонда;

- изменение границы д. Черёмушка, в части включения в границы населённого пункта земельного участка с кадастровым номером 38:06:071103:2;

- изменение использования территории сельского поселения за счет изменения функциональных зон ряда земельных участков.

Территория жилой застройки по проекту расширяется и составит 417,51 га, или 2,29% всех земель сельского поселения.

Таблица 28

Основные показатели площадей населенных пунктов

| Наименование административно-территориальной границы | Площадь, га существующая | Площадь, га, проектная |
| --- | --- | --- |
| д. Ревякина | 207,0 | 206,70 |
| д. Бургаз | 156,7 | 155,35 |
| д. Черёмушка | 230,1 | 215,96 |
| д. Каштак | 21,3 | 21,32 |

7.2.2. Формирование жилой зоны планировочных районов

К расчетному сроку предусматривается расширение жилой территории более чем в 2 раза, к 2041 году она составит 417,51 га или 84,7% площади застройки.

Проектом генерального плана предусмотрено размещение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками, кроме того, в д. Черёмушка, предлагается размещение малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Средняя плотность жилой застройки в границах проекта к расчетному сроку увеличивается с 174,4 м² /га до 270,2 м² /га. Средняя плотность населения в границах жилых кварталов также повышается - с 9,8 чел./га до 10,8 чел./га.

Таблица 29

Прогноз жилищного строительства по Ревякинскому МО 
по этапам реализации СТП ИРМО

|  | 1 очередь (2025 г.) |  |  | расчетный срок (2035 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образования | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м² | Средняя жилищная обеспеченность, м³/чел | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м² | Средняя жилищная обеспеченность, м³/чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ревякинское сельское поселение | 2 | 40,0 | 20,0 | 2,5 | 62,5 | 25,0 |

7.2.3. Формирование общественных центров

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, объекты здравоохранения, образования, учебные заведения, главным образом за счет формирования общественных центров, строительства объектов торговли, общественного питания, предприятий коммунально-бытового обслуживания, размещение объектов придорожного сервиса.

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-бытового обслуживания, развитие спортивных сооружений и формирование озелененных территорий общего пользования ведет к улучшению качества среды и уровня жизни населения, а также будет способствовать повышению комфортности застройки сельского поселения.

В состав селитебной зоны муниципального образования включена территория улиц, дорог, проездов и площадей. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту уменьшается с 1 517,96 м² /чел. в настоящее время до 1 019,23 м² /чел. к расчетному сроку генерального плана.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Иркутского районного муниципального образования, утвержденным решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.04.2017 №35-318/рд, минимально допустимый уровень обеспеченности местами в общеобразовательных школах составляет 120 мест на 1000 жителей. Расчет потребности в общеобразовательных школах на 1 очередь строительства и расчетный срок СТП Иркутского района приведен в таблице 30.

Таблица 30

Расчет потребности населения Ревякинского МО 
в объектах школьного образования по этапам реализации СТП ИРМО

|  | 1 очередь строительства, 2025 г. |  |  |  |  | Расчетный срок, 2035 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образования | Проектная численность населения, тыс. чел | Вместимость, мест |  |  | Предложения по размещению | Проектная численность населения, тыс. чел | Вместимость, мест |  |  |  |
|  |  | Расчетная потребность | Сохраняемых объектов | Дополнительная потребность |  |  | Расчетная потребность | Сохраняемых объектов | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ревякинское сельское поселение | 2,0 | 240 | 292 | - |  | 2,5 | 300 | 292 | 8 | д. Черёмушка 1х400 |

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Иркутского районного муниципального образования, утвержденным решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.04.2017 г. №35-318/рд, минимально допустимый уровень обеспеченности местами в дошкольных учреждениях составляет 64 места на 1000 жителей в городских населенных пунктах и 57 мест на 1000 жителей в сельских населенных пунктах. Расчет потребности в детских садах на 1 очередь строительства и расчетный срок СТП Иркутского района приведен в таблице 31.

Таблица 31

Расчет потребности населения Иркутского района 
в объектах дошкольного образования по этапам реализации СТП ИРМО

|  | 1 очередь строительства, 2025 г. |  |  |  |  | Расчетный срок, 2035 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образования | Проектная численность населения, тыс. чел | Вместимость, мест |  |  | Предложения по размещению | Проектная численность населения, тыс. чел | Вместимость, мест |  |  |  |
|  |  | Расчетная потребность | Сохраняемых объектов | Дополнительная потребность |  |  | Расчетная потребность | Сохраняемых объектов | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ревякинское сельское поселение | 2,0 | 114 | 128 | - |  | 2,5 | 143 | 12 | 15 | д. Ревякино: 1х140 |

Развитие сети учреждений дополнительного образования определялось в соответствии с рекомендуемыми нормативами СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 1034/пр. Минимальный уровень обеспеченности населения данным видом услуг определяется как 10 % общего числа школьников, что на перспективу составляет 12 мест на 1000 жителей согласно МНГП ИРМО.

Таблица 32

Расчет потребности населения Ревякинского МО
в объектах дополнительного образования по этапам реализации СТП ИРМО

|  | 1 очередь строительства, 2025 г. |  |  |  |  | Расчетный срок, 2035 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образования | Проектная численность населения, тыс. чел | Вместимость, мест |  |  | Предложения по размещению | Проектная численность населения, тыс. чел | Вместимость, мест |  |  |  |
|  |  | Расчетная потребность | Сохраняемых объектов | Дополнительная потребность |  |  | Расчетная потребность | Сохраняемых объектов | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ревякинское сельское поселение | 2,0 | 24 |  | 24 |  | 2,5 | 30 |  | 30 |  |

Объекты физической культуры и спорта местного значения муниципального района.

На данный момент объектов физкультуры и спорта районного подчинения в Иркутском районе нет. Проектом СТП ИРМО размещение объектов спорта районного значения не предполагается.

Объекты торговли и общественного питания местного значения муниципального района.

Развитие предприятий торговли и общественного питания регулируется коммерческими интересами частных лиц и не может быть жестко регламентирован административными силами. При этом для возможности обеспечения населения основным набором предметов повседневной необходимости государством принят минимальный уровень обеспеченности населения Иркутского района предприятиями торговли, установленном на основании письма службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 02.11.2010 г. № 83-37-1484/10 в размере 385 м² торговой площади на 1000 чел.

Таблица 33

Расчет потребности населения Ревякинского МО
в объектах торговли по этапам реализации СТП ИРМО

|  | 1 очередь строительства, 2025 г. |  |  |  | Расчетный срок, 2035 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образования | Проектная численность населения, тыс. чел | Вместимость, м² торговой площади |  |  | Проектная численность населения, тыс. чел | Вместимость, м² торговой площади |  |  |
|  |  | Расчетная потребность | Сохраняемых объектов | Дополнительная потребность |  | Расчетная потребность | Сохраняемых объектов | Дополнительная потребность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ревякинское сельское поселение | 2,0 | 770,0 | 504,4 | 265,6 | 2,5 | 962,5 | 504,4 | 458,1 |

7.2.4. Формирование производственных зон

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Территория производственных и коммунальных зон составит 149,82 га, в том числе 136,11 га – территории зон транспортной и инженерной инфраструктур.

Территории зон сельскохозяйственного назначения составит 5501,33 га.

Площадь объектов инженерной инфраструктуры составит по проекту 18,13 га.

Генеральным планом предусматривается строительство центрального водозабора и резервуаров чистой воды во всех населенных пунктах муниципального образования, а также строительство канализационно-очистных сооружений (КОС), ливнево-очистных сооружений (ЛОС), котельных в д. Черёмушка, д. Бургаз и д. Ревякина, трансформаторных подстанций.

7.2.5. Формирование сооружений санитарно-технического, коммунального назначения и оказания услуг

Общая площадь зоны объектов специального назначения составит на расчетный срок 10,9 га - проектом предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, организация полигона ТБО и расширение действующего кладбища.

7.2.6. Формирование озелененных и рекреационных зон

Проектом Генерального плана предусматривается площадь природных территорий (зона лесов и акваторий) 9879,87 га.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, бульваров, размещаемых на территории городских и сельских поселений, следует принимать по таблице 9.2. СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и для населения сельского поселения численностью 4,7 тыс. чел. составляет 5,6 га при нормативной обеспеченности 12 м² /чел.

Генеральным планом предусматривается формирование озелененных территорий общего пользования в каждом населенном пункте муниципального образования (исключение – д. Каштак). Озелененные селитебные территории общего пользования предусмотрены вдоль кварталов существующей и новой жилой застройки, а также вблизи общественно-деловых зон. Общая площадь размещаемых по проекту озелененных территорий составит к расчетному сроку 25,19 га, или 53,59 м² на одного жителя, что удовлетворяет нормативной потребности.

На рекреационных территориях не допускается деятельность, не связанная с их целевым использованием. На территориях организуются места для отдыха, строятся туалеты и хозяйственные площадки для мусора, организуются необходимые открытые площадки для стоянки автомобилей.

8. Транспорт и улично-дорожная сеть

8.1. Существующее положение

8.1.1 Внешний транспорт

Развитие транспортной инфраструктуры Ревякинского муниципального образования является необходимым условием улучшения качества жизни населения муниципального образования. Целью функционирования транспортной инфраструктуры Ревякинского муниципального образования является обеспечение конституционных гарантий населения муниципального образования на свободу передвижения и свободное перемещение товаров и услуг по территории муниципального образования. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства Ревякинского муниципального образования. Недооценка проблемы соответствия состояния автомобильных дорог и инфраструктуры муниципального образования социально-экономическим потребностям населения муниципального образования является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры Ревякинского муниципального образования представляются по следующим видам транспорта:

1. Железнодорожный транспорт.

В настоящее время железнодорожный транспорт на территории Ревякинского муниципального образования не используется.

2. Автомобильный транспорт.

В настоящее время внешние связи населенных пунктов Ревякинского муниципального образования поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Северо-западней территории Ревякинского муниципального образования проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «г. Иркутск - п. Усть-Ордынский - д. Жигалово». Выход на указанную автомобильную дорогу межмуниципального значения осуществляется по автомобильной дороге местного значения протяженностью 18 км. Указанная связь обеспечивает населенные пункты деревню Ревякина, деревню Черемушка, деревню Бургаз, деревню Каштак связью с автомобильной дорогой федерального значения Р-255 «Сибирь» г. Новосибирск - г. Кемерово - г. Красноярск - г. Иркутск.

- Водный транспорт.

В настоящее время водный транспорт на территории Ревякинского муниципального образования не используется.

- Воздушный транспорт.

В настоящее время на территории Ревякинского муниципального образования отсутствуют аэропорты и вертодромы, в связи с чем воздушный транспорт на территории муниципального образования не используется. Воздушные перевозки населения Ревякинского муниципального образования производятся через ближайший аэропорт в г. Иркутск, который имеет статус международного аэропорта.

- Трубопроводный транспорт.

В настоящее время трубопроводный транспорт на территории Ревякинского муниципального образования не используется.

В таблице 34 приводится характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в соответствии с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 05.08.2016 № 478-пп (в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 02.02.2017 № 60-пп, от 23.05.2018 № 389-пп, от 28.12.2018 № 976-пп, от 29.04.2019 № 349-пп, от 20.08.2019 № 677-пп, от 05.02.2020 № 63-пп, от 01.04.2020 № 206-пп).

Таблица 34

Характеристика автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Район, населенный пункт | Местоположение, адрес автомобильной дороги |  | Общая протяженность, км | В т.ч. по категориям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало автомобильной дороги | Конец автомобильной дороги |  | категория | Протяженность, км |
| 25 ОП МЗ 25Н-225 | Оек – Ревякина – Усть-Ордынский | Иркутский район | от границы с. Оек км 1+403 | до границы д. Бутырки км 2+099 | 9,995 | IV | 9,995 |
|  |  |  | от границы д. Бутырки км 4+081 | до границы д. Каштак км 10+418 |  |  |  |
|  |  |  | от границы д. Каштак км 11+083 | до границы д. Ревякина км 12+551 |  |  |  |
|  |  |  | от границы д. Ревякина км 14+266 | до границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов км 15+760 |  |  |  |
|  |  | с. Оек | от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодороги Иркутск - Усть-Ордынский (км 0+118) | до границы с. Оек км 1+403 | 1,285 |  | 1,285 |
|  |  | д. Бутырки | от границы д. Бутырки км 2+099 | до границы д. Бутырки км 4+081 | 1,982 | IV | 1,982 |
|  |  | д. Каштак | от границы д. Каштак км 10+418 | до границы д. Каштак км 11+083 | 0,665 |  | 0,665 |
|  |  | д. Ревякина | от границы д. Ревякина км 12+551 | до границы д. Ревякина км 14+266 | 1,715 | IV | 1,715 |
| 25 ОП МЗ 25Н-236 | подъезд к д. Черёмушка | Иркутский, в том числе | от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги Ревякина - Бургаз (км 0+025) | до границы д. Черемушка км 6+978 | 6,913 | IV | 6,913 |
|  |  | Иркутский | от примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (км 0+661) | до границы д. Черемушка км 6+978 | 6,317 | IV | 6,317 |
|  |  | д. Ревякина | от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги Ревякина - Бургаз (км 0+025) | до примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (км 0+621) | 0,596 | IV | 0,596 |
| 25 ОП МЗ 25Н-253 | Ревякина-Бургаз | в том числе | от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (км 0+025) | до границы д. Бургаз км 7+248 | 7,223 | IV | 7,223 |
|  |  | Иркутский | от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги Оек - Ревякина - Усть-Ордынский (км 0+025) | до границы д. Ревякина км 0+362 | 5,124 | IV | 5,124 |
|  |  |  | от границы д. Ревякина км 2+461 | до границы д. Бургаз км 7+248 |  |  |  |
|  |  | д. Ревякина | от границы д. Ревякина км 0+362 | до границы д. Ревякина км 2+461 | 2,099 | IV | 2,099 |

Решение Думы ИРМО от 28.11.2013 № 54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутского районного муниципального образования» (в ред. от 26.07.2018 № 50-521/рд):

Таблица 35

Мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования 
ИРМО, в границах Ревякинского МО

| Подъезд к д. «Куяда» до границы Эхирит-Булагатского района* | от д. Ревякина границы населенного пункта | 1,784 | 25-212-ОП-МР-98 | Реконструкция. Первая очередь. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*- строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Оек-Ревякина-Усть-Ордынский.

Проектные решения в отношении планируемых для размещения объектов железнодорожного, водного, трубопроводного и воздушного транспорта в полной мере учитывают мероприятия, принятые документами территориального планирования Российской федерации, Иркутской области и Иркутского района.

8.1.2. Улично-дорожная сеть

Северо-западней территории Ревякинского муниципального образования проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «г. Иркутск - п. Усть-Ордынский - д. Жигалово». Выход указанную автомобильную дорогу межмуниципального значения осуществляется по автомобильной дороге местного значения протяженностью 18 км.

Указанная автомобильная связь обеспечивает деревню Ревякина, деревню Черемушка, деревню Бургаз, деревню Каштак связью с автомобильной дорогой федерального значения Р-255 «Сибирь» г. Новосибирск - г. Кемерово - г. Красноярск - г. Иркутск.

Основные маршруты движения грузовых потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта 
осуществляется по д. Ревякина в северо-восточном направлении в п. Куяду Эхирит-Булагатского района.

Деревня Черёмушка расположена в 5,1 км северо-западнее д. Ревякина, д. Бургаз расположена в 4,9 км юго-восточнее д. Ревякина, д. Каштак расположена в 1,5 км южнее 
д. Ревякина.

Населенные пункты Ревякинского МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным фактором.

Общая протяженность дорог местного значения в Ревякинском поселении составляет 25,07 км. Из них с усовершенствованным покрытием 12,73 км. Протяженность дорог гравийные и грунтовые 12,34 км. Освещение дорог составляет 13,63 км. Вблизи инфраструктуры, имеются дорожные разметки и дорожные знаки.

Улично-дорожная сеть Ревякинского муниципального образования представляет собой сложившуюся сеть улиц и переулков, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной муниципального образования.

В составе улично-дорожной сети Ревякинского муниципального образования выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенных пунктов муниципального образования с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий муниципального образования с общественным центром;

- улицы в жилой застройке муниципального образования.

По данным улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами муниципального образования;

- пешеходные улицы, по которым осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания муниципального образования, в том числе в пределах общественного центра муниципального образования.

Основными транспортными артериями в Ревякинском муниципальном образовании являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке деревне Ревякина, деревне Черемушка, деревне Бургаз. Такими улицами являются: в д. Ревякина – Байкальская, 
Ревякина и Раздольная; в д. Черёмушка – Дорожная, Дзержинского; в д. Бургаз – Центральная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Главные и основные улицы Ревякинского муниципального образования оборудованы частично тротуарами. Указанные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами муниципального образования по направлениям с интенсивным движением.

Характеристика улично-дорожной сети на территории Ревякинского МО представлена в таблице 36 в соответствии с «Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Ревякинского муниципального образования на 2019-2033 годы», утвержденной постановлением администрации Ревякинского муниципального образования от 28.03.2019 № 37.

Таблица 36

Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ревякинского МО

| Идентифи-кационный номер | Год ввода в эксплуатацию | Название дороги (по названию улиц, переулков) | Протяженность (км) | Покрытие | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ревякина |  |  |  |  |  |
| 25-212-819-ОП-МП-001 | 1998 | Байкальская | 2,4 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-002 | 1998 | Каландарашвили | 0,8 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
|  | 1998 | Каландарашвили | 0,6 | гравийное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-003 | 1998 | Молодежная | 0,5 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-004 | 1998 | Советская | 0,5 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
|  | 2013 | Советская | 0,6 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-005 | 1998 | Ревякина | 0,4 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-006 | 1960 | Болотная | 0,4 | гравийное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-007 | 1998 | Школьный | 0,25 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-008 | 1998 | Октябрьский | 0,2 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
|  | 1998 | Октябрьский | 0,4 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-009 | 1998 | 1-го Мая | 0,2 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-023 | 1998 | Раздольная | 0,2 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-024 | 2013 | Садовая | 0,7 | гравийное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-025 | 2017 | Сибирская | 1,2 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-026 | 2017 | Урожайная | 1,5 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-031 | 2017 | Победы | 1,6 | грунтовое | удовлетворительное |
| Итого: |  |  | 12,45 |  |  |
| д. Черёмушка |  |  |  |  |  |
| 25-212-819-ОП-МП-010 | 1998 | Дорожная | 0,3 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
|  | 2005 | Дорожная | 0,55 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-011 | 1998 | Дзержинского | 2,0 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-012 | 1998 | Кудинская | 0,2 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-013 | 1998 | Школьный | 0,4 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-014 | 1970 | Озерный | 0,2 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-027 | 2013 | Ипподромная | 0,33 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-028 | 2017 | 2-я Дорожная | 0,66 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-032 | 2017 | Тополиная | 1,25 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| Итого: |  |  | 5,89 |  |  |
| д. Бургаз |  |  |  |  |  |
| 25-212-819-ОП-МП-015 | 1998 | Центральная | 2,8 | асфальтобетонное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-016 | 1960 | Лесников | 0,5 | гравийное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-017 | 1970 | Полевой | 0,8 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-018 | 1960 | Луговой | 0,38 | гравийное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-029 | 2017 | Солнечная | 0,2 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-030 | Проектир. | Ясная | 1,0 | грунтовое | удовлетворительное |
| Итого: |  |  | 5,68 |  |  |
| д. Каштак |  |  |  |  |  |
| 25-212-819-ОП-МП-019 | 1998 | Дорожная | 0,35 | грунтовое | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-020 | 1970 | Подгорная | 0,4 | гравийное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-021 | 1970 | Нагорная | 0,2 | гравийное | удовлетворительное |
| 25-212-819-ОП-МП-022 | 2003 | Ключевой | 0,1 | гравийное | удовлетворительное |
| Итого: |  |  | 1,05 |  |  |
| По всему муниципальному образованию: |  |  | 25,07 |  |  |

В результате проведенного анализа существующей улично-дорожной сети Ревякинского муниципального образования выявлены следующие недостатки:

- наличие на территории муниципального образования автомобильных дорог с грунтовым, гравийным покрытиями;

- общая протяженность тротуаров муниципального образования значительно меньше общей протяженности улично-дорожной сети муниципального образования;

- осуществление пешеходного движения по проезжим частям улиц муниципального образования, приводящее к возникновению дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования;

- отсутствие благоустройства улиц: искусственное освещение, озеленение, отсутствие тротуаров для движения пешеходов по ним;

- отсутствие на автомобильных дорогах систем водоотвода и естественных стоков поверхностных вод;

- отсутствие организованных автомобильных стоянок, парковочных мест возле крупных общественных зданий и сооружений;

- недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры муниципального образования.

8.1.3 Пассажирский транспорт

Транспортно-экономические связи Ревякинского муниципального образования осуществляются автомобильным транспортом. Основным видом пассажирского транспорта на территории муниципального образования является автобусное сообщение.

На территории Ревякинского муниципального образования действует межмуниципальный маршрут регулярных перевозок в пригородном сообщении № 409 «Иркутск (ост. Ул. Софьи Перовской) – Бургаз». Перевозчиком по вышеуказанному маршруту является общество с ограниченной ответственностью «Интер-Сити».

Указанный маршрут проходит по следующим населенным пунктам Ревякинского муниципального образования: деревня Черемушка, деревня Ревякина, деревня Бургаз. 
Протяженность указанного маршрута составляет – 82,8 км.

Таблица 37

| № маршрута | Описание маршрута | Кол-во рейсов / время |
| --- | --- | --- |
| Пригородный |  | 3 |
| № 409 | «Иркутск (ост. ул.Софьи Перовской) – Бургаз» | 12:00 / 18:00 |

8.1.4 Сооружения и устройства для хранения 
и обслуживания транспортных средств

Автомобильный парк транспортных средств Ревякинского муниципального образования в основном состоит из легковых автомобилей, принадлежащих на праве собственности населению муниципального образования. В настоящее время на территории Ревякинского муниципального образования наблюдается тенденция к увеличению автомобилей. Основное увеличение указанного показателя осуществляется за счет приобретения населением муниципального образования легковых автомобилей.

По состоянию на 01.01.2018 г. количество транспортных средств, зарегистрированных на территории Ревякинского муниципального образования, составляет 442 единицы.

При численности населения Ревякинского муниципального образования, которая в настоящее время составляет 1730 человек, уровень автомобилизации Ревякинского муниципального образования составляет 255 единиц автомобилей на 1000 жителей муниципального образования. Характеристика состава парка транспортных средств, уровень автомобилизации в Ревякинском муниципальном образовании представлены в таблице 38.

Таблица 38

| №№ п/п | Тип транспортного средства | Количество зарегистрированных транспортных средств, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроавтобусы | 11 |
| 2 | грузовые автомобили | 75 |
| 3 | прицепы и полуприцепы | 17 |
| 4 | специальные автомобили, трактора | 62 |
| 5 | легковые автомобили | 265 |
| 6 | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды | 12 |
|  | ИТОГО по Ревякинскому МО | 442 |

Хранение личных автомобилей, принадлежащих на праве собственности населению Ревякинского муниципального образования, осуществляется на территориях приусадебной застройки муниципального образования.

Хранение автомобилей организаций, учреждений и предприятий, осуществляется на соответствующих территориях организаций, учреждений и предприятий.

Основным предприятием, осуществляющим свою деятельность на территории Ревякинского муниципального образования и имеющим значительное количество единиц транспортных средств, является Открытое акционерное общество «Сибирская Нива».

Характеристика состава парка транспортных средств акционерного общества «Сибирская Нива» представлена в таблице 39.

Таблица 39

Характеристика состава парка транспортных средств 
Открытого акционерного общества «Сибирская Нива»

| Наименование автохозяйства | Юр. адрес и принадлежность | Кол-во машин | В том числе |  |  | Тип хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Легковые | грузовые | специальные автомобили |  |
| АО «Сибирская Нива» | 664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Байкальская, д. 55 | 72 | 9 | 23 | 39 | гаражное |

Гаражное хранение транспортных средств на территории Ревякинского муниципального образования представлено гаражами легковых и грузовых автомобилей, принадлежащих на праве собственности Открытому акционерному обществу «Сибирская Нива».

Таблица 40

Гаражное хранение транспортных средств на территории
Ревякинского муниципального образования

| Наименование предприятия | Местоположение гаражей транспортных средств | Вид хранения транспортных средств | Количество мест, ед. | Площадь участка гаражного хранения транспортных средств, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Сибирская Нива» | ул. Байкальская, д. Ревякина | наземное | 25 | 654,3 |

Таблица 41

Основные маршруты перевозок и годовые объёмы перевозок по ним

| №№ п/п | Наименование груза | Пункт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отправления | назначения |
| 1 | Зерно | Поле | зерносклад |
| 2 | Молоко | Ревякина | Иркутск |
| 3 | Картофель | Поле | склад |

На территории Ревякинского МО расположена одна АЗС с тремя топливно-раздаточными колонками.

8.2. Проектное решение

8.2.1 Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура Ревякинского муниципального образования обеспечивает стабильность возрастающей капитализации территории муниципального образования, в том числе территориальный рост застройки на территории муниципального образования.

Генеральным планом Ревякинского к 2031 году предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Ревякинского муниципального образования по видам транспорта:

1. Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт на территории Ревякинского муниципального образования развивать не планируется.

2. Автомобильный транспорт. Основным видом транспорта на территории Ревякинского муниципального образования к 2031 году будет продолжать выступать автомобильный транспорт.

Автомобильным транспортом будут осуществляться грузоперевозки и пассажироперевозки. Автомобильный транспорт также будет находиться в личном пользовании населения муниципального образования.

Транспортная связь Ревякинского муниципального образования с административным центром - г. Иркутском и населенными пунктами Иркутской области будет осуществляться общественным транспортом посредством использования маршрутных такси частных лиц, внутри населенных пунктов муниципального образования будет осуществляться личным автомобильным транспортом населения муниципального образования, а также пешеходным сообщением.

В целях обслуживания, действующих к 2031 году на территории Ревякинского муниципального образования производственных предприятий, сохраняется использование грузового автомобильного транспорта.

В целях развития автомобильного транспорта на территории Ревякинского муниципального образования планируется комплекс мероприятий по развитию автомобильного транспорта муниципального образования:

- совершенствование и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального образования;

- создание системы автомобильных улиц и автомобильных дорог муниципального образования, обеспечивающих необходимые транспортные связи населенных пунктов муниципального образования с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети муниципального образования;

- создание четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автомобильные дороги муниципального образования;

- реконструкция существующих автомобильных дорог муниципального образования;

- строительство новых автомобильных дорог на территории муниципального образования;

- исключение движения грузового транспорта по жилой территории муниципального образования;

- обеспечение вне границ населенных пунктов муниципального образования придорожными полосами в соответствии с нормативными значениями;

- доведение транспортно-эксплуатационных показателей объектов улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования до нормативных требований;

- расширение сети автомобильных дорог муниципального образования с твердым дорожным покрытием - устройство твердого покрытия дорожного полотна на грунтовых и гравийных автомобильных дорогах муниципального образования;

- благоустройство улично-дорожной сети муниципального образования - устройство тротуаров, искусственного уличного освещения, озеленения.

3. Пассажирский транспорт. На территории муниципального образования к 2033 году на пути общественного транспорта планируется организация остановочных пунктов.

4. Водный транспорт. В настоящее время водный транспорт на территории Ревякинского муниципального образования не используется. Водный транспорт на территории Ревякинского муниципального образования использовать не планируется.

5. Воздушный транспорт. В настоящее время на территории Ревякинского муниципального образования отсутствуют аэропорты и вертодромы, в связи с чем воздушный транспорт на территории муниципального образования не используется. Воздушные перевозки населения Ревякинского муниципального образования производятся через ближайший аэропорт в г. Иркутск, который имеет статус международного аэропорта. Воздушный транспорт на территории Ревякинского муниципального образования использовать не планируется.

6. Трубопроводный транспорт. В настоящее время трубопроводный транспорт на территории Ревякинского муниципального образования не используется. Трубопроводный транспорт на территории Ревякинского муниципального образования использовать не планируется.

При планируемом увеличении численности населения Ревякинского муниципального образования к 2033 году (2900 человек), прироста пассажиропотока на территории муниципального образования не ожидается, что позволяет сделать вывод о незначительном изменении транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Ревякинского муниципального образования.

Уровень автомобилизации Ревякинского муниципального образования в 2031 году составит 350 единиц транспортных средств на 1000 жителей муниципального образования и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

8.2.2. Улично-дорожная сеть

Проектные решения генплана по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Основу улично-дорожной сети составляют главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главными улицами являются:

в д. Ревякина – Байкальская, Ревякина и Раздольная;

в д. Черёмушка – Дорожная, Дзержинского;

в д. Бургаз – Центральная.

Таблица 42

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на территориях существующей застройки на 1-ю очередь

| №№ п/п | Наименование улиц и проездов и виды работ | Протяжённость, м | Ширина, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство нового покрытия |  |  |  |  |
| 1 | ул. Каландарашвили | 600 | 6 | 3600 |
| 2 | ул. Болотная | 400 | 6 | 2400 |
| 3 | ул. Лесников | 300 | 6 | 1800 |
| 4 | ул. Дорожная (Каштак) | 200 | 6 | 1200 |
| 5 | ул. Дорожная (Черёмушка) | 400 | 6 | 2400 |
| 6 | ул. Подгорная | 400 | 6 | 2400 |
| 7 | ул. Нагорная | 200 | 6 | 1200 |
| 8 | пер. Озёрный | 200 | 6 | 1200 |
| 9 | пер. Полевой | 800 | 6 | 4800 |
| 10 | пер. Луговой | 200 | 6 | 1200 |
| 11 | пер. Ключевой | 200 | 6 | 1200 |
|  | Итого: | 3900 |  | 23400 |
| Реконструкция существующего покрытия |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 1500 | 6 | 9000 |
| 2 | ул. Каландарашвили | 800 | 6 | 4800 |
| 3 | пер. 1-го Мая | 100 | 6 | 6000 |
|  | Итого: | 2400 |  | 19800 |

Также на первую очередь с учетом поэтапного освоения новых территорий под строительство предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство главных улиц протяженностью 0,4 км, площадь - 2800 кв. м.;

- строительство основных улиц протяженностью 3,7 км, площадь - 22200 кв. м.;

- строительство второстепенных улиц протяженностью 8,3 км, площадь - 45650 кв. м.

Таким образом, на 1-ю очередь будет:

- реконструировано – 2,4км, площадь - 19800 кв. м.;

- построено – 16,3 км, площадь - 94050 кв. м.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития дорог и улично-дорожной сети поселков на расчетный срок генплана:

- строительство главных улиц протяженностью 0,66 км, площадь - 4620 кв. м.;

- строительство второстепенных улиц протяженностью 7,5 км, площадь - 41250 кв. м.;

- строительство проездов протяженностью 0,464 км, площадь - 2552 кв. м.

Таким образом, на период расчетного срока будет построено – 24,924 км, площадь - 142472 кв. м.;

Таблица 43

Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана

| Общая протяженность улично-дорожной сети | 87,0 км |
| --- | --- |
| Общая протяженность магистральных улиц и дорог в том числе: | 37,8 км |
| поселковых дорог | 15,8 км |
| главных улиц | 14 км |
| основных улиц | 8 км |
| Плотность улично-дорожной сети | 10,67 км/км² |
| Плотность магистральных улиц и дорог | 4,64 км/км² |
| Площадь застроенной территории | 8,15 км² |

Проектом предусматривается исключить движение грузового транспорта по жилой территории. Движение грузового и транзитного транспорта осуществляется через д. Ревякина с юго-западной стороны, и далее в северо-восточном направлении в п. Куяду Эхирит-Булагатского района.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

8.2.3 Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки Ревякинского муниципального образования в виду не большой удаленности от районного центра г. Иркутска и в дальнейшем будут представлены автомобильным транспортом.

Данная особенность в основном обуславливается небольшой протяженностью населенных пунктов, передвижением населения на личном автотранспорте, отсутствие точек притяжения и заинтересованности населения к передвижению на общественном транспорте.

Развитие сети общественного транспорта пригородного направления представлено в следующих мероприятиях:

- перевод сезонных маршрутов в круглогодичные, ввиду активного освоения территории садоводческих и дачных поселений и использования их как основное место жительства;

- обновление и расширение автобусного парка для осуществления комфортабельных перевозок всех групп населения;

- обустройство остановочных пунктов крытыми павильонами для ожидания пассажиров.

Сообщение Ревякинского муниципального образования с другими муниципальными образованиями Иркутской области осуществляется через железнодорожный и автомобильный вокзалы, расположенные в г. Иркутске.

8.2.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Ревякинском МО определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2016, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей - 4700 человек. Расчетное количество автомобилей составит 1645 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2016, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС отсутствует, на сегодняшний день в д. Ревякина имеется АЗС на 3 колонки. Потребность в СТО составит 8 постов.

Дополнительное размещение гаражей, размещение гаражных кооперативов и автомобильных стоянок на территории Ревякинского муниципального образования не требуется в связи с тем, что дома в жилой застройке муниципального образования имеют приусадебные территории, обеспечивающие потребность населения муниципального образования в местах постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта.

# 9. Водоснабжение и канализация

## 9.1. Существующее положение

9.1.1. Водоснабжение

Водоснабжение эксплуатационных зон Ревякинского МО осуществляется от артезианских скважин, расположенных в пределах населенных пунктов. Скважины расположены в деревнях Ревякина – 3 шт., Черемушка – 3 шт., Бургаз – 2 шт.

В деревне Каштак систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения нет, население пользуется привозной водой или из собственных скважин и колодцев.

В д. Черемушка и д. Ревякина имеется централизованное водоснабжение.

Забор воды в д. Ревякина производится из артезианской скважины, затем вода подается в накопительный металлический бак водонапорной башни объемом 25 м³ по ул. Молодежная, потребителями услуг водоснабжения является МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» и частные жилые дома.

От водонапорной башни вода по трубопроводу диаметром 59 мм, длиной 347 м поступает в школу. Данная водонапорная башня расположена по ул. Молодежная, в 2020 году проведена реконструкция, установлена система водоочистки. В деревне также существуют водонапорные башни по ул. Байкальская и на территории молочно-товарной фермы, приспособленные для забора воды пожарными машинами, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

Забор воды в д. Черёмушка осуществляется из артезианской скважины глубиной 120 м насосом ЭЦВ-6-10-110, затем вода поступает в накопительный металлический бак водонапорной башни объемом 15 м³. От водонапорной башни вода поступает в модульную котельную, предназначенную для обслуживания многоквартирных домов. Данной водонапорной башни, выполненной в деревянном исполнении, расположенной по ул. Кудинская, требуется капитальный ремонт:

- труба d = 100 мм; длина - 300 м.

- труба d = 50 мм; длина - 180 м.

Также на территории деревни расположены водонапорные башни по ул. Дзержинского (ИП Берг М.Л.) и на территории молочно-товарной фермы, приспособленные для забора воды пожарными машинами, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

В д. Бургаз существует одна водонапорная башня, расположенная по ул. Центральной.

Водоснабжение в д. Каштак осуществляется из индивидуальных колодцев. Кроме того, оборудован пожарный водоем 60 м3.

Эксплуатацию четырех водонапорных башен (2 шт. в д. Ревякина, 1шт. в д. Черемушка, 1 шт. в д. Бургаз) и сетей холодного водоснабжения (335 м.п. в д. Ревякина и 225 м.п. в д. Черемушка) осуществляет ООО «Южнобайкальское».

Таблица 44

Основные технические характеристики источников водоснабжения 
и других объектов системы

| № скважины | Год постройки | Наименование объекта и его местоположение | Глубина | Марка насоса | Накопительный бак, м³ | Производительность м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ревякина |  |  |  |  |  |  |
| № 4573 | 1991 | ВНБ ул. Молодежная, 8 | 50 | ЭЦВ-6-16-75 | 25 | 16 |
| б/н | н/д | ВНБ ул. Байкальская | 60 | ЭЦВ-6-6,5-85 | 16 | 6,5 |
| б/н | н/д | ВНБ на территории молочно-товарной фермы | 50 | ЭЦВ-6-6,5-85 | 16 | 6,5 |
| д. Черемушка |  |  |  |  |  |  |
| №1454 | 1971 | ВНБ ул. Кудинская | 80 | ЭЦВ-6-10-110 | 15 | 10 |
| н/д | н/д | Территория молочно-товарной фермы | н/д | н/д | н/д | н/д |
| н/д | н/д | ИП «Берг М.Л.» | н/д | н/д | н/д | н/д |
| д. Бургаз |  |  |  |  |  |  |
| б/н | 2006 | ВНБ ул. Центральная, 64 А | 50 | ЭЦВ-6-10-80 | 16 | 10 |
| д. Каштак |  |  |  |  |  |  |
| б/н | н/д | Пожарный водоём | н/д | н/д | 60 | н/д |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*».

На территории Ревякинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области не устанавливались.

Существующие водопроводные сети выполнены из стальных трубопроводов диаметром от 57 до 108 мм общей протяжённостью 0,56 км. и проложены в непроходных каналах (в д. Черемушка совместно с тепловыми сетями).

В д. Черемушка, установлена индивидуальная система очистки питьевой воды на вводах у потребителей. Водоподготовительная система мембранного типа AQUA-NF-0,3-8. После прохождения очистки вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». В д. Ревякина на водонапорной башне установлена система водоочистки.

В остальных населенных пунктах Ревякинского МО вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки. Согласно лабораторным исследования, вода не соответствуют гигиеническим нормам и является «недоброкачественной 
питьевой водой».

9.1.2 Хозяйственно-бытовая канализация

В д. Ревякина, д. Бургаз и д. Каштак централизованные сети водоотведения отсутствует. В д. Черемушка водоотведение осуществляется в два железобетонных выгребных септика, объемом 250 м³ и 75 м³ (труба ЧК d-100мм 180 м.п.).

9.1.3. Ливневая канализация

Централизованные сети ливневой канализации на территории Ревякинского МО 
отсутствуют.

## 9.2. Проектное решение

9.2.1. Водоснабжение

В перспективе развития Ревякинского МО источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются существующие централизованные сети водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки Ревякинского МО принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец 2031 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий малоэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

Население на расчетный срок предусматривается в количестве 4,7 тыс. человек. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (табл. 1), с учетом объектов соцкультбыта, принимается средняя норма водопотребления 150 литров на 1 человека в сутки. Среднее суточное водопотребление составит 4700х150/1000= 0,705 тыс. м³/сутки. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1,3, коэффициент на промышленные нужды 1,1, максимальный суточный расход составит 0,705х1,3х1,1=1,00815 тыс. м³/сутки. Расчет водопотребления Ревякинского МО приводится в таблице 45.

Таблица 45

Водопотребление на расчетный срок

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут | Не учтенный расход | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м³/сут. | Норма расхода воды на пожароту-шение, л/с | Расчетный расход воды на пожароту-шение (в т.ч. Аварийный) м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ревякина | 1,8 | 150 | 1,1 | 1,3 | 386,1 | 3чх1х2х 10 | 216 |
| д. Черёмушка | 1,5 | 150 |  |  | 321,75 |  | 216 |
| д. Каштак | 0,1 | 150 |  |  | 21,45 |  | 108 |
| д. Бургаз | 1,3 | 150 |  |  | 278,85 |  | 216 |
| Итого | 4,7 |  |  |  | 1008,15 |  | 756 |

В настоящее время нет данных по гидрогеологическим условиям Ревякинского муниципального образования, поэтому на генплане условно показаны места расположения подземных водозаборов для каждого населенного пункта. Точное месторасположение и необходимый дебит водозаборов будут определены после гидрогеологических изысканий с определением и последующим утверждением запасов подземных вод питьевого качества и зон санитарной охраны водозаборов.

Запас воды на случай ЧС рассчитывается из нормы 10 л/человека в сутки на 3 суток водопотребления, т.е. на 4,7 тыс. жителей требуется запас воды 4700х10х3/1000=141м³.

Пожарный и аварийный запас рассчитываются по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Таблица 46

Результаты расчета пожарного и аварийного запаса воды, а также объем неприкосновенного запаса воды в резервуаре

|  | Ревякинское МО | д. Ревякина | д. Черёмушка | д. Каштак | д. Бургаз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход от населения, м³/сут. | 1351,35 | 579,15 | 343,2 | 21,45 | 407,55 |
| 8ч×70% (аварийный запас) | 315,32 | 135,135 | 80,08 | 5,01 | 95,10 |
| Пожарный запас, м³ | 756 | 216 | 216 | 108 | 216 |
| Объем неприкосновенного запаса в резервуаре, м³ | 1071,32 | 351,135 | 296,08 | 113,01 | 311,10 |

В перспективе развития Ревякинского МО предусматривается максимально возможное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В деревне Ревякина предлагается:

1) строительство одного источника централизованного водоснабжения - артезианской скважины производительностью 600 м³/сут. Точное местоположение артезианской скважины будет известно после проведения проектно-изыскательных и геологоразведочных работ.

Марки глубинных насосов должны быть уточнены после бурения скважин и подбираться согласно необходимой производительности и глубине подъема воды.

2) На территории водозаборного сооружения должны быть расположены два резервуара чистой воды объемом 200 м³ каждый, для хранения аварийного запаса воды.

3) Сеть централизованного водоснабжения предлагается выполнить по кольцевой схеме с одним источником. Данная схема позволяет качественно и надежно снабжать потребителей холодной водой питьевого качества.

4) Трубопроводы рекомендуется прокладывать бесканально, с использованием полиэтиленовых трубопроводов (Общая протяженность – 5,75км).

5) Для качественного и надежного водоснабжения д. Ревякина напор воды на выходе из источника должен составлять не менее 35 м вод.ст. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения на источнике должно быть установлено два однотипных насоса (один в работе, второй – в резерве). В качестве насосного оборудования рекомендуется установка насосов марки Wilo-Crononorm-NL-50/315 с диаметром рабочего колеса 325 мм и частотой вращения 1450 об/мин или насосов других марок с аналогичными характеристиками.

6) Установка водоразборных колонок в количестве 14 шт.

В деревне Черемушка предлагается:

1) строительство одного источника централизованного водоснабжения - артезианской скважины производительностью 350 м³/сут. Точное местоположение артезианской скважины будет известно после проведения проектно-изыскательных и геологоразведочных работ.

Марки глубинных насосов должны быть уточнены после бурения скважин и подбираться согласно необходимой производительности и глубине подъема воды.

2) На территории водозаборного сооружения должны быть расположены два резервуара чистой воды объемом 200 м³ каждый, для хранения аварийного запаса воды.

3) Сеть централизованного водоснабжения предлагается выполнить по кольцевой схеме с одним источником. Данная схема позволяет качественно и надежно снабжать потребителей холодной водой питьевого качества.

4) Трубопроводы рекомендуется прокладывать бесканально, с использованием полиэтиленовых трубопроводов (Общая протяженность – 4,25км).

5) Для качественного и надежного водоснабжения д. Черемушка напор воды на выходе из источника должен составлять не менее 25 м вод.ст. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения на источнике должно быть установлено два однотипных насоса (один в работе, второй – в резерве). В качестве насосного оборудования рекомендуется установка насосов марки Wilo-Crononorm-NL-40/125 с диаметром рабочего колеса 140 мм и частотой вращения 2900 об/мин или насосов других марок с аналогичными характеристиками.

6) Установка водоразборных колонок в количестве 21 шт.

В деревне Бургаз предлагается:

1) строительство одного источника централизованного водоснабжения - артезианской скважины производительностью 300 м³/сут. Точное местоположение артезианской скважины будет известно после проведения проектно-изыскательных и геологоразведочных работ.

Марки глубинных насосов должны быть уточнены после бурения скважин и подбираться согласно необходимой производительности и глубине подъема воды.

2) На территории водозаборного сооружения должны быть расположены два резервуара чистой воды объемом 200 м³ каждый, для хранения аварийного запаса воды.

3) Сеть централизованного водоснабжения предлагается выполнить по кольцевой схеме с одним источником. Данная схема позволяет качественно и надежно снабжать потребителей холодной водой питьевого качества.

4) Трубопроводы рекомендуется прокладывать бесканально, с использованием полиэтиленовых трубопроводов (Общая протяженность – 3,25км).

5) Для качественного и надежного водоснабжения д. Бургаз напор воды на выходе из источника должен составлять не менее 40 м вод.ст. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения на источнике должно быть установлено два однотипных насоса (один в работе, второй – в резерве). В качестве насосного оборудования рекомендуется установка насосов марки Wilo-Crononorm-NL-32/160 с диаметром рабочего колеса 175 мм и частотой вращения 2900 об/мин или насосов других марок с аналогичными характеристиками.

6) Установка водоразборных колонок в количестве 18 шт.

В деревне Каштак предлагается:

1) так как население деревни малочисленно, и основная его часть пользуется частными скважинами, предлагается строительство одного источника нецентрализованного водоснабжения - артезианской скважины производительностью 50 м³/сут, чтобы исключить подвоз воды. Точное местоположение артезианской скважины будет известно после проведения проектно-изыскательных и геологоразведочных работ.

Марки глубинных насосов должны быть уточнены после бурения скважин и подбираться согласно необходимой производительности и глубине подъема воды.

2) На территории водозаборного сооружения должны быть расположены два резервуара чистой воды объемом 100 м³ каждый, для хранения аварийного запаса воды.

Объекты строительства 1 очереди:

- строительство подземных водозаборов в д. Ревякина, д. Черёмушка, д. Каштак, 
д. Бургаз;

- строительство водопроводной сети в д. Ревякина диаметром 150 мм, протяженностью 3,116 км;

- строительство водопроводной сети в д. Черёмушка диаметром 150 мм, протяженностью 5,422 км;

- строительство водопроводной сети в д. Каштак диаметром 100 мм, протяженностью 0,575 км;

- строительство водопроводной сети в д. Бургаз диаметром 150 мм, протяженностью 3,3 км;

- строительство резервуаров чистой воды д. Ревякина, д. Черёмушка, д. Каштак, 
д. Бургаз (8 шт.).

9.2.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Общее количество сточных вод, поступающих на очистку, принимается равным 50% от водопотребления Ревякинского МО и составляет 675,68 м³/сут.

Анализ существующей системы водоотведения и дальнейших перспектив развития Ревякинского МО показывает, что действующие сети водоотведения не охватывают и третьей части территории поселения, кроме того, они достаточно изношены. В результате этого принято техническое решение не производить реконструкцию и капитальный ремонт существующей системы водоотведения.

Генеральным планом Ревякинского МО предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений в д. Ревякина производительностью 289,58 м³/сут, в д. Черёмушка производительностью 171,6 м³/сут, в д. Бургаз производительностью 203,78 м³/сут. Также необходимо строительство системы канализации в каждом населенном пункте Ревякинского МО.

Объекты строительства 1 очереди:

- строительство канализационных очистных сооружений в д. Ревякина, д. Черёмушка, д. Бургаз.

- строительство канализационного коллектора в д. Ревякина диаметром 200 мм, протяженностью 1,443 км.

- строительство канализационного коллектора в д. Черёмушка диаметром 200 мм, протяженностью 2,492 км.

- строительство канализационного коллектора в д. Бургаз диаметром 200 мм, протяженностью 1,02 км.

9.2.3. Ливневая канализация

Учитывая, что при интенсивных дождях или снеготаянии возникают значительные расходы, которые могут переполнить коллекторы хозяйственно-фекальной канализации, проектируется отдельная сеть ливневой канализации, не связанной с хозяйственно-фекальной, и очистные сооружения ливневой канализации. Также предусматривается строительство регулирующих резервуаров.

При интенсивных и длительных по времени дождях часть ливневых вод при переполнении резервуаров транспортируется в водоемы без очистки (СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» предусматривает возможность сброса 30% ливневых стоков без очистки).

Предлагается строительство очистных сооружений ливневой канализации в д. Ревякина, д. Черёмушка и д. Бургаз с установкой регулирующих резервуаров перед очистными сооружениями. Кроме этого, проектируются коллекторы ливневой канализации, в первую очередь береговых, которые перехватывают поверхностные стоки на пути к реке. Предусматривается строительство 2-х регулирующих резервуаров на территории очистных сооружений ливневой канализации емкостью 1000 м³ каждый в каждом населенном пункте.

Объекты строительства на расчетный срок:

- строительство ливневых очистных сооружений в д. Ревякина, д. Черёмушка, 
д. Бургаз.

- строительство регулирующих резервуаров емкостью 1000 м³ в д. Ревякина, 
д. Черёмушка, д. Каштак, д. Бургаз.

- строительство коллектора дождевых вод в д. Ревякина диаметром 100 мм, протяженностью 2,585 км.

- строительство коллектора дождевых вод в д. Черёмушка диаметром 100 мм, протяженностью 1,965 км.

- строительство коллектора дождевых вод в д. Бургаз диаметром 100 мм, протяженностью 2,82 км.

# 10. Теплоснабжение

## 10.1. Существующее положение

На территории Ревякинского муниципального образования в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация: ООО «Южнобайкальское».

Организация осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение трех 2-х этажных жилых домов.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от одной угольной котельной, расположенной на территории д. Черемушка (2 котла КВр-0,35), отапливающая 2 жилых дома, имеется только в д. Черёмушка (ул. Кудинская, 1А), протяженность сетей – 2d-100 мм – 300 метров, подземно.

Вид топлива – уголь. Использование резервного топлива на котельной не предусмотрено.

Давление теплоносителя на выходе из котельной в подающем трубопроводе составляет 3,2 кг/см2, в обратном трубопроводе – 2,9 кг/см2.

Система теплоснабжения от котельной – открытая. Температурный график котельной 82/64°С. Длина эксплуатируемых магистральных тепловых сетей составляет 240м в двухтрубном исполнении.

Время работы системы – отопительный период 243 дня. Источником водоснабжения является водонапорная башня. Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной не осуществляется. Узлы учета отпуска тепловой энергии потребителям отсутствуют. Количество энергии, отпущенной потребителям, определяется расчетным методом.

Котельная и тепловые сети находится в собственности администрации Иркутского района. Данное имущество передано на обслуживание в соответствии с концессионным соглашением от 27.06.2014г. эксплуатирующей организации ООО «Южнобайкальское».

ООО «Южнобайкальское» осуществляет производство и передачу тепловой энергии до конечного потребителя.

Потребители заключают договор на покупку тепловой энергии непосредственно с энергоснабжающей организацией.

Теплоснабжение средней школы в д. Ревякина осуществляется от электрокотельной. Установленная мощность эл. котельной - 0,6 Гкал/час. Присоединенная нагрузка - 0,35 Гкал/час. Годовой расход электроэнергии - 882 т.квт/ч.

Остальные объекты социально-бытового обслуживания разрознены, обогреваются печами и электричеством, индивидуально. Жилая 1-2-этажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

Также на территории поселения располагаются предприятия, обеспечивающие свои производственные нужды с помощью собственных котельных; по данным организациям информации не предоставлено. Данные котельные не участвуют в теплоснабжении жилых и административных зданий поселка.

## 10.2. Проектное решение

Для обеспечения эффективного и круглогодичного теплоснабжения потребителей тепловой энергии Ревякинского МО предполагается строительство четырех новых блочно-модульных котельных суммарной мощностью 11,29 Гкал/ч.

Котельная №1 д. Черемушка МКУ-В-3,6Шп 3,09 Гкал/ч,

Котельная №2 д.Черемушка МКУ-В-1,2Р 1,0 Гкал/ч,

Котельная №1 д.Ревякина МКУ-В-1,2Р 1,0 Гкал/ч,

Котельная №2 д. Ревякина МКУ-В-7,2 Шп 6,2 Гкал/ч.

Подключение проектируемых и существующих потребителей предусматривается по закрытой схеме теплоснабжения с приготовлением горячей воды на нужды ГВС в водоводных подогревателях, расположенных на котельной.

Существующая котельная в д. Черёмушка, в связи с возведением 2-3 этажной безусадебной застройки, реконструируется с увеличением мощности на 0,7 Гкал/час, распределительные сети принимаются 2d-100мм-184 м.

Рекомендуемое топливо – уголь (выбор топлива уточняется на основании последующих технико-экономических расчетов). Так как все проектируемые котельные расположены в непосредственной близости к отапливаемым объектам, распределительные тепловые сети на чертеже графически не отображаются и принимаются 2d-50мм-50 м для каждой. Все прочие небольшие объекты социально бытового назначения предполагается отапливать от электричества (нагрузки учтены в разделе «Электроснабжение»).

Увеличение жилого фонда преимущественно 1-2-этажной усадебной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления и предполагает использовать индивидуальные источники тепла.

Прогнозная оценка тепловых нагрузок выполнена по укрупненным показателям расхода тепла с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению.

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых зданий определена в расчете на удельный укрупненный показатель максимального расхода тепла на отопление (ккал/ч на 1 м2), принимаемый по Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий, аналогичных планируемым. Перечень объектов B расчетные данные сведены в таблицы (расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

Таблица 47

Перспективная потребность в тепловой энергии

| Проектируемый жилищный фонд на I очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планировочные МО | Общая площадь, тыс. м² | Население | Тепловые нагрузки, Гкал/час / МВт |  |  | Qо+Qгвс+Qв |
|  | Этажность | тыс. чел. | Этажность |  |  |  |
|  | 2-3 | 2-3 | 2-3 |  |  |  |
|  |  |  | Qо | Qгвс | Qв |  |
| д. Ревякина | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| д. Черёмушка | 7,5 | 0,30 | 0,60 | 0,09 | - | 0,69 |
|  |  |  | 0,70 | 0,10 | - | 0,80 |
| д. Каштак | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| д. Бургаз | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Итого | 7,5 | 0,3 | 0,60 | 0,09 | - | 0,69 |
|  |  |  | 0,70 | 0,10 | - | 0,80 |
|  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  |  | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 0,69 |  |  |  |
|  |  |  | 0,80 |  |  |  |

Таблица 48

Таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов социально-бытового 
обслуживания на I очередь

| Обьекты СКБ | Расчетная единица | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | д.Ревякина |  |  | д.Черёмушка |  |  | д.Каштак |  |  | д.Бургаз |  |  |  |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв | Qo | Qгвс | Qв |  | Qo | Qгвс | Qв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| Дошкольные учреждения | 110 мест | 0,11 | 0,05 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,02 | 0,03 |
|  |  | 0,12 | 0,06 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 00,12 | 0,03 | 0,04 |
| Аптека | объект | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение банка | объект | 0,03 | 0,00 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,04 | 0,00 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы | 20 мест |  |  |  | 0,03 | 0,02 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 | 0,02 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовое обслуживание | раб. места | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |  | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
|  |  | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |  | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Общественное питание | 1х30, 1х20 мест | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Торговля | м² площади | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Итого |  | 0,30 | 0,16 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |  | 0,13 | 0,04 | 0,06 |
|  |  | 0,35 | 0,18 | 0,20 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |  | 0,15 | 0,05 | 0,07 |
|  |  | 0,62 |  |  | 0,15 |  |  | 0,08 |  |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  | 0,72 |  |  | 0,17 |  |  | 0,09 |  |  | 0,27 |  |  |  |
|  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 49

Описание основного и резервного топлива источников тепловой энергии

| Наименование источника | Основное топливо | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перспективное, т у.т. | Суммарный расход натурального топлива, т.н.т. |
| Котельная №1 д. Черемушка | Каменный уголь | 2197 | 455,517 | 774 |
| Котельная №2 д. Черемушка | Каменный уголь | 8105,4 | 1687,050 | 2868 |
| Существующая Котельная д. Черемушка | Каменный уголь | 547,704 | 306,524 | 561.4 |
| Котельная №1 д. Ревякина | Каменный уголь | 3087,8 | 639,992 | 1088 |
| Котельная №2 д. Ревякина | Каменный уголь | 13923,3 | 2889,223 | 4912 |
| Итого |  | 27313,5 | 5671,782 | 10203,4 |

Для возможности подключения к тепловым сетям новых строящихся объектов, жилого поселка и объектов социально бытового обслуживания предлагается:

- строительство новых квартальных тепловых сетей поселка по 2-х трубной схеме с применением предизолированных труб в ППУ-изоляции;

- строительство магистральных тепловых сетей с температурным графиком 82/64 0С с применением современных теплоизолирующих материалов (пенополимерминеральная (ППУ) теплоизоляция)

- перевод потребителей с «открытой» схемы подключения системы ГВС на «закрытую».

11. Газоснабжение

11.1. Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Иркутского района, в т.ч. территории населенных пунктов Ревякинского МО, природным газом не осуществляется.

11.2. Проектное решение

Газоснабжение населенных пунктов Иркутского района, в т.ч. территории населенных пунктов Ревякинского МО, предусматривается от проектируемого магистрального газопровода регионального значения «Ковыкта - Саянск - Иркутск».

Газопроводы высокого давления проходят по основным улицам в населенных пунктах до существующих и проектируемых котельных с целью возможного переключения угольных и электрокотельных на газ. Вопрос по срокам реализации прохождения газа по рассматриваемым территориям не определен. При начале работ по газификации региона будут происходить уточнения в процессе разработки конкретных обоснований инвестиции и на их основе – ТЭО в объеме проектов, или рабочих проектов по относительно простым объектам с понятными экономическими, социальными и экологическими последствиями их реализации. Соответственно на последующих стадиях проектирования будет определены нормы потребления газа, типы и виды необходимых объектов этой отрасли, уточнены места размещения объектов, в том числе линейных.

# 12. Электроснабжение

## 12.1. Существующее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Ревякинского МО положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Ревякинского МО осуществляется от ПС «Черемушка» 35/10кВ, связанной по ВЛ35кВ с ПС «Усть-Орда» 110/35/10кВ. Обе подстанции находятся в собственности ВЭС ОАО «ИЭСК».

Таблица 50

Основные данные по существующей подстанции

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на январь 2014г., МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего по ПС | на шинах 10кВ |
| 1 | Черёмушка | 35/10 | 2х4 | 6,4 | 6,4 |

На основании данных контрольных замеров на январь 2014г. совмещенный максимум электрических нагрузок Ревякинского МО на шинах 10кВ центра питания составил 6,4МВт. Согласно таблице 50, на ПС «Черёмушка» силовые трансформаторы загружены на 80%. Отключение одного из трансформаторов дает загрузку выше предельно допустимой. Подключение дополнительных нагрузок к этой ПС возможно при условии замены трансформаторов.

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

12.1.1. Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» по надежности электроснабжения.

12.1.2. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок по площадкам нового строительства выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Ревякинском МО, и представлен в таблицах.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99 №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Первая очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Ревякинского МО в период до 2031 года.

Расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2021 – 2031 гг.

Таблица 51

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок

| №№ п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 6,4 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 17,55 | 11,15 | 169 |
| 3 | Расчетный срок | 25,95 | 8,4 | 299 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Ревякинском МО на 2031 г. составит 146617 МВтч в год. При численности населения данного района на расчетный срок 4,7 тыс. человек удельное потребление составит 31195 кВтч на человека в год.

## 12.2. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35-110кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Электроснабжение потребителей Ревякинского МО на уровне 2021 г. предусматривается от ПС «Черёмушка» 35/10кВ и ПС «Захал» 35/10кВ, находящихся в собственности ВЭС ОАО «ИЭСК».

На первую очередь предусматривается:

- строительство двухцепной отпайки от ВЛ110кВ «Урик - Усть-Орда» до ПС «Черёмушка»;

- реконструкция ПС «Черёмушка» - перевод на напряжение 110/35/10кВ, замена трансформаторов мощностью 4,0МВА на трансформаторы мощностью 16МВА по согласованию с ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети.

Строительство двухцепной ВЛ10кВ от ПС «Черёмушка» до д. Ревякина.

Реконструкция ПС «Захал» - замена трансформаторов мощностью 2,5МВА на трансформаторы мощностью 6,3МВА по согласованию с ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети

д. Ревякина – строительство двух ТП(1х250кВА). Строительство пяти ТП(2х630кВА), рекомендуется установить в центре дефицита мощности. Питание предусмотреть от ПС «Черёмушка» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Черёмушка – строительство двух ТП(1х400кВА). Строительство ТП(2х400кВА). Строительство двух ТП(2х630кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Питание предусмотреть от ПС «Черёмушка» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Каштак – строительство ТП(1х630кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от ПС «Черёмушка» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Бургаз – строительство четырех ТП(2х630кВА), рекомендуется установить в центре дефицита мощности. Питание предусмотреть от ПС «Захал» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

На расчетный срок:

д. Ревякина – строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется установить возле проектируемой гостиницы. Строительство трех ТП(2х630кВА), рекомендуется установить в центре дефицита мощности. Питание предусмотреть от ПС «Черёмушка» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Черёмушка – строительство ТП(1х100кВА). Строительство ТП(2х400кВА), трех ТП(2х630кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Питание предусмотреть от ПС «Черёмушка» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Бургаз – строительство трех ТП(2х630кВА), рекомендуется установить в центре дефицита мощности. Питание предусмотреть от ПС «Захал» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП, трассы ВЛ10кВ уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 52

Нагрузки нового строительства на первую очередь

| Планировочный район | Ввод жилья |  |  |  | Нагрузка соцкультбыта с учетом вентиляции | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3-этажные безусадебные |  | 1-2-усадебные (коттеджи) |  |  |  |
|  | тыс.м² | МВт | количество коттеджей | МВт | МВт | МВт |
| д. Ревякина |  |  | 281 | 4,22- | 0,47 | 4,69 |
| д. Черёмушка | 7,5 | 0,16 | 116+1051 | 1,74+0,522 | 0,31 | 2,73 |
| д. Каштак |  |  | 14 | 0,21 | 0,11 | 0,32 |
| д. Бургаз |  |  | 206 | 3,1 | 0,31 | 3,41 |
| ВСЕГО: | 7,5 | 0,16 | 722 | 9,79 | 1,2 | 11,15 |

Таблица 53

Нагрузки нового строительства на расчетный срок

| Планировочный район | Ввод жилья |  |  |  | Нагрузка соцкультбыта с учетом вентиляции | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3-этажные безусадебные |  | 1-2-усадебные (коттеджи) |  |  |  |
|  | тыс.м² | МВт | количество коттеджей | МВт | МВт | МВт |
| д. Ревякина |  |  | 162 | 2,43 | 0,39 | 2,82 |
| д. Черёмушка |  |  | 175 | 2,62 | 0,42 | 3,04 |
| д. Каштак |  |  | 5 | 0,07 |  | 0,07 |
| д. Бургаз |  |  | 155 | 2,32 | 0,15 | 2,47 |
| ВСЕГО: |  |  | 497 | 7,44 | 0,96 | 8,4 |

# 13. Телефонизация, радиофикация и телевидение

# 13.1. Телефонизация

Схемой территориального планирования Иркутской области определены основные направления развития систем связи.

Основными направлениями дальнейшего развития телефонной связи являются:

- развитие сетей 3G (4G - сетей следующего поколения), с расширением предоставления услуг связи конечным абонентам;

- телефонизация удаленных и малонаселенных районов с помощью системы малых цифровых АТС, а также с помощью технологий спутниковой связи;

- развитие и модернизация линий связи; для телефонизации удаленных населенных пунктов в качестве систем передачи использовать цифровые станции;

Развитие отрасли радиофикации связано с постепенным переходом на цифровое радиовещание в ДВ-, СВ- и КВ-диапазонах.

Основными перспективами развития эфирного радиовещания является постепенный переход на цифровые стандарты DAB и DRM.

Основным направлением развития проводного вещания предлагается модернизация и сохранение проводного для своевременного оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций и полный переход на УКВ ЧМ вещания в селах и небольших городах.

Основными перспективами развития телевидения является постепенный переход на цифровое вещание, расширение абонентской базы и спектра предоставляемых услуг.

Схемой территориального планирования Икутского районного муниципального образования предусматривается строительство автоматических телефонных станций:

- в Ревякинском муниципальном образовании – на 1900 номеров.

Телефонная связь жителей Ревякинского МО осуществляется через автоматическую электронную телефонную станцию компании «Сибирьтелеком» АТСЭ типа МС-240, расположенную в д. Ревякина, ул. Байкальская, 53, монтированной емкостью 48 номеров. Емкость используемая – 30, свободно - 18 номеров. Для связи с подвижными объектами используется сотовая связь ЗАО «Байкалвестком» (антенно-мачтовое сооружение в д. Ревякина, ул. Байкальская), «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) (антенно-мачтовое сооружение в д. Ревякина, ул. Советская).

Телеграфная связь и передача данных для жителей Ревякинского МО осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по цифровым междугородным каналам, которые предоставляют все виды современной связи (ПД, выход в интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.)

Численность населения Ревякинского МО на 2021год - 1726 чел. Численность населения на 2033 год составит 4,7 тыс. чел. Следовательно, прирост населения на конец расчетного срока - 2974 человек.

Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен один телефонный аппарат и средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 1000 жителей будет составлять:

1000 / 3 = 333 телефона.

Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения потребности жилого сектора, должна составлять:

2974 / 1000 * 333 =990 номеров.

Таблица 54

Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания

|  | д. Ревякина | д. Черёмушка | д. Каштак | д. Бургаз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детсад | 1х120 (2) | 1х110 (2) |  | 1х110 (2) |
| Аптека | 1 (1) |  |  | 1 (1) |
| Отделение банка | 1 (1) |  |  |  |
| Спортзал |  | 1х150 (1) |  |  |
| Бассейн |  | 1х120 (1) |  |  |
| Химчистка-прачечная | Приемный пункт (1) |  |  |  |
| Магазины | 6 (6) | 4 (4) | 2 (2) | 4 (4) |
| Кафе | 2х30 (2) | 2х30 (2) | 1х10 (1) | 2х20 (2) |
| Гостиница | 1х35 (1) | 1х20(1) 1х50 (1) |  |  |
| Школы |  | 1х400 (2) |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 2х4 (2) | 2х4 (2) | 1х3 (1) | 1х5 (1) |
| Итого | 22 | 17 | 4 | 10 |

*- в скобках указана потребность в телефонных номерах.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок строительства – 1046, что предполагается удовлетворить за счет расширения существующей АТС.

Основной прирост числа абонентов телефонной связи будет получен за счет беспроводной связи и дальнейшего расширения, и удешевления услуг сотовой, транкинговой, пейджинговой связи, представляемой компаниями ЗАО «Байкалвестком» и «МТС».

На уровне проекта детальной планировки предусмотреть строительство абонентской распределительной сети.

## 13.2. Телерадиофикация

Жители Ревякинского МО получают телевизионный и радиосигнал от передатчиков РТС, пункт установки передатчиков – г. Иркутск.

В настоящее время охват населения Ревякинского МО телерадиовещанием составляет 100%.

14. Первая очередь строительства

14.1. Жилищное строительство

Проектируемый жилищный фонд на I очередь строительства определен в объеме 77,9 тыс. м² общей площади. Исходя из средней обеспеченности 25 м² на одного жителя, расчетная численность населения составит 3,4 тыс. чел.

Проектом на I очередь строительства предусматривается снос некапитальных малоэтажных усадебных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание первой очереди реализации генерального плана. Таким образом, доля жилого фонда, выбывающего по причине сверхнормативного износа, составляет 27,9% существующего (8,32 тыс. кв. м). По причине выноса из санитарно-защитных зон убывает 0,5 тыс. м² пригодного жилищного фонда. Таким образом, сохранению подлежит 21,0 тыс. м² существующего жилого фонда.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства в основном на свободной от застройки территории в объеме 56,9 тыс. м².

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на I очередь строительства нового жилищного фонда при следующей структуре этажности:

- в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 49,4 тыс. м² общей площади – 86,8% общей площади проектируемого жилищного фонда;

- в 2-3-этажных многоквартирных жилых домах – 7,5 тыс. м² общей площади – 13,2%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на первую очередь реализации генерального плана приведено в таблице 55.

Таблица 55

Размещение сохраняемого и проектируемого жилищного фонда по населенным 
пунктам на первую очередь строительства (тыс. м²)

|  | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд |  |  | Всего по проекту | Постоянное население тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 усадеб | 2-3 безусад | всего |  |  |
| д. Ревякина | 13,21 | 9,3 | 22,5 |  | 22,5 | 31,8 | 1,4 |
| д. Черёмушка | 9,88 | 7,2 | 9,3 | 7,5 | 16,8 | 24 | 1,0 |
| д. Каштак | 1,1 | 0,7 | 1,1 |  | 1,1 | 1,8 | 0,1 |
| д. Бургаз | 5,63 | 3,8 | 16,5 |  | 16,5 | 20,3 | 0,9 |
| Всего | 29,82 | 21 | 49,4 | 7,5 | 56,9 | 77,9 | 3,4 |

14.2. Культурно-бытовое обслуживание

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок Генерального плана. Размещение объектов обслуживания представлено в таблице 56.

Для расчета потребности численность постоянного населения принята 3,4 тыс. чел.

Большинство мероприятий, запланированных Генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на первую очередь, так в 2021 году уже построен детский сад-ясли на 140 мест.

Планируется строительство детского сада на 110 мест в д. Бургаз и реконструкция общеобразовательной школы в д. Черёмушка, гостиницы и отделения банка. Также предлагается размещение предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Таблица 56

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания на I очередь строительства

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на поселение (3,4 тыс. чел.) | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 57 | 194 | 55 | 115 | см. таблицу (на момент подготовки данных введен в эксплуатацию детский сад в д. Ревякина на 140 мест) |
| Общеобразо-вательные школы | место | 120 | 408 | 440 | - | см. таблицу |
| Учреждения дополн. обр. | место | 12 | 40,8 | - | 41 | - |
| 10% от количества школьников |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | 1 на 12 тыс. жит. | 1 | - | 1 | 1 (д. Ревякина) |
| Спортивные залы | м² площади пола | 60 | 204 | 200 | 4 | - |
| Бассейны крытые и открытые | м² зеркала воды | 20 | 68 | - | 68 | - |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения | 4,5 | 15,3 | 7,5 | 7,8 | - |
| Магазины | м² торг. площади | 300 | 1020 | 333,4 | 686,6 | 200 (д. Ревякина), 200 (д. Черёмушка), 200 (д. Бургаз), 80 (д. Каштак) |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 136 | 20 | 116 | 2х30 (Ревякина, Черёмушка), 1х20 (д. Бургаз), 1х10 (д. Каштак) |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 17 | - | 17 | 2х4 (д. Ревякина), 2х4 (д. Черёмушка), 1х5 (д. Бургаз), 1х3 (д. Каштак) |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | - | 1 | 1 (д. Ревякина) |
| Гостиницы | место | 6 | 20,4 | - | 20 | 1х20 (д. Черёмушка) |

Таблица 57

Расчет потребности в объектах обслуживания микрорайонного значения

| Объекты | Планировочные районы с численностью населения (тыс. чел.) |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ревякина | Бургаз | Черёмушка | Каштак | 3,4 |
|  | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 0,1 |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 168 | 108 | 120 | 12 | 408 |
| Существующие объекты | 360 | 40 | 40 | - | 440 |
| Дополнительная потребность | - | 68 | 80 | 12 | 160 |
| Предложения по размещению | реконструкция | - | - | - | - |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| Норматив - 57 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 70 | 45 | 50 | 5 | 170 |
| Существующие объекты | 35 |  | 20 | - | 55 |
| Дополнительная потребность | 35 | 45 | 30 | 5 | 110 |
| Предложения по размещению | 1х120 | 1х110 | - | - | 230 |

15. Технико-экономические показатели.

15.1. Использование территории

Территория Ревякинского МО в согласованных границах составляет 18201,94 га.

В соответствии с проектом, площадь земель жилой и общественной застройки составит 515,99 га (2,84% территории поселения).

Зона жилой застройки увеличивается до 417,51 га, более чем в 2 раза, в связи с развитием малоэтажной жилой застройки на свободных территориях.

В связи со сложившимся спросом предлагается размещение малоэтажных домов с приусадебными участками, также предлагается к размещению безусадебная малоэтажная застройка из многоквартирных малоэтажных домов.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения районного и местного значения, главным образом, за счет завершения формирования общепоселкового центра и зоны придорожного обслуживания. Формируется полноценная территория спортивных сооружений.

Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования увеличивается значительно за счет формирования единой сети озелененных территорий, парков и бульваров.

Территории, в отношении которых планируются мероприятия по комплексному развитию, не предусмотрены техническим заданием.

Таблица 58

Проектное использование территории Ревякинского МО

| Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Площадь, га | Площадь, га | Площадь, га | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ревякинское сельское поселение | д. Ревякина | д. Черемушка | д. Каштак | д. Бургаз |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 395,32 | 166,23 | 92,05 | 19,46 | 117,58 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 1,57 | - | 1,57 | - | - |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 16,72 | 5 | 9,52 | 0,17 | 2,03 |
| Зона специализированной общественной застройки | 56,57 | 6,70 | 47,41 | - | 2,46 |
| Производственные и коммунальные зоны |  |  |  |  |  |
| Производственная зона | 10,87 | - | - | - | - |
| Коммунально-складская зона | 2,84 | - | 2,84 | - | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | 18,13 | 0,04 | 0,89 | - | 0,03 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 117,98 | 17,6 | 21,24 | 1,69 | 13,90 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | 79,88 | - | 0,56 | - | - |
| Зона сельскохозяйственных угодий | 5421,45 | - | 1,94 | - | 2,14 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 20,3 | 4,35 | 6,08 | - | 9,87 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования | 25,19 | 6,52 | 14,73 | - | 3,94 |
| Зона лесов | 9840,77 |  | 8,56 | - | - |
| Зона акваторий | 39,42 | 0,06 |  |  |  |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |
| Зона специального назначения | - | - | - | - | - |
| Зона кладбищ | 8,90 | - | - | - | - |
| Зона складирования и захоронения отходов | 2,0 | - | - | - | - |
| Иные зоны |  |  |  |  |  |
| Иные зоны | 2144,03 | 0,20 | 8,56 |  | 3,40 |
| ИТОГО | 18201,94 | 206,70 | 215,96 | 21,32 | 155,35 |

15.2. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для Ревякинского МО на расчетный срок Генерального плана (2041 г.) определен в объеме 117,5 тыс. м² общей площади при средней обеспеченности 25 м2 на одного жителя на население в 4,7 тыс. чел.

Жилищный фонд составляет 29,82 тыс. м² общей площади, отличается неудовлетворительным техническим состоянием. К расчетному сроку по ветхости выйдет из использования около 31% существующего жилья (9,32 тыс. м²), порядка 10% существующего жилищного фонда будут нуждаться в капитальном ремонте. К расчетному сроку планируется вынос жилого фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны, общий объем выноса пригодного жилищного фонда составит 0,5 тыс. м². Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 20,5 тыс. м² общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом, на свободной от застройки территории (включая завершение существующих кварталов). Предусматривается также размещение нового строительства на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Объем проектируемого жилищного фонда составит 97,0 тыс. м² (таблица 59).

Таблица 59

Размещение сохраняемого опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки

тыс. м2 общей площади

|  | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд |  |  | Всего по проекту | Население тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2 усадеб | 2-3 безусад | всего |  |  |
| д. Ревякина | 13,21 | 9,5 | 35,5 |  | 35,5 | 45,0 | 1,8 |
| д. Черёмушка | 9,88 | 6,7 | 23,3 | 7,5 | 30,8 | 37,5 | 1,5 |
| д. Каштак | 1,1 | 0,7 | 1,8 |  | 1,8 | 2,5 | 0,1 |
| д. Бургаз | 5,63 | 3,6 | 28,9 |  | 28,9 | 32,5 | 1,3 |
| Всего | 29,82 | 20,5 | 89,5 | 7,5 | 97,0 | 117,5 | 4,7 |

Застройка предлагается в виде 1-2-этажных жилых домов с приусадебными участками, с учетом некоторого уплотнения существующей усадебной застройки.

Эскизом застройки предусматривается размещение нового жилищного фонда в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 89,5 тыс. м2 общей площади, и малоэтажных многоквартирных жилых домах – 7,5 тыс. м2 общей площади.

Развитие усадебной застройки отвечает сложившемуся образу жизни значительной части населения МО и существующему спросу. Размещение многоквартирных малоэтажных домов позволит уплотнить существующую малоэтажную застройку.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда на расчетный срок приведено в таблице 59.

Средняя плотность населения в жилой застройке по проекту составит 11,58 чел./га. Такой низкий уровень плотности обусловлен тем, что большая часть жилой застройки представлена кварталами малоэтажных жилых домов с приусадебными участками.

15.3. Культурно-бытовое обслуживание

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 03.06.1996 № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

При расчетах учитываются особенности системы обслуживания населения, сложившейся на территории Иркутского муниципального района, в которой г. Иркутск является главным центром обслуживания.

Расчет потребности в объектах обслуживания производится по нормативам для сельской местности. На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок Генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания (см. таблицы 60, 61).

Из объектов культуры уже введен в эксплуатацию клуб на 120 мест. Кроме того, предлагается строительство гостиницы местного значения в д. Ревякина на 35 мест, размещение приемного пункта химчистки-прачечной и отделения банка. В д. Черёмушка предлагается размещение гостиницы на 20 мест.

Из спортивных сооружений предлагается строительство спорткомплекса с бассейном в д. Черёмушка.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания был произведен расчет потребности в основных объектах микрорайонного значения по основным планировочным участкам застройки (см. таблицу 60). Расчетное население по каждому участку застройки определено исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (25 м2 общей площади на 1 жителя) и проектного размещения жилищного фонда. Общественно-деловые зоны при жилой застройке насыщаются объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Для покрытия дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, реконструкция детского сада в д. Черёмушка, размещение трех детских садов общей мощностью 340 мест, что сможет покрыть все необходимые потребности и даже создать небольшой запас свободных мест. Также предлагается реконструкция школы в д. Ревякина, строительство школы на 400 мест в д. Черёмушка (с размещением внешкольных учреждений). Также предлагается размещение необходимых предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Таблица 60

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания внутриселенного значения

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на МО (4,7 тыс. чел.) | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 57 | 235 | 55 | 180 | см.таблицу |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 564 | 440 | 124 | см.таблицу |
| Учреждения дополн. обр. | место | 12 | 56,4 | - | 56 | при общеобразовательных школах |
| 10% от общего количества школьников |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | 1 на 12 тыс. жит. | 1 | - | 1 | 2 (Ревякина, Бургаз) |
| Спортивные залы | м² площади пола | 60 | 282 | 200 | 82 | 1х150 (Черёмушка) |
| Бассейны крытые и открытые | м² зеркала воды | 20 | 94 | - | 94 | 1х120 (Черёмушка) |
| Магазины | м² торг. площади | 385 | 1810 | 333,4 | 1076,6 | 400 (Ревякина), 300 (Черёмушка), 300 (Бургаз), 80 (Каштак) |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 113 - 188 | - | 113 - 188 | 1х200 (Бургаз) |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 188 | 20 | 168 | 2х30 (Ревякина), 2х30 (Черёмушка), 2х20 (Бургаз) |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 5 | 23,5 | - | 24 | 2х4 (Ревякина), 2х4 (Черёмушка), 1х5 (Бургаз), 1х3 (Каштак) |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 47 | - | 47 | приемный пункт (Ревякина) |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 11,4 | 53,58 | - | 54 |  |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | - | 1 | 1 (Ревякина) |
| Гостиницы | место | 6 | 28,2 | - | 28 | 1х35 (Ревякина), 1х20 и (Черёмушка) |

Таблица 61

Расчет потребности в объектах обслуживания микрорайонного значения

| Объекты | Планировочные районы с численностью населения (тыс. чел.) |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ревякина | Бургаз | Черёмушка | Каштак | 4,7 |
|  | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 0,1 |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 216 | 156 | 180 | 12 | 564 |
| Существующие объекты | 360 | 40 | 40 | - | 440 |
| Дополнительная потребность | - | 116 | 140 | 12 | 268 |
| Предложения по размещению | реконструкция | - | 1х400 | - | 400 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 90 | 65 | 75 | 5 | 235 |
| Существующие объекты | 35 |  | 20 | - | 55 |
| Дополнительная потребность | 65 | 65 | 55 | 5 | 190 |
| Предложения по размещению | 1х120 | 1х110 | 1х110 | - | 340 |

15.4. Зеленые насаждения общего пользования

Необходимая площадь зеленых насаждений внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно п. 9.8, табл. 9.2 СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и для населения сельского поселения численностью 4,7 тыс. чел. составляет 5,64 га при нормативной обеспеченности 12 м²/чел. В поселении существующих зеленых насаждений общего пользования нет.

Генеральным планом предусматривается формирование озелененных территорий общего пользования в каждом населенном пункте муниципального образования (исключение - д. Каштак). Озелененные селитебные территории общего пользования предусмотрены к формированию вдоль кварталов существующей и новой жилой застройки, а также вблизи общественно-деловых зон.

Общая площадь размещаемых по проекту озелененных территорий составит к расчетному сроку 25,19 га, или 53,59 м² на одного жителя, что удовлетворяет нормативной потребности.

15.5. Спортивные сооружения

Нормативная площадь физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Д СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 4,7 тыс. чел. составляет 3,3 – 4,2 га.

Проектом предусматривается сохранение существующих спортивных сооружений общей площадью 40,1 га. Кроме того, генеральным планом на территории д. Черемушка предусмотрено строительство спортивного зала и плавательного бассейна. Общая площадь спортивных сооружений Ревякинского сельского поселения, с учетом существующих объектов, к расчетному сроку составит 45,4 га, что покрывает нормативную потребность жителей муниципального образования.

15.6. Основные технико-экономические показатели Генерального плана 
Ревякинского муниципального образования

Таблица 62

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2021 г. | Расчетный срок 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в установленных границах | га м²/чел | 18201,94 105457,36 | 18201,94 38727,53 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 170,95 0,94 | 417,51 2,29 |
| 3-5-этажная застройка | га % | - - | - - |
| малоэтажная застройка | га % | 170,95 0,94 | 417,51 2,29 |
| в т. ч. малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га % | - - | - - |
| малоэтажные жилые дома в безусадебной застройке | га % | 0,99 0,01 | 1,57 0,01 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 169,96 0,93 | 395,64 2,17 |
| садоводства | га % | - - | 20,3 0,11 |
| общественно-деловых зон | га % | 44,82 0,25 | 98,48 0,54 |
| Производственных и коммунально-складских зон | га % | 111,19 0,61 | 13,71 0,08 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 39,62 0,01 | 136,11 0,75 |
| рекреационных зон | га % | 13469,57 74,01 | 9905,06 54,42 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 4359,73 23,96 | 5501,33 30,22 |
| зон специального назначения | га % | 2 0,01 | 10,90 0,06 |
| режимных зон | га % | - | - |
| иных зон | га % | 1,12 0,01 | 2144,03 11,78 |
| 1.2. Из общей площади земель территории общего пользования | га % | 37,73 0,21 | 143,17 0,79 |
| из них зеленые насаждения общего пользования | га % | - - | 25,19 0,14 |
| улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | га % | 37,73 0,21 | 117,98 0,65 |
| 1.3. Из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га % | - | - |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1. Численность населения | тыс. чел. | 1,726 | 4,7 |
| 2.2. Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,03 | 0,05 |
| убыль | тыс. чел. | 0,01 | 0,02 |
| 2.3. Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,13 | 0,2 |
| убыль | тыс. чел. | 0,04 | 0,05 |
| 2.4. Возрастная структура населения: |  |  |  |
| дети до 15 лет | % | 24,52 | 14,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | % | 57,92 | 70,5 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 17,56 | 15,5 |
| 2.5. Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 1,09 | 3,4 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд - всего | тыс. м² общей площади квартир | 29,82 | 117,5 |
| 3.2. Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в капитальных малоэтажных домах | то же | 3,88 | 11,3 |
| в деревянных и прочих малоэтажных домах | то же | 25,94 | 106,2 |
| 3.3. Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных жилых домах в безусадебной застройке | то же | 1,9 6,4 | 8,5 7,4 |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 27,92 93,6 | 109,0 92,6 |
| 3.4. Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же % общей площади | 9,4 31,5 | - - |
| 3.5. Убыль жилищного фонда – всего | то же | - | 8,82 29,6 |
| 3.6. Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м² общей площади % к объему убыли жилищного фонда | - - | 8,32 94,3 |
| реконструкции | то же | - | - |
| организации санитарно-защитных и водоохранных зон | то же | - | 0,5 5,7 |
| 3.7. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей площади | 29,82 | 21,0 |
| 3.8. Новое жилищное строительство – всего | то же | 1,6 | 96,7 |
| 3.9. Структура нового жилищного строительства по этажности | то же |  |  |
| малоэтажное | то же | 1,6 100,0 | 96,7 100 |
| из них малоэтажные жилые дома безусадебные | то же | - - | 7,5 7,8 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | 1,6 100,0 | 89,2 92,2 |
| 3-5-этажное | то же | - - | - - |
| 3.10. Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | 1,6 100,0 | 110,4 93,8 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | 7,3 6,2 |
| 3.11. Средняя обеспеченность населения общей площадью | м²/чел. | 17,9 | 25,0 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел | место | 55 32,9 | 395 84 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел | место | 440 263,5 | 1040 221 |
| Учреждения среднего профессионального образования | учащиеся | - | - |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел | м² торговой площади | 333,4 199,6 | 1413 301 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел | место | 20 12,0 | 170 36 |
| Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел | рабочее место | - | 24 5 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел | м² площади пола | 200 119,8 | 350 74 |
| Плоскостные сооружения – всего на 1000 чел | га | 40 24 |  |
| Бассейны крытые – всего на 1000 чел | м² зеркала воды | - | 120 26 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел | место | - | 105 22 |
| Бани – всего на 1000 чел | место | - | - |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 16,6 | 37,8 |
| - Поселковых - Главных | км | 1,9 8,5 | 15,8 14 |
| - Основных | км | 6,2 | 8 |
| 5.2. Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 75,5 | 87 |
| 5.3. Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 123 | 1645 |
| 5.4. Обеспеченность СТО (1 пост на 200 автомобилей) | постов | - | 8 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. Водопотребление - всего | м³/сут. | 300 | 1008 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | 300 | 1008 |
| 6.1.2. Протяженность магистральных сетей | км | 2,18 | 14,97 |
| 6.2. Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. Общее поступление сточных вод - всего | м³/сут. | - | 504,1 |
| 6.2.2. Производительность очистных сооружений канализации | то же | - | 504,1 |
| 6.2.3. Протяженность магистральных сетей | км | 2,5 | 9,698 |
| 6.2.4. Производительность очистных сооружений ливневой канализации | м³/сут. | - | 12 000 |
| 6.2.5. Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км |  | 7,37 |
| 6.3. Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. Потребление электроэнергии - всего | млн. кВт-ч/год | 36160 | 146617 |
| в т. ч. на производственные нужды | то же | - | - |
| на коммунально-бытовые нужды | то же | - | - |
| 6.3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 23254 | 31195 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | - | - |
| 6.3.3. Источники покрытия электронагрузок – центры питания | шт. | 1 | 2 |
| 6.3.4. Протяженность магистральных сетей | км |  | 8,5 |
| 6.4. Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,95 | 3,48 |
| 6.4.2. Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.3. Протяженность магистральных сетей | км | - | 0,184 |
| 6.5. Связь |  |  |  |
| 6.5.1. Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100% | 100% |
| 6.5.2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  | 60 |
| 6.6. Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1. Защита территории от затопления: |  |  |  |
| Спрямление русла р. Большой Кот | км | 0 | 0,500 |

16. Перечень земельных участков и планируемое их использование

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице 63.

Таблица 63

| №№ п/п | Перечень земельных участков | Существующая категория земельного участка | Предлагаемая категория земель | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38:06:071103:2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство |

Проектом предлагается увеличение площади населенного пункта д. Черемушка за счет включения земель сельскохозяйственного назначения земельного участка с кадастровым номером 38:06:071103:2, на основании заявления собственника земельного участка об изменении категории земель, путем включения в границы населенного пункта земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и изменения его функционального назначения. В связи с тем, что земельный участок расположен за границами населенного пункта, собственник участка не имеет возможность изменить вид разрешенного использования. Изменение вида развешенного использования для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в составе земель сельскохозяйственного назначения возможно только после перевода этого земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию.

Планируемый к включению в границы населенного пункта земельный участок участка с кадастровым номером 38:06:071103:2 находится в частной собственности, к участку с трех сторон непосредственно примыкает индивидуальная жилая застройка, имеет беспрепятственный доступ через улично-дорожную сеть населенного пункта, а также обеспечен электроснабжением. Расположение участка в непосредственной близости с жилыми зонами в значительной степени снижает его эффективное использование в качестве производственного объекта. Местоположение участка в планировочной структуре и функциональном зонировании поселения соответствует системе расселения. При включении в границы населенного пункта земельного участка, граница населенного пункта сохранит свое компактное расположение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их допустимой совместимости.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемая к переводу, составляет ничтожную долю (0,087 %) от общей площади земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, изменение категории земель не повлияет на показатели развития сельского хозяйства Ревякинского муниципального образования, Иркутского района и агропромышленного комплекса Иркутской области в целом.

17. Информация о спорных земельных участках

В соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана должен содержать обязательное приложение - сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

В генеральном плане Ревякинского муниципального образования и проекте внесения изменений в Генеральный план, разрабатываемый в 2017 году, отсутствует указанное приложение и отсутствует обоснование о местоположении планируемых границ.

Проектом 2017 года даны предложения по корректировке границ населенных пунктов, однако в ходе согласования проекта 2017 года выявлены пересечения планируемых границ населенных пунктов с землями лесного фонда.

В связи с чем, требуется корректировка материалов в части обоснования планируемых границ населенных пунктов – исключение пересечений границ населенных пунктов 
с землями лесного фонда согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее -  Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ) и согласование с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В рамках градостроительного обоснования произведен анализ планируемых границ населенных пунктов. Получены сведения о наличии пересечений границ населенных пунктов с землями лесного фонда.

Согласно письму министерства лесного комплекса Иркутской области от 19.05.2021 № 35/21 границы населенного пункта Бургаз не пересекают земли лесного фонда, напротив, как границы Ревякина и Черемушка – пересекают.

Согласно требованиям ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ 
в случае пересечения с землями лесного фонда категория земель участка, право на который возникло до 01.01.2016 года, определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, либо в соответствии со сведениями, 
указанными в правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости.

Таблица 64

Перечень земельных участков, сведения о которых содержаться в ЕГРН, находящиеся в границах населенных пунктов и пересекающие земли лесного фонда

| № | № контура на карте | Кадастровый номер | S ЗУ, м² | Разрешенное использование, по документу | тип ЗУ | Населенный пункт | S пересечения С ЛФ, М.КВ | Дата постановки на кадастровый учет | Сведения о зарегистрированных правах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Земельные участки, право на которые зарегистрировано до 01.01.2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 38:06:080103:14 | 2500 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Землепользование | Ревякина | 1285,179508 | 01.01.2000 | № 38-38-01/141/2011-211 от 22.08.2011 (Собственность) |
| 2 | 1 | 38:06:080103:27 | 2000 | Под огородничество | Землепользование | Ревякина | 1111,638415 | 01.02.2013 | № 38-38-01/030/2014-894 от 29.01.2014 (Собственность) |
| 3 | 1 | 38:06:080103:33 | 1673 | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Землепользование | Ревякина | 1085,094739 | 10.01.2014 | № 38-38/001-38/001/050/2015-5729/1 от 17.09.2015 (Общая долевая собственность) № 38-38/001-38/001/050/2015-5729/2 от 17.09.2015 (Общая долевая собственность) № 38-38/001-38/001/050/2015-5728/3 от 17.09.2015 (Общая долевая собственность) № 38-38/001-38/001/050/2015-5728/2 от 17.09.2015 (Общая долевая собственность) |
| 4 | 1 | 38:06:080103:7 | 1527 | под строительство индивидуального одноэтажного деревянно-рубленного жилого дом | Землепользование | Ревякина | 897,794456 | 20.10.1999 | № 38-38-01/038/2014-489 от 04.02.2014 (Собственность) |
| 5 | 1 | 38:06:080103:16 | 2000 | под индивидуальное жилищное строительство | Землепользование | Ревякина | 165,572372 | 20.02.2012 | № 38-38-01/073/2012-751 от 07.06.2012 (Собственность) |
| 6 | 2 | 38:06:080401:13 | 2000 | Для индивидуальной жилой застройки | Землепользование | Черемушка | 583,615445 | 27.04.2005 | № 38-38-01/091/2005-621 от 19.01.2006 (Собственность), Сведения об использовании земель имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные». Право зарегистрировано на объект с видом использования земель [Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий] |
| 7 | 2 | 38:06:080401:453 | 1016 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 241,683537 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-9210/2 от 17.08.2015 (Собственность) |
| 8 | 2 | 38:06:080401:455 | 1045 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 115,100203 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/046/2015-2912/2 от 26.05.2015 (Собственность) |
| 9 | 2 | 38:06:080401:456 | 1001 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 57,694629 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-9198/2 от 17.08.2015 (Собственность) |
| 10 | 2 | 38:06:080401:467 | 1000 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 83,665754 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-2224/2 от 10.07.2015 (Собственность) |
| 11 | 2 | 38:06:080401:468 | 1001 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 110,547539 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/058/2015-1186/2 от 24.11.2015 (Собственность) |
| 12 | 2 | 38:06:080401:469 | 1001 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 137,593225 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/058/2015-1193/2 от 24.11.2015 (Собственность) |
| 13 | 2 | 38:06:080401:480 | 1000 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 163,667186 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-2347/2 от 10.07.2015 (Собственность) |
| 14 | 2 | 38:06:080401:481 | 1000 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 131,149458 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-2322/2 от 10.07.2015 (Собственность) |
| 15 | 2 | 38:06:080401:482 | 1001 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 62,30115 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-8106/2 от 11.08.2015 (Собственность) |
| 16 | 2 | 38:06:080401:483 | 1000 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 5,613474 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-2336/2 от 10.07.2015 (Собственность) |
| 17 | 2 | 38:06:080401:496 | 1026 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 154,624579 | 16.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-1328/2 от 07.07.2015 (Собственность) |
| 18 | 2 | 38:06:080401:528 | 1002 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 261,333432 | 17.12.2014 | № 38-38/001-38/001/050/2015-8826/2 от 02.10.2015 (Собственность) |
| 19 | 2 | 38:06:080401:529 | 997 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 318,923459 | 17.12.2014 | № 38-38/001-38/001/058/2015-2642/2 от 01.12.2015 (Собственность) |
| 20 | 2 | 38:06:080401:531 | 997 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 356,73293 | 17.12.2014 | № 38-38/001-38/001/058/2015-2639/2 от 09.12.2015 (Собственность) |
| 21 | 3 | 38:06:080401:562 | 1002 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 3,395207 | 18.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-2241/2 от 10.07.2015 (Собственность) |
| 22 | 3 | 38:06:080401:563 | 1003 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 14,819882 | 18.12.2014 | № 38-38/001-38/001/047/2015-2258/2 от 10.07.2015 (Собственность) |
| 23 | 3 | 38:06:080604:279 | 2000 | Для индивидуальной жилой застройки | Землепользование | Черемушка | 73,459974 | 29.10.2013 | № 38-38-01/140/2014-847 от 23.07.2014 (Собственность) |
| 24 | 3 | 38:06:080604:277 | 53200 | Для сельскохозяйственного производства | Землепользование | Черемушка | 7517,277576 | 29.10.2013 | № 38-38-01/167/2013-348 от 25.02.2014 (Собственность) |
| 25 | 4 | 38:06:080401:179 | 1970 | Для индивидуальной жилой застройки | Землепользование | Черемушка | 436,526200 | 27.03.2009 | № 38-38-01/195/2012-929 от 27.11.2012 (Собственность) |
| 26 | 4 | 38:06:080401:318 | 2000 | Для объектов жилой застройки | Землепользование | Черемушка | 199,064900 | 17.01.2012 | № 38-38-01/034/2012-497 от 28.04.2012 (Собственность) |
| 27 | 1 | 38:06:080103:31 | 2000 | под индивидуальное жилищное строительство | Землепользование | Ревякина | 833,786703 | 19.06.2013 | № 38-38/001-38/001/053/2016-5819/1 от 21.06.2016 (Собственность), документ - основание для возникновения права: постановление главы Ревякинского МО №250 от 29.09.2015 |
| 28 | 1 | 38:06:080103:155 | 1500 | Для индивидуальной жилой застройки | Землепользование | Ревякина | 453,51422 | 24.08.2020 | № 38:06:080103:155-38/115/2020-1 от 24.08.2020 (Собственность), земельный участок образован в результате раздела из земельного участка с кадастровым номером 38:06:080103:131, право собственности от 1998 года |
| 29 | 1 | 38:06:080103:17 | 2000 | Под индивидуальное жилищное строительство | Землепользование | Ревякина | 798,630209 | 27.02.2012 | № 38:06:080103:17-38/001/2018-2 от 18.05.2018 (Собственность), документ - основание для возникновения права: постановление Мэра Иркутского районного МО №2700 от 04.06.2012 |
| 30 | 2 | 38:06:080401:530 | 1000 | Для дачного строительства | Землепользование | Черемушка | 345,566217 | 17.12.2014 | № 38:06:080401:530-38/330/2019-2 от 10.06.2019 (Собственность), документ - основание для возникновения права: постановление Мэра Иркутского районного МО № 703 от 18.02.2015 |
| 31 |  | 38:06:080401:770 | 4000 | для ведения личного подсобного хозяйства | Землепользование | Черемушка | 74,098100 | 01.01.1997 | № 38:06:080401:770-38/127/2020-1 от 14.10.2020 (Собственность), документ-основание выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от 17.06.2020 |

Таблица 65

Перечень территорий, сведения о которых не содержатся в ЕГРН, находящиеся в границах населенных пунктов и пересекающие земли лесного фонда

| № | № контура на карте | № на карте | кадастровый квартал | Населенный пункт | Фактический адрес | Существующее использование | Ориентировочная S, пересечения С ЛФ, М.КВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 3 | 38:06:080103 | Ревякина |  | Проезды между огородами. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 413,47700 |
| 2 | 1 | 2 | 38:06:080103 | Ревякина |  | Частично природные территории и огороды. Зона застройки индивидуальными жилыми д | 1517,307800 |
| 3 | 1 | 1 | 38:06:080103 | Ревякина |  | Проезды между огородами. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 285,968800 |

# ГЛАВА III. Комплексная оценка территории. Охрана окружающей среды.

- Экологическое состояние территории.

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки территории и служит основой экологического обоснования и выбора приоритетных направлений использования, развития и реконструкции территорий, определяет условия и ограничения реализации проектов планировки и реконструкции.

Экологическое обоснование проектных решений территориального планирования направлено на охрану окружающей среды, рациональное природопользование, защиту здоровья населения и формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены рядом законов Российской Федерации: «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О недрах», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об экологической экспертизе», «Водным кодексом РФ», «Земельным кодексом РФ», «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (М., 1995 г.) и др.

В настоящем разделе рассматривается состояние различных компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, растительности, факторов физического воздействия.

- 1.1. Атмосферный воздух

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Ревякинского сельского поселения отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселений оказывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, котельные и печное отопление жилого сектора, выбросы автотранспорта. Перечень предприятий, расположенных в муниципальном образовании района, представлен в таблице 66.

Таблица 66

Перечень предприятий, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов

| № | Наименование предприятий | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | д. Ревякина |  |
|  | молочный завод ОАО «Сибирская Нива» | Производство и переработка молочной продукции, молочно-товарная ферма |
|  | АО «Сибирская Нива» | Коммунально-складская зона (гаражи, складские помещения) |
|  | д. Черёмушка |  |
|  | АО «Сибирская Нива» | Коммунально-складская зона |
|  | АО «Сибирская Нива» | Молочно-товарная ферма |
|  | ИП «Берг М.Л.» | Пекарня, конюшня |
|  | Котельная (муниципальная) в д. Черёмушка |  |

На большинстве предприятий Ревякинского МО отсутствует инвентаризация источников выбросов и проекты предельно-допустимых выбросов.

По данным Управления Росприроднадзора по Иркутской области информации об основных источниках загрязнения, расположенных на территории Ревякинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области не предоставлялось. Предприятиями, расположенными на территории Ревякинского муниципального образования Иркутского района Иркутской области отчеты 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» и 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировке и размещению отходов производства и потребления» не предоставлялись.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории всего Ревякинского муниципального образования Иркутского района не проводится, кроме предприятия ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство».

Таблица 67

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство» 
по площадке 10 Иркутский район, д. Черёмушка, ул. Кудинская

| № п/п | Наименование вредного (загрязняющего) вещества | Класс опасного (загрязн.) вещ-ва (I-IV) | Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) вещества в пределах утвержденных нормативов ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/г | с разбивкой по годам, т |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 301-Азота диоксид | III | 0,01850 | 0,34480 | 0,34480 | 0,34480 | 0,34480 | 0,34480 | 0,34480 |
| 4 | 304-Азота оксид | III | 0,00300 | 0,05600 | 0,05600 | 0,05600 | 0,05600 | 0,05600 | 0,05600 |
| 5 | 328-Кокосовые остатки | III | 0,04500 | 0,83370 | 0,83370 | 0,83370 | 0,83370 | 0,83370 | 0,83370 |
| 6 | 330-Серы диоксид | III | 0,38800 | 7,25300 | 7,25300 | 7,25300 | 7,25300 | 7,25300 | 7,25300 |
| 7 | 337-Углерода оксид | IV | 0,85500 | 15,9670 | 15,9670 | 15,9670 | 15,9670 | 15,9670 | 15,9670 |
| 9 | 703-Бенз(а)пирен; 3,4-Бензпирен | I | 0,00000 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 10 | 2908-Зола угольная | III | 0,15380 | 2,69453 | 2,69453 | 2,69453 | 2,69453 | 2,69453 | 2,69453 |
| 11 | 2909-Пыль угля | III | 0,00380 | 0,00380 | 0,00380 | 0,00380 | 0,00380 | 0,00380 | 0,00380 |
|  | Всего: |  | 1,46710 | 27,15286 | 27,15286 | 27,15286 | 27,15286 | 27,15286 | 27,15286 |

Учитывая виды деятельности предприятий района, кроме ОАО «Областное жилищно-коммунальное хозяйство», можно предположить, что ожидаемое воздействие на атмосферный воздух и, соответственно, на население поселков возможно от котельных, работающих на угле: в атмосфере близлежащих домов возможно наличие таких веществ, как пыль, диоксиды азота и серы, железо, медь, цинк.

Выводы:

- для большинства источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории МО Ревякинское Иркутского района, инвентаризации отсутствуют;

- состояние атмосферного воздуха на территории поселков МО Ревякинское Иркутского района не изучалось.

Рекомендации:

- требуется выявление приоритетных источников загрязнения.

- для уменьшения воздействия выбросов от котельных требуется их перевод на альтернативные виды топлива (газ).

- вынести вредные объекты агропромышленного комплекса из жилой застройки на промышленные площадки за пределами застройки.

- 1.2. Рельеф, гидрография и водные ресурсы

В орографическом отношении территория Ревякинского муниципального образования расположена на равнинной части в пределах юго-восточной области Среднесибирского плоскогорья. Среднесибирское плоскогорье в тектоническом отношении соответствует Сибирской платформе. Бассейн р. Куды относится к пониженной части, имеет меньшие высоты (481,0-515,4).

Территория по геоморфологическому районированию относится к Предсаянской впадине с равнинами и низкими плато. Относится к зоне слабой неотектонической активности.

Территория муниципального образования относится к области верхнеприангарской семигумидной равнин и плато. Ведущими процессами в современном рельефообразовании являются – русла и поймы рек. Морфологические изменения строения русла и поймы постоянно происходит под действием текучей воды. При эрозии ложа, а также в результате транспорта и аккумуляции наносов обуславливает развитие различных форм русел и руслового рельефа. Примером этого является меандрирование р. Куды, её притоков на территории всего муниципального образования.

Основным водным ресурсом Ревякинского МО Иркутского района является р. Куда.

Перечень и характеристика водных объектов, расположенных в пределах Ревякинского муниципального образования Иркутского района, представлен в таблице 68.

Таблица 68

Основные водные объекты

| На территории МО | В пределах населённых пунктов |
| --- | --- |
| Ревякинское МО |  |
| р. Куда р. Большой Кот р. Куяда | д. Черёмушка д. Ревякина д. Каштак д. Бургаз |

Река Куда имеет длину реки 226 км. Пойма ежегодно затапливается во время весеннего половодья и значительно реже во время летних паводков. Русло реки корытообразное, ясно выраженное, в межень имеет ширину 18-25 м. Дно и берега реки сложены песчано-галечными наносами. На берегах местами встречаются выходы супесей и суглинков. Глубина реки колеблется от 0,3 м в летнюю межень, до 3 м в весенний паводок. Зимой река перемерзает. Русло реки на всем протяжении сильно меандрирует – коэффициент извилистости  достигает 2. Скорости течения могут достигать 2 м/сек. в весенние паводки. Река питается в основном за счет атмосферных осадков, а также за счет немногочисленных притоков и подземных источников.

Гидрологический режим р. Куды на рассматриваемом участке изучен весьма слабо.

Внутригодовой ход уровней характеризуется весенним половодьем, значительными подъемами во время весенне-летних, летних и осенних паводков и низкой меженью в межпаводковый период, а также в конце осени.

Весенний подъем уровней начинается обычно в середине апреля, во время снеготаяния и начала таяния ледового покрова. В конце апреля вместе со снегом начинают выпадать дожди, увеличивающие интенсивность таяния снега. Снежный покров сходит быстро, в течение 5 – 10 дней, и бурное снеготаяние вызывает обильные паводки.

Максимальный уровень весеннего половодья наблюдается в середине апреля и обуславливается максимумом талых вод в бассейне. В этот период уровни могут подниматься до 270 – 340 см. над «0» водомерного поста. Летний период высокого стояния уровней приходится на середину и конец мая и продолжается до конца июля, а в отдельные годы захватывает и август. Период летних паводков характеризуется ливневым характером осадков. Подъем горизонта воды в летний период происходит часто внезапно и достигает большой интенсивности. Спад дождевых паводков происходит более медленно, чем подъем, особенно осенью, когда высокие уровни в значительной степени поддерживаются максимальным притоком в русло грунтовых вод.

Максимум летних паводков наблюдается в период с июня до сентября, наибольший подъем уровня может достигать 150-180 см над «0» водомерного поста. Спад уровней приурочен к концу осени, началу зимы, периоду истощения основных запасов грунтового питания, а также потерь воды на льдообразование. Понижение уровня к началу зимы становится более интенсивным и продолжается до установления ледового покрова. Минимальный предледоставный уровень наблюдается в октябре, по своей величине он близок к годовому минимуму или достигает его 7-19 см над «0» водомерного поста. В середине октября появляются забереги, а в конце октября - в начале ноября устанавливается прочный ледовый покров. Продолжительность периода между появлением первых устойчивых заберегов и датой ледостава находится в непосредственной зависимости от характера осени.

Остальные реки имеют в среднем ширину до 20 м, глубину до 1 м, скорость течения до 1,2 м/с.

Питание рек района смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках для данного района колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

Густота речной сети значительна (0,4-0,7 км/км²). Среднегодовая температура воды в реках около 5°С, а в июле поднимается до 16 °С.

Уровень воды в реках в период летних дождевых паводков (июль-август) и весеннего половодья поднимается на 2-3 м, что приносит немалый ущерб хозяйству района. Весенние паводки на малых реках непродолжительны (3-7 дней). Летние паводки могут длиться более 7 дней.

На основании Гидрологической изученности ресурсов поверхностных вод по Ангаре Ангаро-Енисейского района – т.16, выпуск 2, долины рек составляют по:

р. Большой Кот – 53км;

р. Куяда – 56км.

Выводы:

Водные объекты района принадлежат к Ангарскому бассейну. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются климатические, орографические и гидрогеологические условия территории.

Дефицит ресурсов характерен для бассейна р. Куды.

- 1.3. Поверхностные воды. Качество воды. Источники загрязнения

Качество воды водоемов в целом по муниципальному образованию в 2010 г. по сравнению с 2009 г. по микробиологическим показателям ухудшилось.

Р. Куда

Вода загрязняется сельскохозяйственными и хозяйственными сточными водами. Гидрохимические наблюдения проводили в двух пунктах, двух створах IV категории. В фоновом створе, расположенном 1,7 км выше села Ахины, наблюдалось превышение ПДК в среднегодовых значениях по органическим веществам (по ХПК) до 2 ПДК, железа общего – до 1,8 ПДК, меди – до 1,9 ПДК.

Максимальное содержание сульфатов в воде створа достигало 1,7 ПДК, органических веществ по ХПК – 4,4 ПДК, органических веществ по БПК-52,5 нормы, азота нитритного – 5,4 ПДК, железа общего – 6,1 ПДК, меди –3,2 ПДК, цинка – 1,1 ПДК, фенолы находились на уровне ПДК.

По сравнению с прошлым годом, когда качество воды характеризовалась как «загрязненная», 3 класс «а»; состояние загрязнённости вод створа ухудшилось. По комплексу показателей вода створа оценивалась 3 классом, разряд «б» и характеризовалась как «очень загрязненная».

В нижнем по течению реки створе, в 0,5 км ниже села Урик, среднегодовые концентрации органических веществ по ХПК превышали норму в 1,9 раза, железа общего - в 2,6 раза, меди - в 3,2 раза, фенолы находились на уровне ПДК. Максимальное содержание в воде органических веществ по ХПК достигало 3,4 ПДК, по БПК5 – 3 ПДК, сульфатов – 1,3 ПДК, азота нитритного – 1,2 ПДК, железа общего – 5,8 ПДК, меди – 5,1 ПДК, фенолов –2 ПДК. Вода створа оценивалась 3 классом, разряд «б», и характеризовалась как «очень загрязненная».

По результатам наблюдений 2010 г., река Куда в створах наблюдений 1,7 км выше с. Ахины и 0,5 км ниже с. Урик включена в приоритетный список водных объектов, требующих первоочередного осуществления водоохранных мероприятий.

Гидробиологические наблюдения проводили в двух створах: 2,7 км выше с. Ахины и 3,5 км ниже впадения р. Урик по фито-, зоопланктону (трижды за сезон) и зообентосу (один раз).

В межгодовой динамике наблюдалось уменьшение количественных характеристик альгоценоза для водотока в целом: численности - в 1,6 раза, биомассы – 1,8. Вышеназванные параметры зообентоса тоже снизились: в фоновом створе незначительно, в замыкающем - в 19,0 и 13,6 раза соответственно. Зоопланктон развит слабо.

В структуре бентоценоза створа 2,7 км выше с. Ахины в сравнении с прошлым годом отмечено снижение видового и группового разнообразия, доля личинок амфибиотических насекомых уменьшилась в 2 раза. Руководящий комплекс фитопланктона весь период исследования полидоминантный, преимущественно диатомовый. В мае и июле значительна роль сине-зеленых водорослей, сапрологический анализ дает высокие значения ИС.

В створе 3,5 км ниже впадения р. Урик средние по створу численность и биомасса фитопланктона в сравнении с фоном выросли в 3,4 и 1,6 раза, значения ИС аналогичны. В альгоценозе доминантный комплекс в июле включал 2 вида, в сентябре – 1, система в эти периоды была неустойчивой. В бентофауне вниз по водотоку произошло снижение средних величин численности (в 7,3 раза), биомассы (в 8,2 раза) и видового разнообразия (11 в.). По совокупности полученных данных по гидробиологии воды р. Куды в отчетном году отнесены в верхнем створе ко II-III классу, в замыкающем – III. По сравнению с прошлым годом качество вод в обоих створах ухудшилось на полкласса.

Качество воды остальных рек не контролируется. Можно предположить, что качество воды большинства рек Ревякинского муниципального образования может также соответствовать классу р. Куда. Загрязнение этих и других рек и ручьев обусловлено и неорганизованным поступлением талых и ливневых вод со всей территории водосбора, смывающих почву, органические и неорганические удобрения, переливы выгребов и т.д., при прохождении их через поселения, особенно с территорий строений, огородов и т.п., расположенных в водоохранных зонах этих рек.

Источниками загрязнения воды всех поверхностных вод муниципального образования являются и несанкционированные свалки ТБО на водосборных территориях, а также неорганизованный туризм, оставляющий мусор в водоохранных зонах.

Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод Ревякинского муниципального образования от загрязнения сточными водами, необходимо отметить, прежде всего, что это должна быть система мер, обеспечивающих такое состояние водоемов, которое позволит использовать их в санитарных интересах населения для водоснабжения и/или рекреации, а также сохранит за ними положительную роль в микроклимате населенных мест и в их архитектурном облике. Важными элементами этой системы являются водоотведение сточных вод и их обезвреживание.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных водных объектов», утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 10.09.2020 № 1391 и СанПиН 1.2.3685-1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

С этих позиций заслуживает внимания проблема водоотведение хозяйственно-фекальных и ливневых вод в сельских поселениях. В настоящее время, как правило, водоотведением хозяйственно-фекальных сточных вод в них охвачено до 30% общественного и жилого фондов поселений. Стоки в этих случаях отводятся в выгребные ямы, а оттуда спецавтотранспортом вывозятся на ближайшие КОС (канализационные очистные сооружения) или КНС (канализационные насосные станции). В большинстве поселений хозяйственно-фекальные сточные воды из выгребных ям общественных зданий и надворных уборных вывозятся на несанкционированные свалки ТБО, либо частным сектором на приусадебные участки.

Выгребные ямы представляют собой кирпичные колодцы глубиной до 2,5 м, при этом, весьма часто допускается нарушения их эксплуатации, в результате происходят переливы стоков, которые загрязняют не только близлежащие территории жилых массивов, но и попадают с потоками ливневых и поверхностных вод в реки и ручьи.

Что касается ливневой канализации, предназначенной для отведения дождевых и поверхностных стоков, то ее, как таковой, в населенных пунктах района вообще нет. В лучшем случае этот вид сточных вод по кюветам дорог отводится на рельеф местности и таким образом также служит источником загрязнения почвы и поверхностных водных объектов.

В целом совместный анализ имеющихся материалов позволяет рассмотреть 3 возможных варианта мероприятий по охране поверхностных вод Ревякинского муниципального образования от загрязнения сточными водами хозяйственно-фекального происхождения:

1. Водоотведение сточных вод в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения или КНС.

2. Строительство в каждом населенном пункте очистных сооружений биологической очистки с последующим обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения и хлорирования.

3. Комбинированный вариант может предусматривать строительство КОС в крупных населенных пунктах, а канализационные стоки из выгребных ям малых сел перекачиваются или вывозятся на эти КОС.

При этом навозосодержащие стоки независимо от выбранного варианта должны обязательно проходить очистку на локальных очистных сооружениях. В то же время важно учитывать, что эксплуатационные расходы при водоотведение сточных вод гораздо меньше, чем при вывозной системе.

СанПиН 1.2.3685-1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не допускает организованный сброс ливневых сточных вод в черте населенных мест, а отведение поверхностного стока с промплощадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и промышленных отходов. К отведению поверхностного стока в водные объекты предъявляются такие же требования, как к сточным водам.

В этой связи необходима разработка и строительство ливневой канализации в каждом населенном пункте района. При этом очистку ливневых стоков целесообразно производить также в каждом поселении на сооружениях, включающих механическую очистку, пруды искусственной и естественной аэрации, фильтры, обеззараживание с помощью бактерицидного облучения и хлорирования с последующим отведение очищенных сточных вод в водоемы. Качество очищенных стоков и условия их отведения в водные объекты должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Что касается ливневой канализации малых населенных пунктов, то она может выполняться по кюветам дорог с последующим прохождением механической очистки и отведением сточных вод за пределы населенных пунктов на рельеф местности.

Вообще, важно учитывать, что водоотведение является обязательным условием для широкого развития водопотребления, т.к. позволяет доводить водопотребление в канализованных населенных пунктах до норм, полностью удовлетворяющих требования поддержания личной и общественной гигиены. С другой стороны, водоотведение играет большую роль в профилактике заболеваемости кишечными инфекциями.

Выводы:

Воды поверхностных водоемов Ревякинского МО подвергаются воздействию преимущественно хозяйственно-фекальных и поверхностных (ливневых) сточных вод.

Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока атмосферных и талых вод служат источником загрязнения водных объектов и почвы.

Увеличение строительства, как жилых объектов, так и зон может привести к увеличению поступления талых и поверхностных (ливневых) вод, смывающих почву, органические и неорганические удобрения, переливы выгребных ям и т.д.

Рекомендации:

Для уменьшения воздействия требуется:

Строительство очистных сооружений.

Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах; организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации сельских поселений по неполной раздельной системе, согласно требованиям СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Ликвидация всех стихийных и несанкционированных свалок в прибрежной зоне р. Куда.

Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с сельских поселений, садоводств и мест отдыха туристов.

Проведение эколого-просветительной и разъяснительной работы с туристами и населением.

- 1.4. Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

Вопрос организации водоснабжения населенных пунктов Ревякинского МО Иркутского района, испытывающих дефицит в качественной питьевой воде, является актуальным. Сложность условий определяется отсутствием или небольшой мощностью зоны пресных подземных вод и неглубоким их залеганием (до 50-70 м), жестких солоноватых или железистых вод, приуроченных к юрским или кембрийским отложениям. Ранее предполагалось решить эту проблему путем сооружения водоводов, для чего в 70-80 годах были разведаны месторождения пресных подземных вод за пределами распространения солоноватых вод.

В новых экономических условиях из-за высокой стоимости протяженных водоводов к удаленным месторождениям от этого проекта пока отказались. В данном случае необходимо также учитывать, что сооружением скважин в сельских районах занимались организации СМУ «Водстрой», «Бурвод» и др., которые в силу своей специфики осуществляли бурение без учета гидрогеографических условий, с нарушением технологии, без специальных геофизических и гидрогеохимических исследований, в результате чего большинство скважин 
переуглублены и зачастую именно поэтому вскрывают некондиционные воды.

В настоящее время в Иркутской области предполагается решать проблему улучшения качества питьевой воды за счет установки водоочистки на водозаборных скважинах. При этом, чтобы избежать непроизводительных затрат, необходимо максимально использовать имеющийся потенциал эксплуатационных ресурсов пресных подземных вод. Для этого установке систем водоочистки должен предшествовать комплекс гидрогеологических работ 
(Гос. доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской области в 2006 году», Иркутск, 2008г.).

Около 80% населения района пользуется водой из подземных источников. По данным администрации районного муниципального образования анализ качества воды при заборе из подземных источников, в разводящей сети, из колонок, а также из колодцев за последние время не проводились.

Контроль качества воды проводится лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора и ИТЦ ГМС. Кроме того, в периоды высокого и низкого стояния уровней в течение года наблюдения за качественным и количественным состоянием подземных вод проводится ГФУГП «Иркутскгеология» на участках объектного мониторинга.

Большинство водозаборов подземных вод никем не учтено (в садоводческих кооперативах, фермерских хозяйствах, жилых домах).

Выводы:

- питьевой водой из подземных источников организованно снабжается значительная часть населённых пунктов Ревякинского МО Иркутского района.

- большинство водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения населения не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в части их содержания и эксплуатации:

- проекты зон санитарной охраны для водозаборных сооружений не разработаны. Территория поясов ЗСО скважин и колодцев не огорожена и не охраняется.

- большинство водозаборных сооружений находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии и требуют капитального ремонта.

- водоподготовка и обеззараживание воды не предусмотрены.

- на отдельных источниках не проводился химический и микробиологический анализ качества воды, некоторые не имеют документации.

Рекомендации:

- проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой;

- разработка решений по охране подземных вод района;

- разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

- капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм;

- продолжение мониторинга качества и режима подземных вод Ревякинского МО Иркутского района.

- 1.5. Растительность

Растительность тесно взаимодействует с абиотическими компонентами: водой, почвой, воздухом и участвует в поддержании равновесия всей геосистемы.

В структуре элементов природного комплекса растительность выполняет такие важные специфические для нее функции как санитарно-гигиенические, декоративно-планировочную и рекреационную, в итоге формируя экологическую среду для благоприятного проживания населения. Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной города», а в черте города – так называемыми «городскими лесами». Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы озеленения». В целом, эти три составляющие формируют, так называемый «зеленый фонд города» или другого поселения людей.

К сожалению, на протяжении длительного периода не проводились исследовательские работы по изучению и оценке состояния растительности даже в городских поселениях Иркутской области. Что касается сельских поселений, то работа в данном направлении не проводится вообще.

Воздействие антропогенной деятельности на сельскохозяйственные и садовые растения технические культуры и леса проявляется в нарушении их жизнедеятельности, развитии, заболеваемости, т.е. в конечном итоге на здоровье растений. Растительность может эффективно выполнять свое предназначение при условии ее достаточности для поселения, надлежащим за ней уходом и допустимой нагрузки антропогенного воздействия. Поэтому одним из интегральных показателей экологического благополучия объектов окружающей среды является состояние растительности.

Основными отрицательными факторами, воздействующими на состояние зеленых насаждений, являются:

а) загрязнения окружающей среды (воздух, водные объекты, почва);

б) изменения гидрологического режима (уровень и состав грунтовых вод);

в) рекреационная деятельность населения, сельское хозяйство (в основном вытаптывание).

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоценозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в сельских поселениях Иркутского района, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и, вследствие этого, их обеднение питательными веществами и слабую репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Этому может способствовать организованный и «дикий» туризм, массовый отдых местных жителей, перевыпас сельскохозяйственных животных в пригородных и зеленых зонах, недостаточный уровень агротехнических и лесовосстановительных работ и т.п.

Поэтому рекреационному прессингу на территориях сельских необходимо уделить должное внимание, и первым шагом в этом направлении должна стать разработка и внедрение соответствующих муниципальных программ.

Природно-климатические условия для развития растительности на территории характеризуются резкой континентальностью климата с четко выраженной сезонностью циркуляционных процессов. Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяются влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением атмосферного давления и активизацией циклонической деятельности.

Климат на территории резко континентальный с продолжительной холодной зимой и относительно жарким коротким летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет около -2,1 - -2,9°С. Зима холодная, малоснежная. Самый холодный месяц – январь, а самый тёплый – июль. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале–середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3–0,4м.

В конце февраля или начале марта бывают непродолжительные оттепели с повышением температуры до +4°С. Продолжительность безморозного периода около 100 дней.

Лето тёплое с преобладанием ясной погоды. Среднесуточная температура в июле +15,7 - +17,7˚С (абсолютный максимум +35˚С). Осадков в течение года выпадает немного (430 – 600мм), причём основная часть - в виде дождей; месяц больших осадков – июль.

В районе преобладают северо-западные ветры: Максимальные скорости ветра достигают 3,0-4,0 м/с. Зимой они меньше (1,5-3,0 м/с), что связано с антициклональным характером погоды в это время.

Зима длится с начала ноября по конец марта (145-150 дней). Среднесуточная температура в январе -21,5 - -22,9°С (абсолютный минимум -50°С). Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150– 60 дней.

Сумма осадков за год изменяется в среднем в пределах 460-540 мм с некоторым увеличением на наветренных склонах. Их основная часть (около 50%) выпадает с июня по август, а с декабря по март - всего 13%, их месячные суммы в холодный период не превышают 20 мм.

Выводы:

1. Основным фактором воздействия на растительность территорий населенных пунктов Ревякинского МО является сельское хозяйство, а также рекреационная нагрузка.

Рекомендации:

1. Для снижения прессинга на территориях сельских поселений необходимо разработать муниципальные программы, включающие мероприятия по устранению негативного влияния на растительность и меры по повышению ее репродуктивности.

2. При определении границ градостроительных ограничений на территории Ревякинского МО учитывать ареалы краснокнижных растений.

  - Земельные ресурсы и почвы

Категория земель - это часть земельного фонда, выделяемая по основному целево-

му назначению и имеющая определенный правовой режим.

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации, земли по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской области в 2020 году» в структуре земельного фонда Иркутской области, как и в предыдущие годы, преобладают земли категории лесного фонда 89,48% всей территории (69328,9 тыс. га).

На остальные 6 категорий приходится всего 10,52%, из них: на долю категории земель сельскохозяйственного назначения приходится всего 3,71% (2874,9 тыс. га), земли насе-

ленных пунктов 0,53% (413,1 тыс. га), 0,75% занимают земли промышленности и иного специального назначения (579,9 тыс. га) и 0,64% - земли запаса (493,9 тыс. га), на долю земель особо охраняемых территорий и объектов приходится 2,00% (1552,4 тыс. га), земли водного фонда составляют 2,89% (2241,5 тыс. га).

Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-климатическим признакам. Земельное угодье имеет определенное местоположение, замкнутость контура и площадь.

Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья.

Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. В их составе выделяются пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения.

Несельскохозяйственные угодья подразделяются на:

- земли под поверхностными водными объектами, включая болота;

- земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью;

- земли застройки;

- земли под дорогами;

- нарушенные земли;

- прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации).

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий.

Что касается качественного состояния земельного фонда, т.е. нарушенные земли и их рекультивация, важно отметить, что нарушенные земли – это земли под разрушенными постройками заброшенных сельских поселений, древесными валами из-под раскорчевок, под старыми силосными ямами и т.д.

В тоже время почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья населения.

Основными источниками поступления вредных веществ в почвы вокруг населенных пунктов являются газопылевые выбросы предприятий теплоэнергетики, в т.ч. котельных, домовых печей; транспортные артерии, площадки хранения золошлаков. Источниками загрязнения почв могут быть полигоны промышленных и твердых бытовых отходов, в т.ч. неорганизованные свалки, кладбища, скотомогильники. Кроме того, почва может при определенных условиях загрязняться (как это было уже указано в разделе «Поверхностные воды») сточными водами выгребов.

Одной из проблем Иркутской области остается загрязнение сельскохозяйственных земель пестицидами, почв – загрязнителями промышленного происхождения.

Анализ содержания пестицидов в сельхозугодьях Иркутской области ежегодно проводится Иркутским УГМС. По данным областной станции защиты растений, наиболее применяемыми в сельском хозяйстве пестицидами были гербициды - диаленсупер, чисталан, зенкор и раундап; протравители семян – фенорам-супер, витарос; фунгициды – татту.

По данным исследования почв Иркутской области службами Госсанэпиднадзора наибольший процент проб почв не соответствующих гигиеническим нормативам касался санитарно-химических показателей – 23,1% и микробиологических – 27,8%, что свидетельствует о недостаточном качестве санитарной очистки территорий. Мониторинг загрязнения почвы по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в Ревякинском МО Иркутского района не проводится.

Выводы:

Таким образом, совместный анализ материалов качественного состояния земель Ревякинского МО Иркутского района свидетельствует о том, что:

Содержание подвижных и валовых форм тяжелых металлов в почвах сельхозугодий Ревякинского МО Иркутского района находится в пределах гигиенических нормативов.

- 1.7. Санитарная очистка территории

Значительный уровень загрязнения почвы населенных пунктов Иркутской области связан с недостаточной организацией системы сбора и вывоза ТБО. Одним из экологических аспектов состояния земель является загрязнение и захламление промышленными и бытовыми отходами. Общепринятыми индикаторами влияния промышленно-бытовых отходов на окружающую среду считаются изменения физико-химического состава грунтовых и подземных вод в результате действия свалочного фильтрата. Фильтрат от стихийных свалок по своему составу является концентрированным высокоминерализованным стоком, загрязненным органическими веществами, преимущественно трудно окисляемыми, анионоактивными ПАВ, фосфатами, солями тяжелых металлов, фенолами и другими веществами. Отметим, что состав фильтрата и его влияние на почвы и водную среду требует специального изучения для каждого конкретного случая. На территории Иркутского района такие исследования не проводились за исключением изучения качества подземных вод в районе полигона ТБО «Александровский» в пригородной зоне г. Иркутска - установлено повышенное содержание нитритов, хлоридов и мышьяка.

Твердые бытовые отходы от Ревякинского муниципального образования складируются на полигоне ТБО г. Иркутска (МУП «Спецавтохозяйство»), вывоз осуществляет ООО «РТ-НЭО Иркутск».

Особенно остро стоит вопрос ликвидации неорганизованных свалок в водоохранных зонах, в т.ч. образующихся в результате отдыха неорганизованных туристов, количество которых с каждым годом все возрастает.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха.

Не менее важным источником образования отходов являются медучреждения здравоохранения. В результате деятельности лечебно-профилактических учреждений образуются отходы, отличающиеся по фракционному составу и степени опасности. По современной классификации все отходы объектов здравоохранения подразделяются по степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на 5 классов: «А» (неопасные отходы), «Б» опасные (рискованные) отходы, «В» – чрезвычайной опасные отходы, «Г» - отходы по составу близкие к промышленным и «Д» – радиоактивные отходы.

Организованный сбор в Ревякинском МО Иркутского района для временного хранения и транспортировки медицинских отходов состоит из следующих звеньев:

сбора отходов внутри медицинских учреждений;

транспортирование и перегрузка отходов в уличные контейнеры на территории лечебно-профилактических учреждений;

временного хранения отходов ЛПУ на территории лечебно-профилактических учреждений;

транспортирование отходов, в основном, на поселковую свалку.

Правила обращения с отходами и схема их удаления в каждом медицинском учреждении согласовывается с ТО ТУ Роспотребнадзора.

Лечебно-профилактические учреждения должны осуществлять сбор отходов классов «А», «Б» и «В» в одноразовые пакеты, контейнеры (емкости) разного цвета (отдельно для каждого класса опасности). Однако в связи с недостаточным финансированием на приобретение инвентаря и расходных материалов допускаются отступления от санитарных норм и правил (в практике используются бытовые полиэтиленовые пакеты, коробки, пластиковые бутылки и т.п.).

В режиме схемы обращения с медицинскими отходами использованные шприцы (класс «Б») после дезинфекции должны сдаваться по договорам специализированным учреждениями на переработку. В этом случае сбор и перевозка шприцев осуществляется транспортом перерабатывающих предприятий.

По данным Роспотребнадзора в Иркутской области в содержание первичных емкостей (контейнеров), их оборудование (герметичность крышек, возможность транспортировки, дезинфекции и т.п.) не отвечает действующим санитарным нормам. Не решен вопрос выделения специализированного транспорта для вывоза отходов медучреждений, повсеместно практикуется использование общегородских мусороперевозчиков, что санитарными правилами не допускается.

В системе ЛПУ муниципальных образований Иркутского района отсутствуют специализированные установки по термическому обеззараживанию медицинских отходов классов «Б» и «В». Практикуется вывоз отработанных игл (после обеззараживания, деформации) в твердых емкостях (пластиковые бутыли, картонные коробки) на полигоны ТБО.

Эпидемиологически опасные патологоанатомические и биологические отходы (органы, ткани и т.п.) медучреждений захораниваются в специально отведенных могилах в деревянных ящиках на поселковых кладбищах.

Транспортирование, обезвреживание и утилизация отходов класса «Г» (ртуть содержание приборы и оборудование, люминесцентные лампы) должны осуществляться на договорных началах со специализированным предприятием.

Из-за недостатка вспомогательных, подсобных и хозяйственных помещений актуальным остается вопрос кратковременного хранения медицинских отходов, круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов в ЛПУ.

Выводы:

- содержание подвижных и валовых форм тяжелых металлов в почвах сельхозугодий МО находится в пределах гигиенических нормативов.

- отсутствует система сбора и вывоза мусора.

- проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

- в населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

Рекомендации:

- разработка схемы санитарной очистки МО; организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- Оборудование во всех населенных пунктов контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Ликвидация несанкционированных свалок на побережье рек.

- Установка мусорных урн в общественных местах.

- Проведение разъяснительной работы с туристами.

С целью качественного улучшения и понижения устойчивости природных ландшафтов необходимо быстрейшее санирование территорий, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов.

Для успешного решения проблем медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений:

- организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов;

- создать межпоселковые центры по обеззараживанию отходов классов «Б» и «В» для территориально прилегающих ЛПУ и на их базе разместить малогабаритные установки по термическому уничтожению отходов.

## 1.7.1. Существующее положение

Ежегодно на территории Ревякинского МО образуется около 2,3 тыс. м³ твердых бытовых отходов (ТБО). Объем образования ТБО складывается из трех основных потоков: от жилого фонда, торговых организаций и промпредприятий и иных учреждений (общественных и коммерческих).

На территории Ревякинского МО свалка расположена на земельном участке 
с кадастровым номером 38:06:080604:301, находящемся 340 м северо-западнее 
д. Ревякина.

Организованный сбор в Ревякинском МО Иркутского района система сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов состоит из следующих звеньев:

- сбора отходов внутри медицинских учреждений;

- транспортирование и перегрузка отходов в уличные контейнеры на территории лечебно-профилактических учреждений;

- временного хранения отходов ЛПУ на территории лечебно-профилактических учреждений;

- транспортирование отходов, в основном, на поселковую свалку.

Правила обращения с отходами и схема их удаления в каждом медицинском учреждении согласовывается с ТУ Роспотребнадзора.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области утверждена приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 7 декабря 2021 года № 77-мпр «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области   от   29   декабря   2017   года  № 43-мпр».

На территории Иркутского района отсутствуют мусороперерабатывающие и мусоросортировочные комплексы, мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции и мусоросортировочные заводы.

Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Действующий скотомогильник расположен на площадке полигона ТБО на 5 км Александровского тракта в Иркутском районе, эксплуатируется с 2008 года.

## 1.7.2. Проектное решение

Планируемые для размещения объекты в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области.

Предусматриваемая проектом Генерального плана система и организация работ по санитарной очистке территории остается планово-регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

В задачу санитарной очистки входят сбор, удаление, обезвреживание и переработка ТБО от всех зданий и сооружений города, а также выполнение работ по уличной летней и зимней уборке в целях обеспечения чистоты и безопасности движения.

Для определения необходимого объема работ, транспортных средств и сооружений использованы рекомендательные нормативы СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированы по этапам развития города.

Годовая удельная норма накопления на одного жителя в год принимается в соответствии с нормативом накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28.06.2019 № 58-28-мпр:

- на 1 очередь –1,56 м³/год;

- на расчетный срок – 1,56 м³/год.

Уличный смет на 1 очередь и расчетный срок – 15 кг (20 л) с 1 м2 твердых покрытий улиц, дорог, проездов и тротуаров.

Таблица 69

Ориентировочное количество бытовых отходов

|  | Виды отходов | Кол-во жителей тыс. чел 1 очер./расч. срок | Годовое накопление отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. м³ 1 очер./расч. срок |
| 1 | ТБО | 3,4/4,7 | 5,304/7,332 |
| 2 | Крупногабаритные отходы (5%) |  | 0,265/0,366 |
| 3 | Уличный смет |  | 12,5/13,3 |
| 4 | 10% неучтенные отходы |  | 1,806/2,099 |
|  | Итого: |  | 19,875/23,097 |

Примечание: Общая площадь улично-дорожной сети, подлежащей уборке

на 1 очередь –   422,6  – а/д  тыс.м2,  202,8 - тротуары

на расчетный срок –  447,7 – а/д тыс.м2,    216,0  - тротуары

Сбор бытовых отходов производится в соответствие с санитарными требованиями. Для сбора и удаления ТБО предусматривается использование системы несменяемых сборников (металлические контейнеры емкостью 0,75 м3).

Вывоз отходов намечается специальным мусоровозным транспортом из расчета  20 машин на 100 тыс. чел., уборочные – 60 машин на 1 млн. м2 покрытия, малогабаритные тротуароуборочные – 25 машин на 1 млн. м² покрытия, ассенизационные – 20 машин на 100 тыс. чел.

Таблица 70

Ориентировочное количество транспортных средств

|  | Наименование | Ед.изм. | количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Мусоровозы | Маш. | 1 | 1 |
| 2 | Уборочные (поливомоечные) Подметально-уборочные, снегопогрузчики и т.д. | Маш. | 25 | 27 |
| 3 | Малогабаритные тротуароуборочные | Маш. | 5 | 5 |
| 4 | Ассенизационные | Маш. | 1 | 1 |

Уличная уборка в периоды с положительной температурой должна предусматривать подметание, полив и мойку улиц. В периоды с отрицательной температурой предусматриваются мероприятия по вывозу снега на свалку и обеспечению безопасности движения.

В соответствии с положениями Территориальной схемы обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области, утвержденной приказом ресурсов и экологии Иркутской области от 7 декабря 2021 года № 77-мпр «О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области   от   29   декабря   2017   года  № 43-мпр», предусматривается ликвидация свалки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 38:06:080604:301.

Сбор и удаление отходов предусматривается по системе непосредственного сбора ТБО мусоровозным транспортом, вывоз осуществляет ООО «РТ-НЭО Иркутск».

Размещение отходов Ревякинского МО предусматривается на полигоне Полигон ТБО МУП «Спецавтохозяйство» (в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114), расположенный 5-й км Александровского тракта, кад. номер 38:06:111418:13247.

- 1.8. Физические факторы окружающей среды

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека, относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

- 1.8.1. Электромагнитное загрязнение

Электроснабжение потребителей Ревякинского МО осуществляется от ПС «Черёмушка» 35/10кВ, связанной по ВЛ35кВ с ПС «Усть-Орда» 110/35/10кВ. Обе подстанции находятся в собственности ВЭС ОАО «ИЭСК».

По территории проходят только 10 ВЛ.

К сожалению, данные, характеризующие электромагнитные поля на территориях сельских поселений, отсутствуют, что не позволяет дать им эколого-гигиеническую оценку как источников загрязнения атмосферы.

Электромагнитные поля (ЭМП). Источниками электромагнитных полей являются различная радиопередающая аппаратура (вещательные и телевизионные передатчики), антенные коммутаторы, разделительные высокочастотные фильтры, антенные системы, различные промышленные установки, снабженные высокочастотными (ВЧ), ультровысокочастотными (УВЧ) и сверхвысокочастотными (СВЧ) генераторами. Такое интенсивное применение радиоволн превратило ЭМП радиочастот в один из физических факторов окружающей среды, активно действующих на организм человека.

В населенных местах влияние ЭМП может проявиться в случаях близкого расположения жилой зоны к радиостанциям, телевизионным центрам, ретрансляторам и их антенным устройствам, локаторным установкам и другим техническим средствам, излучающим радиоволны и создающим ЭМП.

К факторам электромагнитной природы, находящимся в диапазоне частот от 0 до 300 ГГц, и потенциально опасным для здоровья человека относят гипогеомагнитные поля, постоянные электрические и магнитные поля, переменные ЭМП в диапазоне частот от 1 ГЦ до 300 ГГц, в котором особо выделяют электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМП ПЧ) 50/60 Гц и электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) от 10 кГц до 300 ГГц.

Электростатическое поле (ЭСП) отмечается часто в бытовых условиях при использовании тканей из волокон с высокими диэлектрическими свойствами, эксплуатации персональных ЭВМ, при применении установок для ионизации воздушного пространства и т.д.

Источниками постоянного магнитного поля (ПМП) в быту могут быть средства электротранспорта (поезда метрополитена, железной дороги, трамвай), физиотерапевтическая аппаратура или диагностическое оборудование (установки ядерного магнитного резонанса).

Источниками ЭМП ПЧ являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередач, распределительные устройства и др.), электротранспорт, различные типы бытового электрооборудования.

Источником электромагнитной энергии радиочастотного и микроволнового диапазонов в окружающей среде служат антенные системы радиолокационных станций, радио– и телерадиостанций, в т.ч. систем мобильной связи, а также физиотерапевтические аппараты и персональные ЭВМ. Особо нужно выделить сотовую связь, поскольку в руки потребителя попал мощный источник ЭМП, который с помощью антенны не только осуществляет связь и передает информацию (полезный эффект), но и производит облучение самого потребителя (опасный эффект).

В таблице 71 приведены основные величины, характеризующие ЭМП и единицы их измерения.

Таблица 71

Величины, характеризующие электромагнитное поле

| Величина | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |
| Напряженность электрического поля | Вольт на метр | В/м |
| Электрическая индукция | Кулон на квадратный метр | Кл/м2 |
| Напряженность магнитного поля | Ампер на метр | А/м |
| Магнитная индукция | Тесла | Тл |
| Плотность тока | Ампер на квадратный метр | А/м2 |
| Сила тока | Ампер | А |
| Электрический заряд | Кулон | Кл |
| Электрическое напряжение | Вольт | В |
| Плотность потока энергии электромагнитного поля | Ватт на квадратный метр | Вт/м2 |

Классификация радиоволн ЭМП в населенных местах приведена в таблице 72.

Таблица 72

Классификация радиоволн, применяемая в санитарно-гигиенической практике (санитарные нормы и правила размещения радиотелевизионных и 
радиолокационных станций, №1823-78)

| Основной термин | Международная классификация |  | Классификация, используемая в практике гигиенического нормирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование диапазона |  |  |  |
|  | Параллельный термин и границы диапазона |  |  |  |
|  | Радиочастот | Радиоволн | Наименование и границы диапазона радиочастот | Наименование и границы диапазона радиоволн |
| 5-й диапазон | Низкие частоты (НЧ) 30-300 кГц | Километровые волны 10-1 км |  | Длинные волны 3-1 км |
| 6-й диапазон | Средние частоты (СЧ) 0,3-3 МГц | Гектометровые волны 1-0,1 км | Высокие частоты (ВЧ)100 кГц-300 МГц | Средние волны 1-0,1 м |
| 7-й диапазон | Высокие частоты (ВЧ)3-30 МГц | Декаметровые волны 100-10 м |  | Короткие волны 100-10м |
| 8-й диапазон | Очень высокие частоты (ОВЧ)) | Метровые волны 10-1 м | Ультравысокие частоты (УВЧ) | Ультракороткие волны 10-1 м |
| 9-й диапазон | Ультра высокие частоты (УВЧ) 0,3-3 ГГц | Дециметровые волны |  | Дециметровые волны 10-1 м |
| 10-й диапазон | Сверхвысокие частоты (СВЧ) 3-30 ГГц | Сантиметровые волны | Сверхвысокие частоты | Сантиметровые волны 10-1 см |
| 11-й диапазон | Крайне высокие частоты (КВЧ) 30-300 ГГ | Миллиметровые волны 10 -1 мм |  | Миллиметровые волны 10-1 мм |

Примечание. Диапазоны 1-4 для целей вещания не используются.

В диапазоне длинных (5-й диапазон), средних (6-й диапазон), коротких (7-й диапазон) и частично УКВ (8-й диапазон) работают станции радиовещания и радиосвязи; в диапазоне ультракоротких волн (8-й диапазон) – телецентры и телевизионные ретрансляторы; в диапазонах 8й,9й,10й и 11й – радиолокационные станции, системы радионавигации и радиоастрономии.

Телецентры и телевизионные ретрансляторы оснащаются передатчиками:

- малой мощности – до5/2,5 кВт*

- средней мощности – до 25/7,5 кВт

- большой мощности – 50/15 кВт и выше.

* Примечание: В числителе – мощность передатчика канала изображения,

в знаменателе  - мощность передатчика канала звукового сопровождения.

В основе гигиенических норм и правил внепроизводственных воздействий ЭМП заложен принцип, в соответствии с которым безопасным для человека является предельно-допустимый уровень (ПДУ) ЭМП. ПДУ – уровень воздействия фактора, который не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в настоящее время или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Систематическое воздействие электромагнитного поля радиоволн с уровнями, превышающими допустимые, может вызывать изменения в центральной нервной системе, сердечно-сосудистой, эндокринной и других системах организма человека. С целью предупреждения неблагоприятного действия ЭМП радиоволн на население устанавливаются предельно-допустимые уровни этого фактора для населения и гигиенические требования к размещению передающих радиообъектов (СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» и др.).

Рассматривая ЭМП радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ЭМП РЧ ПРТО), важно отметить, что, согласно п.2.1. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03, оценка воздействия этого вида физического фактора на население осуществляется:

- в диапазоне частот 30 кГц-300МГц – по эффективным значениям напряженности электрического поля (ξ), В/т;

- в диапазоне частот 300 МГц-300ГГц – по средним значениям плотности потока энергии (ППЭ), мкВт/см2.

Уровни ЭМП, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего ЭМП РЧ, не должны превышать ПДУ, указанных в таблице 1.20 - с учетом вторичного излучения. Причем эти нормативы распространяются также на другие источники ЭМП РЧ.

Таблица 73

Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30кГц-300ГГц для населения (СанПиН 2.1.8.12.2.4.1383-03)

| Диапазон частот | 30-300 кГц | 0,3-3МГц | 3-30МГц | 30-300МГц | 0,3-300ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, ξ (В/м) |  |  |  | Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2) |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3* | 10 25** |

* - кроме средств радио и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5-108;174-230 МГц);

** - для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Примечание. Диапазоны, приведенные в таблице 6, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

При одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

i=12Еi12≤ЕПДУ

i=1пППЭi≤ППЭПДУ

где: Е – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП  i под

i-  тым номером;

ППЭ – плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП i под

i-  тым номером;

Епду – ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

ППЭпду – ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n – количество источников ЭМП.

При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

J=1m(ξсумм.JξПДУJ)2+k=1q(ППЭсумм.кППЭПДУr)≤1

где: ξсумм.J – суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками             ЭМП j-того нормируемого диапазона;

ξПДУj – ПДУ напряженности электрического поля j-того нормируемого диапазона;

ППЭсумм.К – суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП к-го нормируемого диапазона;

m – количество диапазонов, для которых нормируется ξ;

q - количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. Границы СЗЗ определяются на высоте 2м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2м уровни ЭМП превышают ПДУ.

Внешняя граница зоны ограничения определяются по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.д.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промплощадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным путем и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.

Электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМП ПЧ) являются частью сверхнизкочастотного диапазона радиочастного спектра, наиболее распространенного как в производственных условиях, так и в условиях быта. Диапазон промышленной частоты представлен в нашей стране частотой 50 Гц. Основными источниками ЭМП ПЧ являются различные типы производственного и бытового электрооборудования переменного тока, в первую очередь, подстанции и воздушные линии электропередачи сверхвысоко напряжения. Поскольку соответствующая частоте 50 Гц длина волны составляет 6000 км, человек подвергается воздействию фактора в ближней зоне и в этой связи гигиеническая оценка ЭМП ПЧ осуществляется раздельно по электрическому и магнитному полям (ЭП и МП ПЧ).

Нормируемым параметром ЭП является напряженность, которая оценивается в киловольтах на метр (кВ/м), МП – магнитная индукция или напряженность магнитного поля, измеряемые соответственно в Милли- или микротеслах (мТл, мкТл) и амперах или килоамперах на метр (А/м, кА/м).

ПДУ напряженности ЭП 50Гц, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока напряжением 330 кВ и выше, в зависимости от условий воздействия, согласно СНиП 2971-84, и от возможного времени пребывания населения составляют от 0,5 кВ/м внутри жилых зданий и сооружений и 1 кВ/м – на территории жило й застройки и до 20 кВ/м – в труднодоступных местностях.

До недавнего времени в РФ отсутствовали гигиенические нормы на МП частоты 50Гц. В настоящее время имеется временный норматив, указанный в СанПиН 2.1.2.1002-00. Предложены два нормативных значения для МП: внутри жилых помещений и на территории жилой застройки, которые составляют, соответственно, 10 и 50 мкТл. В настоящее время ведутся исследовательские работы по созданию научно обоснованных ПДУ МП для населения.

Для решения вопросов исключения неблагоприятного влияния на человека ЭМП ПЧ используются три основных принципа, принятых в гигиенической практике: защита временем, защита расстоянием и защита с помощью использования коллективных или индивидуальных средств защиты.

Для населения профилактика неблагоприятного влияния воздействия ЭМП ПЧ обеспечивается наряду с дифференцированным ПДУ, в зависимости от типа территории (селитебная, часто, редко посещаемая), что является проявлением обеспечения защиты человека за счет ограничения времени экспозиции, преимущественно за счет реализации принципов защиты расстоянием.

Для ВЛ сверхвысокого напряжения (СВН) различного класса устанавливаются возрастающие размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ).

СЗЗ воздушной линии является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 В/м. Размеры СЗЗ зависят от напряжения тока, передаваемого по высоковольтной линии, и колеблются от 20 до 55 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к направлению трассы высоковольтной линии.

В пределах СЗЗ высоковольтных линий запрещается размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для стоянок и остановок всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов. Расстояние трассы высоковольтной линии от границы населенных пунктов должно быть не меньше 250-300м в зависимости от напряжения передаваемого тока.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых по обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов при напряжении 35, 110 и 220 кВ составляют соответственно 15,20 и 25 м, что в натуре выдержано не повсеместно.

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.

В пределах охранной зоны подземных кабельных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается проводить строительные и земляные работы, а также планировку грунта с помощью землеройных машин.

1.8.2. Акустическое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Шум оказывает раздражающее действие на людей. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной либо полной глухоте.

Причиной шума в населенных пунктах могут служить предприятия различных отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его доля составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях сельских населенных пунктов являются автомобильный и воздушный транспорт, а также сельскохозяйственная техника.

Транспортный автомобильный поток проходит, в основном, по центральным магистралям вдоль малоэтажной жилой застройки.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60дБА) – в ночное.

Расстояние от бровки автомобильных дорог до застройки принимается не менее 100 м, для дорог IV категории – 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в сельских населенных пунктов соблюдено не повсеместно.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Следует отметить, что предельные значения шума от автомобильного транспорта в зависимости от мощности двигателя составляют 74–80 дБА.

Шумовая карта для сел и поселков не разрабатывалась. Измерения шума в районе жилой застройки, прилегающей к автомагистралям, не проводились. Возможность транспорта оказывать неблагоприятное воздействие на население обусловлено также и отсутствием на большинстве улиц надлежащих полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог, особенно центральных автомагистралей.

В этой связи центральные автомагистрали, проходящие через сельские населенные пункты, использовать для грузовых перевозок нецелесообразно с эколого-гигиенических позиций. Это обстоятельство необходимо учитывать при формировании потоков грузового автотранспорта.

Неблагоприятно действуют на людей и вибрационные нагрузки. Колебания частотой менее 20 Гц, могут явиться причиной сердечных приступов, провоцировать явление резонанса системы кровообращения, вызывать ощущение усталости, головокружения, нарушение зрения. Повышенная нервозность жителей, как считают некоторые специалисты, есть результат инфразвукового излучения, даже слабовыраженного.

Вибрация также служит более быстрому износу и разрушению зданий и сооружений, отрицательно влияет на наиболее точные технологические процессы.

При расположении жилых домов и зданий культурно–бытового назначения в пределах промышленно–технических зон, где применяются машины и механизмы, создающие динамические нагрузки, вибрация распространяется по грунтовому массиву в жилой район.

Кроме того, население может испытывать неблагоприятное влияние шума и вибрации в случаях нарушения правил расположения и монтажа холодильного и технологического оборудования предприятий торговли и общественного питания, которые встроены в жилые здания.

Оценка допустимого вибрационного воздействия на территории Ревякинского МО не проводилась. В целом для борьбы с шумом эффективно строительство шумозащитных экранов, расширение транспортных магистралей и посадок деревьев, снижающих уровень шума. При невозможности использования таких мер наиболее приемлемыми решениями проблемы является снижение потока транспортных средств, особенно грузовых, снижение собственных шумов транспортных средств, применение в зданиях, выходящих на наиболее оживленные магистрали, шумопоглощающих материалов, применение в них тройного остекления, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

1.8.3. Радиационная обстановка на территории Ревякинского МО

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» от 05.12.1995 в целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население Иркутской области продолжается работа по радиационно-гигиенической паспортизации. В рамках Единой государственной системы учета и контроля доз (ЕСКИД) осуществляется оценка доз облучения населения от всех основных источников ионизирующего излучения. На сегодняшний день обеспечено участие в радиационно-гигиенической паспортизации практически всех объектов, использующих в деятельности источники ионизирующего излучения на территории области (96,8 % в 2009 г. до 97,9 % в 2010 г.).

Деятельностью в области использования источников ионизирующего излучения на территории области занимается 238 организаций.

Таблица 74

Общее количество объектов, использующих источники ионизирующего излучения в Иркутской области

| ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат» | 1 |
| --- | --- |
| Иркутское отделение филиала ФГУП «РосРАО» | 1 |
| Промышленные предприятия | 55 |
| НИИ и учебные заведения | 6 |
| Геологические | 3 |
| Медицинские учреждения | 202 |
| в них рентгенодиагностических и флюорографических кабинетов | 515 |
| радиологических отделений | 5 |
| Прочие | 6 |

* в форме 26-07 указывалось 322 объектов, с учетом 48 воздушных транспортных средств (самолеты, вертолеты)

Деятельностью, связанной с использованием источников ионизирующего излучения, в 2010 г. было занято (без персонала ФГУП «АЭХК») 1523 человека персонала группы «А», группы «Б» 396 человек. По сравнению с данными 2009 г. в Иркутской области произошло незначительное увеличение персонала, в связи с изменением общего количества учреждений, использующих источники ионизирующего излучения.

Таблица 75

Распределение персонала группы «А» и группы «Б» по объектам, 
использующих в деятельности источники ионизирующего излучения

|  | Персонал группы «А» | Персонал группы «Б» |
| --- | --- | --- |
| Промышленная группа, в т.ч. геологи | 338 | 71 |
| НИИ и учебные заведения | 53 | 7 |
| Медицинские работники | 1065 | 222 |
| Прочие | 67 | 96 |
| Всего персонал | 1523 | 396 |

На все объекты оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие условий работы с источниками ионизирующего излучения, радиационная защита объектов и персонала соответствует требованиям НРБ–99/2009, ОСПОРБ–99/2010. Объекты, использующие радиоактивные источники имеют лицензии Сибирского межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области заканчивается проведение работы по лицензированию деятельности, связанной с использованием источников генерируемого (рентгеновского) излучения.

За период с 2006-2010 гг. всего было выдано 245 лицензий на деятельность, связанную с использованием источников генерируемого излучения (в 2006 г. выдано 45 лицензий; 2007 г. – 99, в 2008 г – 46; 2009 г. – 22; 2010 г. – 33). Общий процент охвата лицензированием в 2010 г. составил 97,8 %.

Ежегодно Управление и ФГУЗ принимают участие в радиологических советах при Губернаторе Иркутской области, на которых рассматривается и утверждается «Радиационно-гигиенический паспорт территории Иркутской области», обсуждаются вопросы финансирования работ по ведению Радиационно-гигиенического паспорта области и ограничению облучения населения области от природных источников излучения, а так же ряд других вопросов, касающихся радиационной обстановки на территории области.

В 2010 г. на радиоэкологическом совете при губернаторе Иркутской области рассматривались вопросы для внесения в долгосрочную целевую программу «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», наиболее важными из которых явились:

Паспортизация источников и сетей централизованного и хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципальных образований Иркутской области по показателям радиационной безопасности.

Мониторинг радиационной обстановки в местах подземных ядерных взрывов на территории Иркутской области.

- Радиоэкологическое обследование мест бывшего размещения расформированных в 1990-2000 годах воинских частей на территории Иркутской области.

- Организация учета и контроля радиационных веществ и отходов на территории Иркутской области.

Ведение Радиационно-гигиенического паспорта Иркутской области.

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с Министерством здравоохранения Иркутской области проведена коллегия по состоянию радиационной безопасности и соблюдению требований радиационной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения, в котором отражены проблемные моменты, касающиеся соблюдению требований радиационной безопасности в областных государственных лечебных учреждениях. В связи с чем продолжается реализация Концепции развития здравоохранения Иркутской области, разработанной в перспективе до 2012 г. в части обеспечения радиационной безопасности.

Геологическими особенностями строения земной коры Иркутской области обусловлено высокое содержание радона в жилых и общественных зданиях в населенных пунктах Южного Прибайкалья - Иркутском, Слюдянском районах, Усть-Ордынском Бурятском национальном округе, в ряде населенных мест на севере области – Киренском, Усть-Кутском и других районах. Содержание радона превышает 400 Бк/м², достигая в отдельных одноэтажных деревянных зданиях 850 Бк/м².

Проблема требует дальнейшего углубленного изучения и адекватных мероприятий, однако, в связи с отсутствием финансирования, эти работы с 2002 г. целенаправленно не проводились.

Силами аккредитованной лаборатории ГОУ ВПО Иркутский государственный технический университет была проведена работа и подготовлен Информационный отчет по результатам работы «Разработка комплекса мероприятий по радоновой безопасности на территории города Иркутска», выполненной по заказу администрации г. Иркутска.

В 2010 г. продолжена работа по ограничению облучения населения природными источниками.

Облучение населения природными источниками ионизирующего излучения формируется за счет природных радионуклидов, содержащихся в среде обитания людей (строительные материалы, воздух, почва и прочее) и вносит наибольший вклад в дозу облучения населения Иркутской области (84,0%).

По многолетним наблюдениям, удельная плотность загрязнения почвы долгоживущими радионуклидами глобального происхождения, в среднем по области составляет по стронцию – 90-0,38 кБк/м², по цезию – 137-0,68 кБк/м².

В районах Южного Прибайкалья и северных территорий выявлены населенные пункты, в которых содержание радионуклидов цезия – 137 и стронция – 90 в почве выше средних областных значений в 2-3 раза, что связывается с локальными выпадениями от ядерных взрывов на Семипалатинском и Новоземельском полигонах. Радиационная обстановка в этих населенных пунктах в целом не отличается от таковой на территории области, содержание радионуклидов в источниках питьевого водоснабжения и продукции сельского хозяйства ниже допустимых норм. В 2003 г. проводилась работа по изучению последствий радиационного воздействия на население Иркутской области ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне, однако, в связи с многолетним отсутствием финансирования, дальнейшие работы по изучению последствий не проводились.

Средние значения мощности излучения на открытой местности и внутри помещений за 2006-2010 гг. приведены в таблице 76.

Таблица 76

Средние значения мощности дозы внешнего гамма-излучения в населенных пунктах Иркутской области мкЗв/час

| Условия измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На открытой местности | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Внутри помещений | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,18 |

Различия между средними значениями, полученными на открытой местности и внутри помещений, объясняются дополнительным вкладом излучения от естественных радионуклидов внутри помещений, содержащихся в строительных материалах и присутствием дочерних продуктов распада радона.

За последние годы более 97% вновь вводимых в эксплуатацию зданий соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию радона в воздухе помещений. Чему, несомненно, способствовали проводимые в полном объеме радиационный контроль земельных участков под строительство и своевременное применение необходимых инженерно-строительных мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность объектов строительства.

В 2010 году была исследована 121 проба строительных материалов, против 239 проб в 2009 г. Исследовано 157 проб продукции лесного хозяйства.

Таблица 77

Распределение по классам строительных материалов, используемых на территории Иркутской области в 2006-2010 гг.

| Годы | Число исследованных проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного производства |  |  |  | привозимых из других территорий |  |  |  | импортируемых |  |  |  |
|  | всего | из них класса |  |  | всего | из них класса |  |  | всего | из них класса |  |  |
|  |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |
| 2006 | 104 | 104 | - | - | 7 | 7 | - | - | 285 | 232 | 53 | - |
| 2007 | 124 | 123 | 1 |  | 40 | 40 |  |  | 542 | 398 | 144 |  |
| 2008 | 49 | 45 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | 517 | 431 | 86 | - |
| 2009 | 74 | 73 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 163 | 156 | 7 |  |
| 2010 | 46 | 38 | 8 | - | 6 | 6 | - | - | 69 | 62 | 7 | - |

По удельной активности местный строительный материал в основном относится к I классу, однако, в период с 2006-2010 гг. при проведении исследований выявлено 14 проб строительных материалов, относящихся ко II классу, на их использование введены ограничения.

Среднее значение эффективной удельной активности радионуклидов в минеральном сырье в 2010 году составили 148 Бк/кг, в 2009 г.-166 Бк/кг. За 5 лет зарегистрировано 297 случаев завоза строительных материалов импортного производства с активностью, превышающей норматив I класса. На их использование введены ограничения.

Особенностью радиационной обстановки в Иркутской области являются наличие потенциально опасных радиационных объектов:

- ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат» Минатома РФ;

- Филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Оба объекта на протяжении всего периода их эксплуатации не имели аварийных ситуаций, которые привели бы к загрязнению окружающей среды, существенного влияния на радиационную обстановку в области не оказывают. Проводятся различные мероприятия по улучшению радиационной обстановки, улучшению условий труда на перечисленных предприятиях.

В июле 2010 г. Филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» перешел в ведомство Федерального медико-биологического агентства.

На территории области в Усть-Ордынском Бурятском национальном округе и в Усть-Кутском районе имеются два участка подземных ядерных взрывов в мирных целях.

На территории области проводится мониторинг показателей радиационной безопасности пищевой продукции, осуществляемый ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и его филиалами в городах и районах, ФГУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», Филиалом «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

За 2010 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области исследовано 3001 проба пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ. В период 2006-2010 гг. превышения гигиенических нормативов содержания техногенных радионуклидов в пищевой продукции зарегистрировано не было.

Таблица 78

Средняя удельная активность пищевой продукции Иркутской области (Бк/кг).

| Продукция | ДУ | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная активность цезия - 137 |  |  |  |  |  |  |
| молоко | 50 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
| мясо | 160 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 |
| картофель и корнеплоды | 320 | 7,6 | 9,0 | 8,7 | 3,8 | 4,5 |
| хлеб | 40 | 5,4 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 5,6 |
| Удельная активность стронция – 90 |  |  |  |  |  |  |
| молоко | 25 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,0 |
| мясо | 50 | 0,72 | 0,6 | 0,9 | 0,83 | 0,88 |
| картофель и корнеплоды | 60 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 4,3 | 3,9 |
| хлеб | 70 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,6 |

Анализ проб показывает, что пищевая продукция, как местная, так и ввозимая на территорию Иркутской области, безопасна по радиационным характеристикам.

Анализ данных исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения показывает, что превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов на территории Иркутской области не зарегистрировано.

В 2010 г. имеют место 18 случаев превышения критериев первичной оценки питьевой воды по удельной суммарной альфа-активности, как правило, в пробах воды из подземных источников водоснабжения, которые обусловлены содержанием природных радионуклидов.

Для дальнейшей оценки соответствия воды требованиям радиационной безопасности проводились ее исследования на определение изотопного состава. Регистрировались незначительные превышения уровней вмешательства по удельной активности радона-222. Проведено исследование 21 пробы воды на определение Радона-222, из них было выявлено 2 пробы с превышением норматива 60.0 Бк/кг.

Проб питьевой воды с содержанием радионуклидов, создающих эффективную дозу более 1 м³в/год, и требующей проведения защитных мероприятий в безотлагательном порядке, не зарегистрировано.

Таблица 79

Динамика исследований проб воды на содержание радионуклидов

| Год | Число исследованных проб воды источников хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения |  | Число исследованных проб воды в местах водопользования населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них превышающие уровни суммарной альфа-, бета-активности | всего | Из них превышающие уровни суммарной альфа-, бета-активности |
| 2006 | 86 | - | 106 | 5 |
| 2007 | 185 | 11 | 56 | - |
| 2008 | 219 | 7 | 121 | 19 |
| 2009 | 200 | 12 | 164 | 9 |
| 2010 | 219 | 4 | 196 | 16 |

Таблица 80

Средние показатели общей альфа- и бета-активности воды централизованных источников питьевого водоснабжения населения Иркутской области (Бк/л)

| Средние показатели | ДУ | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа-активность | 0,1/0,2 | 0,0673 | 0,0346 | 0,0205 | 0,04 | 0,03 |
| Общая бета-активность | 1,0 | 0,0283 | 0,035 | 0,0331 | 0,1 | 0,1 |

В 2010 г. превышения по суммарной альфа-активности в источниках питьевого водоснабжения установлено в 20 случаях.

На территории Ревякинского МО радиационно-опасных объектов нет.

Глобального исследования Ревякинского МО по радиационной обстановке не проводилось.

Выводы:

Современные уровни содержания техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды Ревякинского МО не представляют опасности для проживания населения и не накладывают никаких ограничений на все виды хозяйственной деятельности.

Основной вклад в облучение населения области вносят природные источники (прежде всего радон в воздухе помещений), а также медицинские рентгенорадиологические диагностические процедуры.

Глобальных исследований по радиационной обстановке не проводилось.

Рекомендации:

При строительстве, реконструкции, расширении предприятий, жилых домов проводить полную оценку радиационной обстановки местности.

- 1.9. Здоровье населения

- 1.9.1. Медико-демографические показатели здоровья населения

Общая численность населения Ревякинского МО на 01.01.2021 составляет 1726 человек.

Таблица 81

Реализация прогноза динамики численности населения, 
содержащегося в СТП Иркутского муниципального района по поселениям

| Муниципальные образования | Материалы СТП ИРМО |  | Фактическая численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год (2007 г.) | I очередь (2015 г.) | 2015 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ревякинское сельское поселение, тыс.чел. | 1,47 | 2,6 | 1,70 | 1,73 |

Таблица 82

Реализация прогноза динамики численности населения, содержащегося в СТП Иркутского муниципального района

по поселениям и населенным пунктам

| Населенные пункты | Материалы СТП ИРМО, тыс. чел. |  | Фактическая численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год (2007 г.) | I очередь (2015 г.) | 2015 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ревякинкое сельское поселение | 1 475 | 2 600 | 1 700 | 1 731 |
| д. Ревякина | 711 | 1 000 | 783 | 787 |
| д. Бургаз | 272 | 0 300 | 301 | 311 |
| д. Черемушка | 454 | 1 100 | 556 | 571 |
| д. Каштак | 38 | 200 | 60 | 62 |

СТП ИРМО 2010 г. предполагала незначительное изменение возрастной структуры населения на 1 очередь реализации проекта. В период разработки СТП главными особенностями динамики возрастного состава населения было сокращение численности и доли детей и подростков, а также старение населения. Поскольку среди мигрантов преобладают лица в трудоспособном возрасте с детьми, на расчетный срок проекта прогнозировалось некоторое улучшение возрастной структуры населения: увеличение удельного веса детей и подростков до 20,0% населения, незначительное сокращение трудоспособных возрастов (до 62,0%), а также небольшое увеличение показателя пенсионных возрастов до 18,0%.

К настоящему моменту возрастная структура района претерпела более значительные изменения. Демографическая политика государства, направленная на поддержку семей с детьми, способствовала подъему рождаемости в 2007-2013 гг. При этом удельный вес детских возрастов возрос к 2015 году до 20,8%, а в 2018 г. составил 21,5%.

Таблица 83

Возрастная структура населения (в % к общей численности)

| Возрастные группы | по данным текущего учета | прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2031 г. | 2041 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 24,52 | 13,7 | 14,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 57,92 | 71,0 | 70,5 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 17,56 | 15,3 | 15,5 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

По состоянию на 01.01.2021 тип возрастной структуры населения Ревякинского МО (свод) прогрессивный, так как доля детей до 15 лет больше, чем доля лиц пожилого и старшего возраста (60 лет и старше) – 24,52% против 17,56%. Но прогнозные данные указывают на изменение типа возрастной структуру на регрессивный, что характерно для ситуации в целом по стране.

2. Зеленый фонд

- 2.1. Система зеленых насаждений (эколого-рекреационный аспект)

Система зеленых насаждений является одним из элементов структуры природного комплекса и охраны окружающей среды поселений. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территории, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой, включающей:

- участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, производственные, питомники, кладбища).

Определения и характеристики основных элементов системы озеленения территорий общего пользования и специального назначения приведены в таблице 84.

Таблица 84

Определения и характеристики основных элементов системы озеленения 
(Маслов Н.В. Градостроительная экология)

| Определение | Характеристика |
| --- | --- |
| Парк | Многофункциональная или специализированная озелененная территория размером, как правило, не менее 2 га с и развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения. |
| Сад | Озелененная территория от 3,0 до 10,0 га с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная для кратковременного отдыха населения, преимущественно для детей и людей пожилого возраста. |
| Бульвар | Озелененная территория линейной формы размером не менее 0,5 га (с минимальной шириной бульвара не менее 15,0 м), предназначенная для массового пешеходного движения, прогулок, кратковременного отдыха, связанная с линейными планировочными элементами города: улицами, реками. |
| Сквер | Компактная озелененная территория размером от 0,15 га и предназначенная для повседневного кратковременного отдыха населения. |
| Озелененные полосы вдоль улиц и дорог | Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта. |
| Питомник | Озелененная территория специального назначения, предназначенная для выращивания посадочного материала для озеленения города, уровень озелененности достигает 95%. |
| Кладбище | Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка города. |
| Технические зоны | Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности. |
| Санитарные полосы | Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий. |

Зеленые насаждения являются органичной частью городской планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

санитарно-гигиеническую;

декоративно-планировочную;

рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается в:

очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах котельных, домовых печей, авто- и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники;

ветрозащитной роли;

фитонцидном действии;

теплорегулирующей роли;

влиянии на влажность воздуха;

шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных районов населенных пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Система внутрирайонного отдыха рассчитана на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района населенных пунктов. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зеленых насаждений территорий общего пользования рассчитывается на жителей района или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте города – так называемыми «городскими лесами». Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы зеленых насаждений».

2.2. Зеленые зоны поселений

На территориях, прилегающих к населенным пунктам, согласно требованиям 
СП 42.13330.2016, предусматриваются пригородные зоны, в составе которых выделяются зеленые зоны.

Основное гигиеническое назначение зеленых зон состоит в том, чтобы способствовать улучшению микроклимата и оздоровлению воздушного бассейна населенного пункта, а также обеспечить население удобными, здоровыми и живописными местами загородного отдыха, т.е. и рекреационное предназначение.

Зеленые зоны городов выделяются на землях государственного лесного фонда, расположенных за пределами городской черты, с учетом площадей зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль железных и автомагистральных дорог, а также запретных полос особо ценных лесных массивов, противоэрозионных лесов, лесоплодовых насаждений и орехово-промысловых зон (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон городов»). Леса зеленых зон городов относятся к защитным лесам.

Зеленая зона характеризуется лесистостью, которая определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади рассматриваемой административной единицы. Организация зеленых зон регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон городов»). Территориальная организация зеленых зон предусматривает разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса, согласно ГОСТ 17.6.3.01-78.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций (СП 42.13330.2016).

По данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2011 г. зеленые зоны населенных пунктов, или как их раньше называли «пригородные защитные леса», в Иркутской области закреплены за 35 из 87 населенных пунктов. Среди перечисленных в этом списке наименований сельские поселения отсутствуют (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2009-2010 годах»).

Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55 га на 1000 человек, в т.ч. лесопарковая ее часть – 10 га 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 50 м (СП 42.13330.2016).

Рассматривая в целом зеленые зоны населенных пунктов Ревякинского МО, необходимо отметить, что растительность зеленых зон поселков испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. В окружающих лесах производится выпас скота, что приводит к вытаптыванию подростка и его уничтожению. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжие. Из-за неосторожного обращения с огнем в периоды пожарной опасности возникают очаги лесных пожаров.

Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи, по-видимому, нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зеленых зонах сел и поселков должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

Что касается достаточности площадей зеленых зон для населения, то определить ее не представляется возможным из-за отсутствия информации.

2.3. Система озеленения поселений

Согласно градостроительным требованиям, обеспеченность жителей города озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. При этом удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40,0 % (СП 42.13330.2016).

Участки озелененных территорий общего пользования являются основным звеном зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают самые крупные планировочные элементы внутри поселковой застройки, предназначенные для отдыха всего населения: парковые насаждения, скверы, бульвары.

Основу зеленых насаждений общего пользования сел и поселков, как правило, составляют сохранившиеся естественные сосновые леса.

Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования принимается в соответствии с правилами землепользования и застройки.

Участки озеленения территорий специального назначения включают озелененные территории вдоль улиц и дорог, водоохранных зон, 2 и 3 поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, питомники и кладбища.

К территориям специального назначения относятся и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Данные об озеленении санитарно-защитных зон предприятий Ревякинского МО отсутствуют. Однако по опыту других муниципальных образований можно предположить, что и в населенных пунктов Ревякинского МО озеленение СЗЗ предприятий недостаточно. В этой связи требуется проведение работ по озеленению санитарно-защитных зон всех предприятий в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Выводы

1. Зеленый фонд населенных пунктов Ревякинского МО Иркутского района представлен внутрипоселковой системой озеленения общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения.

2. Существующее состояние зеленого фонда населенных пунктов Ревякинского МО Иркутского района требует разработки и внедрения общепоселковой системы озеленения.

3. Существующие площади озелененных территорий общего пользования, вероятно, не обеспечивают необходимые рекреационно-гигиенические потребности жителей поселений. Значительная часть растительности находится в состоянии деградации. Необходимо провести восстановительные работы – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.

4. Озеленение территорий специального назначения в значительной степени нарушено и требует реконструкции в соответствии с санитарными нормами озеленения различных структурных элементов этого вида территорий (улиц, СЗЗ, водоохранные зоны и т.д.).

- Характеристики зон с особыми условиями использования территории

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) в Ревякинском МО устанавливается ряд ограничений на градостроительное использование территории.

К ним относятся:

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды;

- охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

- зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

- округ санитарной охраны источников минеральных вод;

- запретные и иные зоны с особыми условиями использования земель;

- зоны залегания полезных ископаемых.

3.1. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 №160.

В границах Ревякинского МО расположены следующие объекты электросетевого хозяйства с охранными зонами:

- ПС Черёмушка 110/35/10 – 20 м;

- ВЛ 110 кВ - 20 м; - ВЛ 35 кВ– 15 м;

- ВЛ 10 кВ – 10 м.

- ВЛ 0,4 кВ – 2 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать свалки; - проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Охранная зона подстанций устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии.

Охранная зона вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

3.2. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

В целях обеспечения сохранности пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети могут устанавливаться охранные зоны.

Охранная зона пункта государственной геодезической сети (охранная зона пункта ГГС) является одной из видов зон с особыми условиями использования территорий. Порядок установления таких охранных зон определен постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 № 1170» от 12.10.2016 № 1037.

В соответствии с указанным постановлением, органом, принимающим решение, об установлении охранной зоны, утверждающее местоположение ее границ является территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (по месту нахождения пункта ГГС).

Границы охранной зоны пункта ГГС устанавливаются на местности, а именно квадрат со сторонами 4 метра, которые ориентированы по сторонам света и центральной точкой которого является центр пункта.

3.3 Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области» от 12.02.2009 № 16-мпр (с изменениями от 01.04.2011 № 8-мпр; от 23.07.2012 № 55-мпр) установлены придорожные полосы для автомобильных дорог межмуниципального значения «Иркутск-Усть- Ордынский». Ширина придорожной полосы вне населенного пункта составляет 50 м.

3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих населенных пунктов органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Размеры минимальных водоохранных зон водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных участков в административных границах Ревякинского муниципального образования устанавливаются в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Таблица 85

Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов Ревякинского МО

| Наименование водотока | Длина реки, км | Водоохр. зона, м | Прибреж. полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Куда | 226 | 200 | 40 |
| р. Большой Кот | 53,0 | 200 | 40 |
| р. Куяда | 56,0 | 200 | 40 |
| р. Солонянка | 12,0 | 100 | 40 |

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Возрастает воздействие от объектов жизнедеятельности поселков за счет поступления талых и ливневых вод, смывающих почву, органические и неорганические удобрения, переливы выгребов и т.д.

Отсутствие контроля за сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и соответственно создают возможность для загрязнения поземных и поверхностных вод.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха, не осуществляется контроль за маломерным флотом.

Выводы

Необходима скорейшая разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Ревякинского МО. Органам местного самоуправления муниципальных округов необходимо установить правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Рекомендации

Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.

Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий.

Установка мусорных урн в общественных местах.

Проведение разъяснительной работы с туристами.

3.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно–питьевого водоснабжения населенных пунктов Ревякинского МО Иркутского района являются преимущественно подземные воды, либо подземные воды и поверхностные водоемы.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории 1 пояса выполняются коммунально–хозяйственными органами или др. владельцами водопроводов.

Санитарные мероприятия на территориях 2 и 3 поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источника.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно–защитной полосой. Ширину СЗ полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии – не менее 10 м по обе стороны водопровода. В пределах СЗ полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территориям свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. Прокладка магистральных водоводов не допускается также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории ЗСО источников водоснабжения представлены в таблицах 86, 87.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны — 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу. Территория первого пояса зоны санитарной охраны огорожена (за исключением акватории) и обеспечена охраной. Акватория первого пояса не ограждена буями и другими предупредительными знаками – это нарушение СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п.3.3.1.2.

Граница второго пояса совпадает с границей третьего и установлена по акватории во всех направлениях — 5 км, боковые границы - на расстоянии 750 м от уреза воды.

Водоснабжение поселков района осуществляется из подземных водоисточников. Проекты зон санитарной охраны для всех водозаборных сооружений не разработаны. Как правило, территории первого и второго поясов ЗСО скважин не определены, не огорожены, не охраняются. Территории 1 и 2 поясов ЗСО водоисточников захламлены бытовыми отходами, не спланированы. На территории 1 и 2 поясов ЗСО расположены жилые дома с приусадебными участками.

Таблица 86

Регламенты использования территории водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Все виды строительства и реконструкции зданий, сооружений и др. без согласования с бассейновыми органами. - Проведение авиационно-химических работ. - Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. - Использование навозных стоков для удобрения почв. - Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод. - Складирование навоза и мусора. - Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов. - Размещение дачных и садово-огородных участков. - Размещение стоянок транспортных средств. - Распашка земель. - Применение удобрений. - Складирование отвалов размываемых грунтов. - Выпас и организация летних лагерей скота, устройство ванн. - Устройство проездов и дорог (кроме скотопрогонов) к традиционным местам водопоя скота. - Устройство ограждения территорий предприятий и частных владений до уровня воды. - Установка сезонных стационарных палаточных городков, баз отдыха. - Выделение участков под индивидуальное строительство. - Сведение растительности в 20-метровой зоне. - Движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей спецназначения. - Проведение рубок главного пользования. | - Размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений с отводом сточных вод на очистные сооружения. - Озеленение. - Залужение. - Совмещение с парапетом набережной при наличии ливневой канализации. - Строительство причалов, пристаней, пляжных сооружений, водноспортивных баз при условии соблюдения нормативов и требований контролирующих органов. - Использование залуженных участков в качестве сенокосов. - Замыв пойменных озер и стариц по согласованию с бассейновыми органами. - Проведение рубок ухода и санитарных рубок. - Проведение берегоукрепительных работ и мероприятий по закреплению оврагов и балок. - Благоустройство территории с отводом дождевых стоков на очистные сооружения дождевой канализации. |
| Водоохранная зона | - Все виды строительства и реконструкции зданий, сооружений и коммуникаций и др. без согласования с бассейновыми органами. - Проведение авиационно-химических работ. - Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. - Использование навозных стоков для удобрения почв. - Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод. - Складирование навоза и мусора. - Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов. - Размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100м и крутизне склонов более 3 градусов. - Размещение стоянок транспортных средств. - Проведение рубок главного пользования. - Внесение удобрений по снегу. | - Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и др. по согласованию с бассейновыми органами и отводом сточных вод на очистные сооружения. - Проведение рубок промежуточного пользования. - Размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранной зоны более 100м и крутизне склонов менее 3 градусов. - Ведение всех видов полеводческих работ при строгом соблюдении требований противоэрозионной агротехники и технологии, правил обработки почв и регламентов внесения удобрений. - Создание оросительно-увлажнительных и осушительных систем со строительством прудов отстойников в местах выпусков избыточных вод в водные объекты. - Проведение лесомелиорации со строительством прудов-отстойников в местах выпусков вод. - Благоустройство территории с отводом дождевых стоков на очистные сооружения дождевой канализации. |

Таблица 87

Регламенты использования территории зон санитарной охраны 
подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства. - Выпуск любых стоков. - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий. - Проживание людей. - Посадка высокоствольных деревьев. - Применение ядохимикатов и удобрений. - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана. - Озеленение. - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота. - Применение удобрений и ядохимикатов. - Рубка леса главного пользования и реконструкции. - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы. - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения. - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения. - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах. - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором. - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором. - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов. - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

Выводы

Оценка состояния защиты источников водоснабжения поселков Ревякинского МО Иркутского района позволяет сделать следующие выводы:

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не установлены, проекты отсутствуют.

Рекомендации

1.Установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин.

2. Расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин.

3. Разработка проектов организации зон санитарной охраны водозаборов поверхностных источников водоснабжения.

3.6. Зоны залегания полезных ископаемых

Ревякинское месторождение песчано-гравийной смеси (677).

Месторождение находится в 16 км восточнее с. Оек, между д. Каштак и д. Ревякина, на левом берегу р. Большой Кот.

Геологоразведочные работы проведены в период 1985-87 гг. ПГО «Иркутскгеология» для подготовки запасов для автодорожного строительства, Автопромстроя. Месторождение представлено пластообразной аллювиальной залежью гравийно-песчаных отложений с редкими маломощными прослоями илистых глин, суглинков песка и имеет невыдержанную (от 0,7 до 8 м) мощность. Мощность вскрышных пород в среднем 1 м. Содержание гравия в смеси 67,8 %, песка-отсева - 32,2 %.

Гравий и щебень из гравия могут быть использованы в качестве материала для строительных работ, в том числе: для дорожного строительства, для приготовления асфальтобетонных и бетонных смесей, для балластировки железнодорожного пути. Пески-отсевы пригодны для строительных растворов, дорожного строительства, приготовления асфальтобетонных и бетонных смесей.

Запасы песчано-гравийных материалов промышленных категорий утверждены (площадь подсчета 1440,6 тыс. кв. м) ТКЗ ПГО «Иркутскгеология» (протокол № 221 от 27.11.1987 г.) в количестве: категории В -845 тыс. куб. метр, С1 = 2767 тыс. куб. метр, всего категорий B+ С1 = 3612 тыс. куб. метр, категории С2 = 2244 тыс. куб. метр.

На часть месторождения объемом 265 тыс. куб. метр (категории В = 180 тыс. куб. метр, С1 = 85 тыс. куб. метр выдана добычная лицензия ИРР 00034 ТЭ ООО «Иркутское», остальная часть месторождения находится в резерве области объемом 3347 тыс. куб. метр (категории В = 665 тыс. куб. метр, С1 = 2682 тыс. куб. метр) и 2244 тыс. куб. метр категории С1.

3.7. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий. Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами и правилами (таблица 88).

Таблица 88

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей. - Рекреационные зоны и отдельные объекты. - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки. - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий. - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов. - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. - Спортивные сооружения. - Парки. - Образовательные и детские учреждения. - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | -Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. - Пожарные депо. - Бани. - Прачечные. - Объекты торговли и общественного питания. - Мотели. - Гаражи. -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта. - Автозаправочные станции. - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения. - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий. - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы. - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды. - Канализационные насосные станции. - Сооружения оборотного водоснабжения. - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

Таблица 89

Перечень предприятий, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов по Ревякинскому МО.

Размеры нормативных СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

| №№ | Наименование предприятий | Характеристика | Площадь зоны, га | Санитарная классификация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Ревякина |  |  |  |  |
| 1. | молочный завод АО «Сибирская Нива» | Производство и переработка молочной продукции, молочно-товарная ферма | 15,5 | класс объекта - 3 | 300 (от объекта) |
| 2. | АО «Сибирская Нива» | Коммунально-складская зона (гаражи, складские помещения) | 2,1 |  | 25 (разрыв) |
|  | д. Черёмушка |  |  |  |  |
|  | АО «Сибирская Нива» | Коммунально-складская зона | 2,6 | класс объекта - 5 | 50 |
|  | АО «Сибирская Нива» | Молочно-товарная ферма | 10,9 | класс объекта - 3 | 300 (от объекта) |
|  | ИП «Берг М.Л.» | Пекарня, конюшня | 6,0 | класс объекта - 5 | 50 (от объекта) |

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны: менее 300 м - 60%. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, которое будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий района отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфраструктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.

Рекомендации: требуется разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха.

3.8. Особо охраняемые природные территории

Согласно государственному кадастру особо охраняемых природных территорий федерального значения, управление которыми осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, на территории Ревякинского муниципального образования особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.

Согласно государственному кадастру особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения (https://irkobl.ru/sites/ecology/working/ohrana/oopt/) в границах Ревякинского муниципального образования существующие особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют.

В соответствии со Схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2012 года 
№ 607-пп, создание особо охраняемых природных территорий в границах муниципального образования не запланировано.

- Градоэкологические проблемы

Таблица 90

Градоэкологические проблемы и мероприятия

| Проблемы | Мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1. Загрязнение поверхностных вод |  |  |
| 1. Загрязнение поверхностных водоемов района хозяйственно-бытовыми и поверхностными (ливневыми) сточными водами. | Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений и сетей; Очистка хозбытовых стоков до установленных норм; Запрещение сброса в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов; Установление и соблюдение нормативов допустимого воздействия на водные объекты –р.Куда | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 2. Использование водных объектов для рекреационных целей | Разработка мероприятий по охране водных объектов, в т.ч. по предотвращению загрязнения вследствие проливов нефтепродуктов; Оборудование зон массового отдыха населения туалетами и мусоросборниками; Осуществление контроля за маломерным флотом. | Водный кодекс Российской Федерации |
| 3. Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока атмосферных и талых вод | Организация надлежащей эксплуатации канализационных объектов (выгребов); Организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации поселков и сел по неполной раздельной системе; Организация поверхностных стоков со всей территории посёлков на очистные сооружения; | СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 4. Нарушение водоохранных зон и прибрежных полос водоёмов | Установление органами местного самоуправления муниципальных округов правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд; Вынос из береговых полос строений, жилых домов, хозяйственных объектов и т.п.; Контроль за соблюдением ВЗ и ПЗП водоёмов при строительстве курортно-гостиничных и жилых объектов; Осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами физическими и юридическими лицами при использовании водных объектов; Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов; Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон, благоустройство территорий. | Водный кодекс Российской Федерации; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 5. Улучшение снабжения населения населённых пунктов питьевой водой, подача воды потребителям без ограничения | Реконструкция сетей водоснабжения. Соблюдение правил эксплуатации водозаборных колонок. Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм. | Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| 2. Загрязнение подземных вод |  |  |
| 1. Загрязнение подземных вод | Осуществление мониторинга качества и режима подземных вод Ревякинского МО. Организация I пояса зон санитарной охраны водозаборных сооружений. Соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1175-02 в части содержания и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения. Проведение мероприятий по улучшению качества воды. | ГОСТ 17.1.3.05-82 «Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами»; СП 127.13330.2017 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»; СП 2.1.5.1059–01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 3. Загрязнение атмосферного воздуха |  |  |
| 1.Загрязнение атмосферного воздуха | Перевод всех котельных с твердого топлива на альтернативное топливо. Организация санитарно-защитных зон ведущих источников загрязнения | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 4. Загрязнение почв |  |  |
| 1.Загрязнение почв города пестицидами и др. химическими элементами | Проведение мониторинга загрязнения почвы садоводств и сельхозугодий Отработка режима внесения минеральных, органических веществ и известкование почв. Принятие мер по урегулированию гидрологического режима почв. Рекультивация нарушенных земель | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 2.Несовершенная система обращения с отходами 3.Отсутствие генеральной схемы очистки территории Иркутского района 4.Отсутствие системы сбора и вывоза мусора в муниципальных образованиях. 5.Нарушения эксплуатации канализационных выгребов. 6.Отсутствие организации надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов. | Разработка Генеральной схемы санитарной очистки Муниципального образования; Организация централизованного сбора и вывоза ТБО с территории поселений; Оборудование во всех населенных пунктах контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора; Ликвидация несанкционированных свалок Установка мусорных урн в общественных местах; Проведение разъяснительной работы с туристами. Строительство канализационных очистных сооружений в муниципальных образованиях Организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов. Создать межпоселковые центры по обеззараживанию отходов классов «Б» и «В» для территориально прилегающих ЛПУ и на их базе разместить малогабаритные установки по термическому уничтожению отходов. | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 7.Образование несанкционированных свалок в районах частного сектора, садоводств, ВЗ и ПЗП | Ликвидация несанкционированных свалок. | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| II. Экологотерриториальные |  |  |
| 1.Отсутствие прибрежных защитных полос (ПЗП) и водоохранных зон (ВЗ) водных объектов | Разработка и утверждение проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос, режима их использования. Установление размеров и организация водоохранных зон водных объектов. Осуществление строгого контроля за «Регламентом использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос» водных объектов. | Водный кодекс Российской Федерации; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 2. Отсутствие зон санитарной охраны водозаборов | установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин; расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин; разработка проекта организации зоны санитарной охраны водозабора | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 3. Нахождение жилых домов на территории СЗЗ промышленных предприятий | Выполнение оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух; минимизация воздействия на население (концентрация веществ менее 0,1 ПДК). | СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ ; Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96ФЗ. |
| III. Организационно–управленческие |  |  |
| 1. Отсутствие системы экологического мониторинга источников загрязнения окружающей среды | Разработка системы экологического мониторинга источников загрязнения, позволяющей оценить состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, физического загрязнения | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; Водный кодекс Российской Федерации; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 2. Отсутствие режима пользования ПЗП и ВЗ на водных объектах | Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Ревякинского МО Иркутского района. Установление органами местного самоуправления муниципальных округов правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд. Установление контроля за режимом использования территорий ВЗ и ПЗП водных объектов города | Водный кодекс Российской Федерации |
| 3. Отсутствие рекреационных зон на водных объектах | Организация зон отдыха для населения | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 4. Отсутствие системы непрерывного экологического образования (просвещения) и воспитания населения с целью формирования экологического мировоззрения (культуры). | Преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях. Создание общественных организаций охраны природы и природопользования. Распространение экологических знаний через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма. | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; Маслов Н.В. Градостроительная экология: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2003. – С.160. |

- Охрана окружающей среды

Оценка современного экологического состояния окружающей среды Ревякинского МО Иркутского района выявила ряд градоэкологических проблем. По их устранению предложен комплекс мероприятий.

Проектные решения Генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии города.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Ниже представлен комплекс градоэкологических мероприятий, предусмотренных Генеральным планом. Их реализация позволит снизить уровень загрязнения объектов окружающей среды до санитарно-гигиенических нормативов, будет способствовать улучшению социально-бытовых условий и состояния здоровья населения.

Таблица 91

5.1. Мероприятия по охране окружающей среды

| Цель | Мероприятия |
| --- | --- |
| - Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха | - Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. - Перевод всех котельных с твердого топлива на электричество. |
| - Охрана и рациональное использование водных ресурсов | - Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Иркутского района с учетом новой редакции Водного кодекса РФ. - Установление органами местного самоуправления муниципальных округов правил использования водными объектами общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд. - Осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами физическими и юридическими лицами при использовании водных объектов. - Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. - Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий. - Установка мусорных урн в общественных местах. - Проведение разъяснительной работы с туристами. - Разработка проекта организации зоны санитарной охраны водозабора. - Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений и сетей. - Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранной зоне; организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации поселков и сел по неполной раздельной системе (согласно СП 32.13330.2018); - Ликвидация всех стихийных свалок. - Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с поселений, садоводств и мест отдыха туристов. - Не допускать сброс неочищенных сточных вод. - Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. - Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой. - Разработка решений по охране подземных вод района. - Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений. - Установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин. - Расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин. - Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм. - Продолжение мониторинга качества и режима подземных вод Иркутского района. |
| - Совершенствование системы обращения с отходами | - Разработка схемы санитарной очистки МО. - Организация централизованного сбора и вывоза ТБО. - Оборудование во всех населенных пунктах контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора. - Ликвидация несанкционированных свалок. Установка мусорных урн в общественных местах. - Проведение разъяснительной работы с туристами. - Решить вопрос сбора от населения, вывоза и переработки ртутьсодержащих ламп. - Для успешного решения проблем медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений: - организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов; - создать межпоселковые центры по обеззараживанию отходов классов «Б» и «В» для территориально прилегающих ЛПУ и на их базе разместить малогабаритные установки по термическому уничтожению отходов. |
| - Рациональное использование земель | - Организация зон отдыха для населения. |
| - Получение информации о состоянии окружающей среды | - Разработка системы экологического мониторинга и его осуществление для динамической оценки состояния территории Ревякинского МО. |

# ГЛАВА IV. Охрана объектов культурного наследия

Охрана объектов культурного наследия - система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с ФЗ-73.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия.

Ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия.

Достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

Территория объекта культурного наследия – территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с законодательством. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков. В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.

## Территории объектов культурного наследия

В границах Ревякинского МО в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
№ 02-76-1118/21 от 26.02.2021) состоят:

- 1 объект археологического наследия федерального значения, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- 1 выявленный объект археологического наследия;

- 9 выявленных объектов культурного наследия (памятников архитектуры и истории), в том числе по населенным пунктам: д. Ревякина – 4, д. Черёмушка – 1, д. Бургаз – 4, д. Каштак – объектов нет.

Границы объектов культурного наследия (истории и архитектуры) не определялись.

Плановое историко-культурное и археологическое обследование территории Ревякинского МО не проводилось, историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на территорию муниципального образования не разрабатывались. В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - ФЗ-73) объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании ст. 5.1 ФЗ-73:

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

- на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

На основании ст. 36 ФЗ-73 проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п. 3 ст. 31 ФЗ-73 предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 ФЗ-73.

Перечень объектов археологического наследия в границах Ревякинского муниципального образования Иркутского района

по состоянию на 01.02.2021 г.

Таблица 92

Перечень объектов археологического наследия федерального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН)

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | № в едином государственном реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН), дата и номер приказа Министерства культуры Российской Федерации | Дата и регистрационный номер в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Черемушки 1» стоянка | 381741034660006 Приказ МК РФ от 16.10.2017 г. №115304-р | 27.06.2019 г. №38:06-8.108 |

Таблица 93

Перечень выявленных объектов археологического наследия

| 14. Иркутский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2. Объекты культурного наследия, являющиеся объектами археологического наследия (за исключением достопримечательных мест) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) | Сведения об историко-культурной ценности объекта (заполняется для объектов культурного наследия, выявленных после 22 января 2015 года, для объектов археологического наследия не заполняется) | Иные сведения и документы (в том числе основания для включения в перечень, исключения из перечня) |
| 6 | Стоянка Черёмушка 1 | неолит-палеометалл | Иркутский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |

Перечень составлен в соответствии с «Перечнем выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области», утвержденным приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 № 18-спр

Таблица 94

Перечень выявленных объектов культурного наследия (истории и архитектуры), расположенных в границах Ревякинского муниципального образования

Иркутского района Иркутской области

по состоянию на 01.02.2020 г.

| 14. Иркутский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1.Объекты культурного наследия (за исключением объектов археологического наследи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта |  | Датировка объекта |  | Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) |  | Сведения об историко-культурной ценности объекта (заполняется для объектов культурного наследия, выявленных после 22 января 2015 года, для объектов археологичес-кого наследия не заполняется) |  | Иные сведения и документы (в том числе основания для включения в перечень, исключения из перечня) |  |
| 14.1.25 | Дом жилой. |  | кон. ХIХ в. |  | Бургаз д., Центральная ул., 5 (Луговой пер., 5) |  |  |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |  |
| 14.1.26 | Дом жилой. |  | кон. ХIХ в. |  | Бургаз д., Центральная ул., 16. |  |  |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |  |
| 14.1.27 | Дом жилой. |  | кон. ХIХ в. |  | Бургаз д., Центральная ул., 27 (уточн. - Луговой пер., 2) |  |  |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |  |
| 14.1.28 | Дом жилой. |  | кон. ХIХ в. |  | Бургаз д., Центральная ул., 56. |  |  |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |  |
| 14.1.142 | Дом жилой. |  | кон. ХIХ в. |  | Ревякино д., Байкальская ул., 3 (Ревякина ул., 3) |  |  |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |  |
| 14.1.143 | Дом жилой. |  | кон. ХIХ в. |  | Ревякино д., Байкальская ул., 10. |  |  |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |  |
| 14.1.144 | Дом жилой. |  | кон. ХIХ в. |  | Ревякино д., Байкальская ул., 12. |  |  |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |  |
| 14.1.145 |  | Усадьба: дом жилой, ворота. |  | кон. ХIХ в. |  | Ревякино д., Каландарашвили ул., 18. |  |  |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 14.1.254 |  | Дом жилой Кочнева. |  | кон. ХIХ в. |  | Черемушки д., (Дзержинского ул., 19) |  |  |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |

Перечень составлен в соответствии с «Перечнем выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области», утвержденным приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 № 18-спр

ГЛАВА V. Инженерная защита территории

      - Анализ существующего положения.

  - Общая характеристика территории

## 1.1.1. Природные условия

Ревякинское муниципальное образование находится в Иркутской области, в 50 км от г. Иркутска. Месторасположение поселения характеризуется близостью к районному и областному центру (г. Иркутск), удобным транспортным сообщением с ближайшими селами. На территории Ревякинского поселения расположены четыре населенных пункта:

- д. Ревякина;

- д. Черёмушка;

- д. Бургаз;

- д. Каштак.

На северо-востоке и востоке Ревякинское МО граничит с Усть-Ордынским бурятским автономным округом, на северо-западе и западе – с Оёкским и Хомутовским муниципальными образованиями, на юге – с Ушаковским МО Иркутского района.

## 1.1.2. Климат

Климат резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и относительно жарким коротким летом.

Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяется влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением давления и активизацией циклонической деятельности. Среднегодовая температура воздуха составляет около - 2,1 - -2,9 °С. Зима холодная, малоснежная. Самый холодный месяц – январь, а самый тёплый – июль. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале – середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3–0,4 м.

В конце февраля или начале марта бывают непродолжительные оттепели с повышением температуры до +4°С. Продолжительность безморозного периода около 100 дней.

Лето тёплое с преобладанием ясной погоды. Среднесуточная температура в июле +15,7 - +17,7°С (абсолютный максимум +35°С). Осадков в течение года выпадает немного (430 – 600мм), причём основная часть - в виде дождей; месяц больших осадков – июль.

В районе преобладают северо-западные ветры: Максимальные скорости ветра достигают 3,0-4,0 м/с. Зимой они меньше (1,5-3,0 м/с), что связано с антициклональным характером погоды в это время.

Зима длится с начала ноября по конец марта (145-150 дней). Среднесуточная температура в январе -21,5 – -22,9°С (абсолютный минимум -50°С). Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150-60 дней.

Сумма осадков за год изменяется в среднем в пределах 460-540 мм с некоторым увеличением на наветренных склонах. Их основная часть (около 50%) выпадает с июня по август, а с декабря по март - всего 13%, их месячные суммы в холодный период не превышают 20 мм.

## 1.1.3. Инженерно-геологические условия

В орографическом отношении территория Ревякинского МО расположена на равнинной части в пределах юго-восточной области Среднесибирского плоскогорья. Среднесибирское плоскогорье в тектоническом отношении соответствует Сибирской платформе. Бассейн р. Куды относится к пониженной части, имеет меньшие высоты (481,0-515,4).

Территория по геоморфологическому районированию относится к Предсаянской впадине с равнинами и низкими плато. Относится к зоне слабой неотектонической активности.

Территория муниципального образования относится к области верхнеприангарской семигумидной равнин и плато. Ведущими процессами в современном рельефообразовании являются – русла и поймы рек. Морфологические изменения строения русла и поймы постоянно происходит под действием текучей воды. При эрозии ложа, а также в результате транспорта и аккумуляции наносов обусловливает развитие различных форм русел и руслового рельефа. Примером этого является меандрирование р. Куды, её притоков на территории всего муниципального образования.

## 1.1.4. Гидрогеологические условия

Основным водным ресурсом Ревякинского МО Иркутского района является р. Куда.

Перечень и характеристика водных объектов, расположенных в пределах Ревякинского муниципального образования Иркутского района, представлены в таблице 95.

Таблица 95

Основные водные объекты

| На территории МО | В пределах населённых пунктов |  |
| --- | --- | --- |
| Ревякинское МО |  |  |
| р. Куда р. Большой Кот р. Куяда | д. Черёмушка д. Ревякина д. Каштак д. Бургаз |  |

Р. Куда имеет длину реки 226 км. Пойма ежегодно затапливается во время весеннего половодья и значительно реже во время летних паводков. Русло реки корытообразное, ясно выраженное, в межень имеет ширину 18-25 м. Дно и берега реки сложены песчано-галечными наносами. На берегах местами встречаются выходы супесей и суглинков. Глубина реки колеблется от 0,3 м в летнюю межень, до 3 м в весенний паводок. Зимой река перемерзает. Русло реки на всем протяжении сильно меандрирует – коэффициент извилистости достигает 2. Скорости течения могут достигать 2 м/сек. В весенние паводки река питается в основном за счет атмосферных осадков, а также за счет немногочисленных притоков и подземных источников.

Гидрологический режим р. Куды на рассматриваемом участке изучен весьма слабо.

Внутригодовой ход уровней характеризуется весенним половодьем, значительными подъемами во время весенне-летних, летних и осенних паводков и низкой меженью в межпаводковый период, а также в конце осени.

Весенний подъем уровней начинается обычно в середине апреля, во время снеготаяния и начала таяния ледового покрова. В конце апреля вместе со снегом начинают выпадать дожди, увеличивающие интенсивность таяния снега. Снежный покров сходит быстро, в течение 5 – 10 дней, и бурное снеготаяние вызывает обильные паводки.

Максимальный уровень весеннего половодья наблюдается в середине апреля и обусловливается максимумом талых вод в бассейне. В этот период уровни могут подниматься до 270-340 см. над «0» водомерного поста. Летний период высокого стояния уровней приходится на середину и конец мая и продолжается до конца июля, а в отдельные годы захватывает и август. Период летних паводков характеризуется ливневым характером осадков. Подъем горизонта воды в летний период происходит часто внезапно и достигает большой интенсивности. Спад дождевых паводков происходит более замедленно, чем подъем, особенно осенью, когда высокие уровни в значительной степени поддерживаются максимальным притоком в русло грунтовых вод.

Максимум летних паводков наблюдается в период с июня до сентября, наибольший подъем уровня может достигать 150-180 см над «0» водомерного поста. Спад уровней приурочен к концу осени, началу зимы, периоду истощения основных запасов грунтового питания, а также потерь воды на льдообразование. Понижение уровня к началу зимы становится более интенсивным и продолжается до установления ледового покрова. Минимальный предледоставный уровень наблюдается в октябре, по своей величине он близок к годовому минимуму или достигает его 7-19 см над «0» водомерного поста. В середине октября появляются забереги, а в конце октября - в начале ноября устанавливается прочный ледовый покров. Продолжительность периода между появлением первых устойчивых заберегов и датой ледостава находится в непосредственной зависимости от характера осени.

Остальные реки имеют в среднем ширину до 20 м, глубину до 1 м, скорость течения до 1,2 м/с.

Питание рек смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30 % годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках для данного района колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

Густота речной сети значительна (0,4-0,7 км/км²). Среднегодовая температура воды в реках около 5 °С, а в июле поднимается до 16 °С.

Уровень воды в реках в период летних дождевых паводков (июль-август) и весеннего половодья поднимается на 2-3 м, что приносит немалый ущерб хозяйству района. Весенние паводки на малых реках непродолжительны (3-7 дней). Летние паводки могут длиться более 7 дней.

На основании гидрологической изученности ресурсов поверхностных вод по Ангаре Ангаро-Енисейского района – т.16, выпуск 2, долины рек составляют по:

р. Большой Кот – 53 км;

р. Куяда – 56 км.

Сложность гидрогеологических условий определяется отсутствием или небольшой мощностью зоны пресных подземных вод и неглубоким их залеганием (до 50-70 м), жестких солоноватых или железистых вод, приуроченных к юрским или кембрийским отложениям.

Геологическими особенностями строения земной коры Иркутской области обусловлено высокое содержание радона в жилых и общественных зданиях в населенных пунктах Южного Прибайкалья - Иркутском, Слюдянском районах, Усть-Ордынском Бурятском национальном округе, в ряде населенных мест на севере области – Киренском, Усть-Кутском и других районах. Содержание радона превышает 400 Бк/м², достигая в отдельных одноэтажных деревянных зданиях 850 Бк/м².

Геологические условия

Около 80% населения района пользуется водой из подземных источников. По данным администрации районного муниципального образования анализ качества воды при заборе из подземных источников, в разводящей сети, из колонок, а также из колодцев, за последние время не проводился.

Гидрогеологические условия

Территория Ревякинского МО имеет ряд неблагоприятных факторов по инженерно-строительным условиям:

- подтопление территории;

- нарушенная организация отвода поверхностного стока;

- спрямление русла р. Большой Кот в районе д. Ревякина;

- наличие заболоченных территорий.

Для дальнейшего развития населенных пунктов проектом не предусматривается освоение особо неблагоприятных по инженерно-строительным условиям территорий.

Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки по зонам подтопления, спрямление русла р. Большой Кот в районе д. Ревякина, организация отвода поверхностных вод и восстановление гидрологического режима поймы 
р. Куды.

1.2. Неблагоприятные факторы по инженерно- строительным условиям

1.2.1 Территории в зоне подтопления

Природно-техногенный процесс - подтопление - является проблемой в д. Ревякина. В зоне подтопления расположен жилой дом по ул. Болотной и садово-огородные участки. Процесс подтопления на данной территории носит локальный характер распространения.

Особую опасность представляет этот процесс для застроенных территорий, где часто служит причиной различных негативных последствий. Более эффективна профилактическая стратегия предупреждения подтопления на основе тщательного гидрогеологического и инженерно-геологического обоснования строительства.

Основной причиной развития подтопления на территории д. Ревякина является нарушение водного баланса подземных вод.

С одной стороны, в значительной степени возросла приходная часть, что обусловлено увеличением инфильтрационного питания подземных вод за счет нарушения естественных гидрогеологических условий. По ул. Болотной установлена водопропускная труба, которая не обеспечивает отведение поверхностных вод с территории. При строительстве автомобильной дороги был неверно определен уклон местности, поэтому происходит застаивание воды на пониженном участке местности.

Каталог координат характерных точек границы зоны затопления в отношении территории, прилегающей к реке Большой Кот в д. Ревякина Иркутского района Иркутской области (часть зоны затопления, полностью расположенная в границах населенного пункта) затапливаемой при половодьях и паводках 1% обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) представлен в таблице 96.

таблица 96

| Номер точки | Х, МСК-38 | У, МСК-38 | Номер точки | Х, МСК-38 | У, МСК-38 | Номер точки | Х, МСК-38 | У, МСК-38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 419038.43 | 3357560.18 | 68 | 419261.67 | 3357076.18 | 135 | 418430.39 | 3358257.13 |
| 2 | 419044.03 | 3357553.38 | 69 | 419236.71 | 3357070.97 | 136 | 418435.69 | 3358254.97 |
| 3 | 419047.65 | 3357548.77 | 70 | 419212.45 | 3357073.36 | 137 | 418441.56 | 3358253.60 |
| 4 | 419052.00 | 3357544.97 | 71 | 419191.72 | 3357077.96 | 138 | 418453.75 | 3358251.49 |
| 5 | 419059.57 | 3357540.42 | 72 | 419158.28 | 3357094.24 | 139 | 418455.97 | 3358250.12 |
| 6 | 419069.92 | 3357534.54 | 73 | 419042.27 | 3357169.55 | 140 | 418457.50 | 3358248.05 |
| 7 | 419079.42 | 3357527.58 | 74 | 418857.16 | 3357290.18 | 141 | 418459.21 | 3358242.42 |
| 8 | 419104.62 | 3357507.63 | 75 | 418744.22 | 3357365.33 | 142 | 418460.58 | 3358236.19 |
| 9 | 419114.02 | 3357500.66 | 76 | 418680.54 | 3357407.45 | 143 | 418463.10 | 3358230.75 |
| 10 | 419118.31 | 3357496.50 | 77 | 418678.20 | 3357411.96 | 144 | 418485.13 | 3358199.73 |
| 11 | 419124.00 | 3357489.09 | 78 | 418678.56 | 3357419.14 | 145 | 418497.25 | 3358186.94 |
| 12 | 419131.16 | 3357478.85 | 79 | 418682.28 | 3357424.17 | 146 | 418504.63 | 3358177.84 |
| 13 | 419135.11 | 3357474.56 | 80 | 418698.41 | 3357432.79 | 147 | 418509.28 | 3358174.28 |
| 14 | 419139.62 | 3357471.40 | 81 | 418768.92 | 3357462.83 | 148 | 418521.73 | 3358166.58 |
| 15 | 419144.93 | 3357469.78 | 82 | 418820.52 | 3357483.28 | 149 | 418526.20 | 3358162.73 |
| 16 | 419156.55 | 3357468.26 | 83 | 418894.99 | 3357515.01 | 150 | 418537.04 | 3358152.82 |
| 17 | 419161.57 | 3357465.59 | 84 | 418948.53 | 3357538.74 | 151 | 418544.30 | 3358147.86 |
| 18 | 419166.05 | 3357461.74 | 85 | 418888.36 | 3357571.37 | 152 | 418549.01 | 3358144.43 |
| 19 | 419178.95 | 3357448.89 | 86 | 418814.07 | 3357661.75 | 153 | 418555.29 | 3358138.30 |
| 20 | 419186.00 | 3357443.67 | 87 | 418753.73 | 3357736.68 | 154 | 418567.69 | 3358125.63 |
| 21 | 419196.03 | 3357437.79 | 88 | 418730.81 | 3357765.12 | 155 | 418573.64 | 3358119.18 |
| 22 | 419216.76 | 3357426.61 | 89 | 418729.16 | 3357768.72 | 156 | 418578.62 | 3358111.97 |
| 23 | 419223.73 | 3357421.30 | 90 | 418714.91 | 3357799.84 | 157 | 418583.42 | 3358104.59 |
| 24 | 419229.64 | 3357414.83 | 91 | 418703.74 | 3357826.61 | 158 | 418589.30 | 3358098.06 |
| 25 | 419238.20 | 3357402.81 | 92 | 418698.02 | 3357840.28 | 159 | 418600.37 | 3358088.38 |
| 26 | 419246.08 | 3357390.50 | 93 | 418681.10 | 3357856.11 | 160 | 418608.98 | 3358080.45 |
| 27 | 419251.58 | 3357380.08 | 94 | 418667.92 | 3357868.46 | 161 | 418616.72 | 3358071.63 |
| 28 | 419253.76 | 3357374.47 | 95 | 418664.24 | 3357879.53 | 162 | 418621.78 | 3358064.43 |
| 29 | 419254.84 | 3357368.67 | 96 | 418649.42 | 3357923.89 | 163 | 418625.83 | 3358056.64 |
| 30 | 419254.76 | 3357365.72 | 97 | 418617.16 | 3357997.89 | 164 | 418642.88 | 3358019.27 |
| 31 | 419253.07 | 3357357.74 | 98 | 418592.81 | 3358035.50 | 165 | 418651.15 | 3358003.76 |
| 32 | 419255.95 | 3357351.48 | 99 | 418557.52 | 3358096.77 | 166 | 418666.23 | 3357971.92 |
| 33 | 419259.29 | 3357353.66 | 100 | 418553.91 | 3358103.02 | 167 | 418671.40 | 3357964.86 |
| 34 | 419261.24 | 3357356.32 | 101 | 418540.24 | 3358093.75 | 168 | 418679.35 | 3357956.16 |
| 35 | 419263.85 | 3357357.24 | 102 | 418527.73 | 3358085.27 | 169 | 418701.58 | 3357932.78 |
| 36 | 419268.48 | 3357356.46 | 103 | 418501.01 | 3358067.19 | 170 | 418710.58 | 3357921.36 |
| 37 | 419273.84 | 3357361.78 | 104 | 418406.94 | 3358003.43 | 171 | 418725.76 | 3357899.61 |
| 38 | 419276.45 | 3357361.97 | 105 | 418367.95 | 3357976.99 | 172 | 418734.79 | 3357887.72 |
| 39 | 419279.26 | 3357360.53 | 106 | 418346.40 | 3357962.40 | 173 | 418740.88 | 3357881.34 |
| 40 | 419281.75 | 3357358.25 | 107 | 418315.01 | 3358021.48 | 174 | 418747.74 | 3357876.00 |
| 41 | 419283.63 | 3357355.71 | 108 | 418298.07 | 3358053.38 | 175 | 418755.42 | 3357871.87 |
| 42 | 419285.94 | 3357350.28 | 109 | 418293.35 | 3358062.26 | 176 | 418776.69 | 3357861.83 |
| 43 | 419289.32 | 3357339.24 | 110 | 418289.65 | 3358063.10 | 177 | 418783.67 | 3357856.55 |
| 44 | 419292.31 | 3357334.22 | 111 | 418274.46 | 3358071.08 | 178 | 418792.15 | 3357848.34 |
| 45 | 419296.12 | 3357329.63 | 112 | 418269.56 | 3358070.97 | 179 | 418826.12 | 3357811.94 |
| 46 | 419310.44 | 3357314.87 | 113 | 418266.14 | 3358071.68 | 180 | 418839.76 | 3357795.76 |
| 47 | 419313.25 | 3357309.74 | 114 | 418261.98 | 3358070.80 | 181 | 418844.39 | 3357792.32 |
| 48 | 419316.55 | 3357301.48 | 115 | 418257.86 | 3358070.70 | 182 | 418849.68 | 3357790.08 |
| 49 | 419319.12 | 3357293.10 | 116 | 418254.98 | 3358075.92 | 183 | 418855.59 | 3357788.96 |
| 50 | 419320.14 | 3357287.27 | 117 | 418249.74 | 3358085.34 | 184 | 418867.46 | 3357787.03 |
| 51 | 419321.19 | 3357273.81 | 118 | 418248.38 | 3358087.81 | 185 | 418872.49 | 3357784.65 |
| 52 | 419322.97 | 3357270.02 | 119 | 418265.99 | 3358104.57 | 186 | 418876.42 | 3357780.54 |
| 53 | 419326.71 | 3357265.66 | 120 | 418267.32 | 3358105.39 | 187 | 418879.33 | 3357775.21 |
| 54 | 419338.28 | 3357256.19 | 121 | 418273.33 | 3358109.34 | 188 | 418882.23 | 3357766.55 |
| 55 | 419343.17 | 3357253.11 | 122 | 418274.29 | 3358112.46 | 189 | 418883.89 | 3357757.86 |
| 56 | 419351.22 | 3357249.52 | 123 | 418309.33 | 3358145.77 | 190 | 418885.33 | 3357743.36 |
| 57 | 419364.78 | 3357243.71 | 124 | 418417.17 | 3358248.37 | 191 | 418886.68 | 3357731.75 |
| 58 | 419374.99 | 3357237.93 | 125 | 418365.05 | 3358330.61 | 192 | 418888.52 | 3357723.05 |
| 59 | 419382.31 | 3357232.96 | 126 | 418376.11 | 3358321.33 | 193 | 418891.23 | 3357714.60 |
| 60 | 419388.94 | 3357227.21 | 127 | 418380.15 | 3358317.12 | 194 | 418894.91 | 3357706.58 |
| 61 | 419394.63 | 3357220.57 | 128 | 418383.54 | 3358312.38 | 195 | 418899.63 | 3357699.20 |
| 62 | 419401.91 | 3357211.15 | 129 | 418386.40 | 3358307.23 | 196 | 418905.23 | 3357692.46 |
| 63 | 419402.45 | 3357209.99 | 130 | 418393.19 | 3358294.16 | 197 | 418913.63 | 3357684.14 |
| 64 | 419367.32 | 3357157.14 | 131 | 418396.55 | 3358289.45 | 198 | 418960.99 | 3357640.28 |
| 65 | 419339.86 | 3357126.21 | 132 | 418402.61 | 3358283.20 | 199 | 418975.02 | 3357625.27 |
| 66 | 419317.38 | 3357106.06 | 133 | 418415.59 | 3358271.03 | 200 | 419004.56 | 3357592.70 |
| 67 | 419294.82 | 3357089.78 | 134 | 418425.70 | 3358260.29 | 201 | 419019.31 | 3357578.42 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 419038.43 | 3357560.18 |

1.2.2. Нарушенный поверхностный сток

Формирование поверхностного стока зависит от условий рельефа местности, а расход стока – от размеров водосборной площади бассейна и характера использования его территории. В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную открытую систему водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях.

На территории муниципального образования отсутствует система водостоков, кюветов дорог. Атмосферные осадки локализуются и не выводятся с нее, скапливаясь в пониженных частях рельефа (д. Бургаз).

1.2.3. Заболоченные территории

Пойма р. Куды на правом берегу заболочена. С наступлением весеннего тепла, заболоченная пойма становится очагом пожара. Чтобы не допустить их горения, необходимо восстановить гидрологический режим болота, обеспечить безопасные условия для ведения хозяйственной деятельности в сложившейся ситуации.

Под угрозой пожара жилая застройка и близлежащая промышленная площадка ОАО «Сибирская Нива».

- Основные решения намечаемых мероприятий

2.1. Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению

Инженерная защита от подтопления предусматривает комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий:

- вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока;

- перехватывающий дренаж.

Перехватывающий дренаж для данной территории может быть открытым - в виде дренажных канав и закрытым - в виде горизонтальных заглублённых трубчатых дрен.

Глубинный (закрытый) дренаж состоит из системы пластиковых труб, уложенных под уклоном в грунт, с выходом в водопропускную трубу.

Организация поверхностного стока

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1,0м.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Основные мероприятия по борьбе с пожарами заболоченной поймы

С помощью гидротехнических мероприятий необходимо восстановить исходный режим функционирования заболоченных земель поймы р. Куды. Спроектированные сети каналов не представляют опасности для жилой застройки, так как правый берег возвышается на 10 м по отношению к пойме.

Спрямление русла р. Большой Кот

Данные мероприятия, позволят предотвратить:

- затопление и подтопление жилых территорий;

- образование наледей.

Участок спрямления русла реки от ул. Каландарашвили до переулка Октябрьского. Участок спрямления около 500 м.

В соответствии с требованиями к содержанию согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.), из состава главы исключить информацию «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Главу «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» переименовать в «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

ГЛАВА VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

 повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

 обеспечение защиты от последствий аварий на потенциально опасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

 защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов и явлений;  целесообразное размещение транспортных и инженерных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

 размещение и развитие систем связи и оповещения; возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность рационального использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения. С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, планируемая территория относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при строительстве и эксплуатации объектов.

6.1. Перечень возможных ЧС техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»). Нижеследующая классификация произведена на основе Государственных стандартов Российской Федерации:

- ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».

Аварии на потенциально опасных объектах

На территории Ревякинского МО химически опасные объекты, радиационно- опасные объекты, биологически опасные отсутсвуют. Взрывопожароопасные объекты, расположенные на территории Ревякинского МО, обозначены на Чертеже ИТМ ГОЧС. Схема размещения потенциально опасных объектов.

Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на таких ПОО, являются:

− нарушение требований безопасности;

− неритмичность работы предприятий;

− отступление от установленных технологий и регламентов;

− неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше нормативного срока;

− отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной защиты;

− отсутствие или неисправность необходимых приборных средств наблюдения за состоянием трубопроводов, фланцевых соединений;

− диверсия.

Исходя из технологии работы, в процессе эксплуатации и технического обслуживания агрегатов и коммуникаций, возможны следующие аварийные ситуации:

 возгорание топлива в резервуарном парке;

 возгорание топлива в АЦ или его пролив;

 взрыв паровоздушной смеси, образовавшейся при проливе топлива.

Дорожно-транспортные происшествия

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-2020 «Техногенные чрезвычайные ситуации»).

С учетом частоты возникновения ДТП, следует, что в Ревякинском МО сохраняется вероятность возникновения ДТП. Наиболее аварийными участками считаются участки автодороги «Иркутск – Усть-Ордынский – Качуг» в границах поселения. Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих, взрывоопасных и других веществ.

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов, а так же возгоранием объектов лесоперерабатывающей промышленности возможны на всей территории Хомутовского муниципального образования, где проходят автомобильные дороги. Самой распространенной является транспортировка пожаро-взрывоопасных веществ (бензина) в автоцистернах (СУГ). Развитие аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ возможно по следующим схемам:  розлив топлива;  воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим вовлечением транспортных средств;  образование облака топливовоздушной смеси в цистерне с последующим взрывом, образование воздушной ударной волны, разрушение окружающих транспортных средств. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

 нарушение правил дорожного движения;

 техническая неисправность транспортных средств;

 человеческий фактор;

 качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

 неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

 недостаточное освещение дорог.

Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии. Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

 увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

 низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

 роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

 несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Аварии на коммунально-энергетических сетях Ревякинского МО могут возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-смазочных материалов и т.п.

На территории поселения имеется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения, эл. сетях в связи с износом основных производственных фондов. ЧС будут носить локальный характер.

Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения возможно в результате:

 аномальных метеорологических явлений;

 общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

 недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования;

 невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования;

 общего снижения уровня технологической дисциплины.

Риск возникновения ЧС на объектах газоснабжения отсутствует.

6.2. Перечень возможных ЧС природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ 22.0.03-2020 «Природные чрезвычайные ситуации»).

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.03-2020 «Природные чрезвычайные ситуации»).

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.03-2020 «Природные чрезвычайные ситуации»).

Зона природной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла природная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.03-2020 «Природные чрезвычайные ситуации»).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ 22.0.03-2020 «Природные чрезвычайные ситуации»).

Риск возникновения опасных геологических явлений отсутствует, в связи с отсутствием на территории Ревякинского МО лавино-, оползне-, селеопасных участков.

Землетрясение

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний (ГОСТ 22.0.03-2020 «Природные чрезвычайные ситуации»).

Проектирование зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах необходимо проводить в соответствии со СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах надлежит:

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;

- принимать симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;

- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать:

- интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

- повторяемость сейсмического воздействия.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического микрорайонирования.

Исходя из геологических условий, территория Ревякинского МО относится к зоне 8-балльной сейсмичности.

Гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

При планировании зданий и сооружений для постройки в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных гидрологических процессов должны учитываться нормы и правила инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, установленные СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Территория Ревякинского муниципального образования имеет ряд неблагоприятных факторов по подтоплению территории.

Природно-техногенный процесс - подтопление является проблемой в д. Ревякина. В зоне затопления расположен жилой дом по ул. Болотной и садово-огородные участки. Процесс подтопления на данной территории носит локальный характер распространения. Особую опасность представляет этот процесс для застроенных территорий, где часто служит причиной различных негативных последствий.

Объекты социально-культурного и производственного назначения в опасной зоне не расположены.

Среднестатистическое периоды проявления гидрологической опасности – апрель, май, июнь. Повышение риска подтопления населенных пунктов зависит от совокупности следующих факторов:

- количества низких температур наружного воздуха;

- количества осадков выпадающих в течение зимы;

- повышения температуры в конце апреля, в начале мая, меньше или соответственно больше средней многолетней климатической нормы.

С учетом прогноза весеннего паводка предполагается вероятность подтопления территории Ревякинского МО.

Лесные (ландшафтные) пожары.

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»).

Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются апрель – май - июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на конец мая – начало июня.

Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводствам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, проведение неконтролируемых палов травы, сильный ветер в сочетании со сложным рельефом, несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и средств пожаротушения.

При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.

На территории Ревякинского МО возможны риски возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, перехода природных пожаров на населенные пункты, возникновения крупных природных пожаров.

6.3. Результаты возможных чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 22.0.04-97/ГОСТ Р 22.0.04-95 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки, следует, что в Ревякинском МО маловероятно возникновение эпидемии.

На территории Ревякинского МО зоны, неблагоприятные по санитарно- эпидемиологическим показателям, – отсутствуют.

Согласно государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Иркутской области в 2020 году», подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 2020 году в целом по Иркутской области наблюдалась стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, за исключением роста внебольничных пневмоний и распространения новой коронавирусной инфекции.

Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-УГ «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлен режим повышенной готовности, обеспечены ограничительные мероприятия с внесением корректировок в распорядительные документы Правительства Иркутской области с учетом складывающейся и развивающейся эпидемиологической ситуации.

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области организован эпидемиологический мониторинг за заболеваемостью, тестированием населения и проводимыми профилактическими и противоэпидемическими мероприятиями, издано 11 постановлений главного государственного санитарного врача по Иркутской области, инициировано проведение 69 заседаний СПЭК при Правительстве Иркутской области.

На основании анализа эпидемиологической ситуации подготовлено более 100 предложений для Губернатора с целью корректировки проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Организовано информирование населения об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики новой коронавирусной инфекции через информационные сайты, СМИ, горячие линии для населения Иркутской области.

Вспышки иных инфекционных заболеваний на территории поселения за данный период не зафиксированы.

Помимо этого, в структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны, грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Так же возможны природно-очаговые инфекции, туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

Случаи полиомиелита, дифтерии, столбняка и бруцеллеза возможны с малой долей вероятности. Так же маловероятно возникновение заболеваний уляремией, чумой, геморрагическими лихорадками, сибирской язвой, бешенством.

За последние годы массовых заболеваний животных, в том числе и инфекционных, на территории муниципального образования не зарегистрировано.

Исходя из статистики, следует, что в районе риск возникновения заболеваний 
с/х животных находится в пределах допустимых значений. Скотомогильники на территории Ревякинского МО отсутствуют.

ГЛАВА VII. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

По сумме характеристик и степени опасности территория Ревякинского МО не относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

На основании федерального закона № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

 планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения;

 проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе гражданских формирований;

 создание на ПОО локальных и объектовых систем оповещения;

 проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

 при возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение населения средствами индивидуальной защиты.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории Ревякинского МО.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

В проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ

7.1. Мероприятия по предупреждению и минимизации 
ЧС техногенного характера

7.1.1. Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

− тушение пожара,

- оказание медицинской помощи;

− проведение восстановительных работ.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Ревякинского МО направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

 повышение качественных характеристик дорожной сети;

 развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети.

7.1.2. Предупреждение и минимизация последствий аварий 
на коммунально- энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

− заглубление в грунт всех линий водопровода;

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Сетей и объектов теплоснабжения:

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие части;

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

7.2 Мероприятия по предупреждению и минимизации 
ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

7.2.1. Предупреждение и минимизация последствий 
опасных геологических явлений

При проектировании объектов на территории поселения необходимо учитывать геологические условия района.

Для повышения устойчивости строений современное проектирование и строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 309/пр).

Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических явлений (согласно ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»).

Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности населения и объектов экономики.

Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

7.2.2. Предупреждение и минимизация последствий 
опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:  своевременное оповещение населения;

 контроль за состоянием инженерных коммуникаций;

 контроль над транспортными потоками.

7.2.3. Предупреждение и минимизация опасных гидрогеологических процессов

Для беспрепятственного прохождения паводковых вод (образующихся в результате интенсивного таяния снега) предлагается система водоотведения, включающая в себя канавы и трубы.

Перед прохождением паводковых явлений осуществляется проверка состояния водоотводных канав, при необходимости проводятся работы по их очистке.

Для оценки складывающейся паводковой ситуации на территории муниципального образования, в опасный период, проводится еженедельное (при необходимости ежедневное) патрулирование подтапливаемых территорий.

При осложнении паводковой ситуации осуществляется:

- подготовка техники, участвующей в эвакуации;

- подготовка помещений для приема эвакуируемого населения;

- создание необходимых условий для временного проживания населения.

7.2.4. Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

 предупреждение лесных пожаров;

 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

 разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

 иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения природных пожаров и для минимизации последствий, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

 оценка динамики погодных условий региона;

 оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

 оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;

 проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

 заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

 проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;

 резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

 повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

 установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

 ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

 установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

 создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.

Осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Необходимо провести работы по строительству и надлежащему содержанию дорог противопожарного назначения – в целях обеспечения подъезда пожарной и другой специальной техники к месту пожара.

7.3 Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых, 
и проводятся в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который включает в себя следующие положения:

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

- Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- Объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны, сложившейся или вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) районах (Постановление Губернатора Иркутской области «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Иркутской области» от 09.10.2002 № 543-П).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное информирование населения. Для проведения организационно-информационных мероприятий предусматриваются пункты сбора (ПС).

Для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой помощи необходимы приемные пункты временного размещения (ПВР). ПВР должны разворачиваться на период проживания в них от 1 до 30 суток, в зависимости от типа и масштабов последствий ЧС.

7.3.1. Пункты сбора при ЧС

В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в военное время эвакуация и рассредоточение на территории Ревякинского муниципального образования проводится согласно «Руководству по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и «Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующим образом:

- Размещение эвакуированного населения осуществляться в границах своих административно-территориальных образований при наличии необходимых условий для размещения, при отсутствии необходимых условий, размещение можно производить на территориях соседних административно- территориальных образований по согласованию с главами администраций;

- Для сбора и регистрации эвакуируемого населения, создания колонн, посадки на транспорт создаются сборно-эвакуационные пункты (СЭП). СЭП размещаются вблизи железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней, вблизи маршрутов пешей эвакуации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество СЭП и их пропускная способность определяется с учетом численности эвакуируемого населения, количества маршрутов эвакуации и пунктов посадки на транспорт; для размещения СЭП используются различные общественные здания и сооружения;

- Экстренная эвакуация населения из зон ЧС осуществляется без развертывания СЭП;

- К установленному сроку эвакуируемое население самостоятельно на сельском транспорте, работающем в этот период круглосуточно, прибывает на сборно-эвакуационный пункт (СЭП);

- Для вывода эвакуируемого населения используются не занятые дороги, проселочные дороги, тропы (в исключительных случаях могут использоваться обочины автомобильных дорог);

- Для перевозок рабочих смен объектов, продолжающих работу в военное время, используются все виды пассажирского транспорта; перевозки от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются сельским транспортом; перевозки из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны;

- Рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом всего населения категорированных городов, за исключением работающей смены;

Для проведения эвакуационных мероприятий для жителей предусматриваются  пункты приема и временного размещения населения при ЧС (ППВР).

ППВР предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов и кинотеатров, организаций и других зданиях большой вместимости для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

При необходимости, для временного размещения пострадавшего населения, могут быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривается в защитных сооружениях.

На расчетный срок защитные сооружения, в том числе противорадиационных укрытий (ПРУ), необходимо предусмотреть:

- в учреждениях здравоохранения как на больных, находящихся на стационарном лечении, так и для обслуживающего персонала (Б-1);

- а также в подвальных, складских и других типах подобных помещений для предприятий (организаций) на работающую смену (Б-2), населения, не занятого в производственной деятельности и эвакуированного из категорированных населенных пунктов (Б-3).

Перевод помещений на режим защитных сооружений необходимо производить в срок не более чем за 12 часов.

Размещать и обустраивать защитные сооружения необходимо согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-II-77» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 № 59/пр).

Поселковые командные пункты размещаются в зданиях поселковых администраций, где должны быть предусмотрены дополнительный источник электроснабжения, 3-дневный  запас воды и пищи, система связи, индивидуальные средства защиты.

Согласно требованиям СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» на последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта согласно требованиям СП 91.13330 «СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

В районах, расположенных за пределами зон возможных разрушений категорированных городов и объектов, на животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках должна быть предусмотрена защита сельскохозяйственных животных в военное время от радиоактивного заражения. Животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток, для обеспечения водой оборудуются защищенные водозаборные скважины, в качестве резервного водоснабжения – защищенные резервуары, трубчатые колодцы и т. п., специальные площадки для проведения ветеринарной обработки животных.

На предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, базах, холодильниках и складах для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции от заражения радиоактивными, отравляющими веществами, бактериальными средствами.

На всех въездах на территорию в военное время необходимо предусмотреть развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания транспорта и людей.

7.4 Оповещение населения

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе риска возникновения ЧС и от качества поддержания связи при выполнении мероприятий гражданской обороны.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ), связанные подземными кабельными линиями в обход наземных коммуникационных устройств.

Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в условиях ЧС.

В соответствии с совместным приказом МЧС ГК РФ по связи № 422/90/376 от 25.07.2006 основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, района, населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10Кв. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно с центральной станции проводного вещания.

Кроме того, для оповещения населения о ЧС используются электросирены «С-40», обеспечивающие территории в радиусе 500м. Возможно также применение передвижных систем оповещения.

7.5 Обеспечение пожарной безопасности

Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994, который включает следующие положения:

- Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами;

- Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

- Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ;

- Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, снижение их тяжести и ликвидация последствий на последующих стадия проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники.

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания из расчета одна стоянка на группу зданий.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

С целью предотвращения распространения очагов пожара, здания общественно-социального назначения оборудуются системами сигнализации и оповещения о возникновении пожара, а также средствами пожаротушения, указатели к которым должны располагаться на всех этажах.

Для пожаротушения, кроме водозабора из сети, необходимо предусмотреть поверхностные водозаборы из водоемов и съезды к ним.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ).

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с табл. 3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области, утвержденных постановлением правительства Иркутской области от 29.12.2017 № 907-пп,  для городов и населенных пунктов до 5 000 чел. предусматривается размещение одного объекта на 2 пожарных автомобиля, с транспортной доступностью время прибытия первого подразделения пожарной охраны в минутах – 20 минут для сельских населенных пунктов.

На территории Ревякинского муниципального образования нет подразделений пожарной охраны. Пожарные автомобили в количестве двух единиц находятся в д. Ревякина (емкостью 1,5 м3) и д. Черёмушка (емкостью 4,2 м3). Пожарная техника располагается в гаражах сельхозпредприятия ОАО «Сибирская Нива».

ПРИЛОЖЕНИЯ